Введение

Мелиорированные земли являются гарантированным средством производства сельскохозяйственной продукции независимо от климатических зон. Более того, правильное использование ирригированного фонда позволяет повысить рентабельность производства в несколько раз по сравнению с богарным земледелием.

Урожаи многих сельскохозяйственных культур на орошении увеличивается до рекордных значений.

Урожай сена люцерны при правильном режиме орошения достигает 200 и более центнеров с гектара, урожай томатов (капельное орошение) может быть получен до 1000 и даже 1200 центнеров с гектара. Практически все культуры увеличивают урожайность в два и более раз, если к каждой из них подобран оптимальный режим орошения и соответствующая техника полива.

В настоящее время на рынке сельскохозяйственной техники и систем орошения появляются многочисленные предложения как для крупных хозяйств, так и для небольших фермерских от шлангового дождевания и капельного орошения до широко захватных дождевальных машин типа “Walley” и “Кубань”.

Для всех этих вариантов необходим свой особенный подход в обеспечении оптимального режима орошения с оптимальными энергетическими и трудозатратами.

В настоящем учебном пособии рассмотрены практически все ныне встречающиеся системы орошения и приведены методы расчета поддержания оптимальной влажности почвы.

Настоящее учебное пособие может быть использовано как при изучении дисциплины “Сельскохозяйственные и гидротехнические мелиорации”, так и при проектировании орошаемых участков, а также в практическом применении.

Грамотное применении оросительной техники и соблюдение научно – обоснованного режима орошения сельскохозяйственных культур позволяет перейти на экологически чистое производство овощей, ягод и плодов, а также кормовых и других культур, увеличить коэффициент использования земли в два и более раз, производить качественную продукцию на уровне европейских стандартов.

Широкое применение научного подхода к мелиорации земель позволит в кратчайшие сроки перейти к высокорентабельному и экологически чистому производству.

1. Расчет режима орошения                                                                       сельскохозяйственных культур при дождевании

При разработке проектного режима орошения сельскохозяйственных культур, независимо от способа их полива, необходимо выполнить анализ природных условий. К ним относятся климатические, почвенные и гидрологические условия, а так же учитываются биологические характеристики сельскохозяйственных культур.

При анализе почвенного покрова проектируемого участка, например для расчёта поливных норм, необходимы наименьшая влагоемкость и объёмная масса почвы по горизонтам расчетного слоя.

Из гидрологических условий, прежде всего обращается внимание на режим уровня грунтовых вод на глубине менее 3м, как правило, выполняется анализ величины капиллярного подъёма уровня грунтовых вод и его влияние на подпитывание корнеобитаемого слоя.

Из биологических характеристик сельскохозяйственных культур наиболее важными являются период вегетации, глубина корнеобитаемого слоя, урожайность, коэффициент водопотребления, биофизический коэффициент.

Расчёт режима орошения начинается с выбора года расчётной обеспеченности осадками. Как правило, это год 75% обеспеченности. Методика выбора года расчётной обеспеченности осадками отработана и достаточно подробно изложена в литературе .Выбор года расчётной обеспеченности заканчивается формированием таблицы, характеризующей климатические показатели  выбранного реального средне сухого года, которая входит в исходные данные для разработки проектного режима орошения.

Ниже изложена методика расчёта режима сельскохозяйственных культур при дождевании на примере кормового севооборота, расположенного в Кропоткинском районе Краснодарского края. Основные расчёты выполнены для суданской травы. В реальных условиях такие расчёты должны выполняться для всех культур, входящих в севооборот.

  - Исходные данные

Таблица 1- Климатические показатели реального среднесухого года (1959) по данным Кропоткинской метеостанции

| Месяцы | Количество осадков, мм |  |  | Температура, °C |  |  | Относительная влажность воздуха, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 1 | 12,6 | 9,8 | 1,8 | 3,4 | 1,3 | 2,7 | 83 | 90 | 89 |
| 2 | 13,0 | 6,4 | 35,5 | -2,9 | -9,0 | -4,0 | 88 | 82 | 86 |
| 3 | 4,5 | 4,7 | 7,8 | -0,8 | -1,1 | 3,8 | 86 | 82 | 76 |
| 4 | 16,0 | 24,4 | 7,8 | 7,2 | 5,6 | 10,6 | 70 | 58 | 69 |
| 5 | 1,3 | 23,5 | 21,9 | 16,8 | 17,2 | 11,7 | 68 | 82 | 71 |
| 6 | 1,9 | 3,8 | 0 | 19,4 | 20,8 | 21,5 | 52 | 64 | 50 |
| 7 | 25,9 | 2,0 | 0 | 23,7 | 26,3 | 26,4 | 59 | 52 | 34 |
| 8 | 89,0 | 0,2 | 0,1 | 23,6 | 23,0 | 22,4 | 66 | 48 | 52 |
| 9 | 28,1 | 33,8 | 8,3 | 15,4 | 14,8 | 11,6 | 69 | 79 | 78 |
| 10 | 28,8 | 20,3 | 4,1 | 5,7 | 5,1 | 7,1 | 82 | 80 | 77 |
| 11 | 3,3 | 13,9 | 4,8 | 9,8 | 3,3 | -5,0 | 78 | 86 | 83 |
| 12 | 20,5 | 6,8 | 1,9 | -4,3 | -2,9 | 1,2 | 80 | 82 | 82 |

Таблица 2- Водно-физические свойства почвы Кропоткинского района

| Почва | Слой почвы, H,м | Масса твёрдой фазы, г/см³ | Масса естественного сложения, г/см³ | Влажность почвы при НВ от веса сухой почвы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернозём слабо выщелоченный, слабогумусный, мощный | 0-30 | 2,65 | 1,21 | 23,0 |
|  | 0-40 | 2,67 | 1,22 | 31,0 |
|  | 0-50 | 2,67 | 1,23 | 30,4 |
|  | 0-60 | 2,64 | 1,24 | 31 |
|  | 0-70 | 2,64 | 1,25 | 29,1 |
|  | 0-80 | 2,66 | 1,25 | 26,3 |
|  | 0-100 | 2,68 | 1,25 | 27,3 |

Таблица 3- Биологическая характеристика суданской травы

| Глубина корнеобитаемого слоя, м | Урожайность, т/га | Коэффициент водопотребления, м³/т | Биофизический коэффициент, м³ с 1 га на 1°C | Предполивная влажность почвы в долях от НВ | Период вегетации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | начало | конец |
| 0,7 | 30 | 100-120 | 1,7 | 0,7 | 03.04 | 02.09 |

1.2 Расчёт режима орошения

Под режимом орошения понимают правильное установление и распределение в вегетационный период количества оросительной воды, обеспечивающее оптимальный для данной культуры водный режим корнеобитаемого слоя почвы при данных конкретных природных и агротехнических условиях.

Режим орошения должен: устойчиво поддерживать оптимальный водный, воздушный, тепловой и питательный режимы почвы; создавать необходимый микроклимат в слое растительного покрова; способствовать повышению плодородия орошаемых земель; не допускать эрозии, засоления и заболачивания почв; создавать условия эффективного использования орошаемых земель.

На практике различают два принципиальных режима: проектный и эксплуатационный.

Проектный режим орошения разрабатывают на стадии проектирования оросительной сети с целью выполнения водно-хозяйственных расчётов и установления расходных характеристик оросительной сети.

Эксплуатационный режим орошения разрабатывают в процессе эксплуатации оросительной системы для планирования сезонного и оперативного внутрихозяйственного водопользования.

1.2.1  Определение запасов влаги в почве

Эффективность орошения повышается, если оно позволяет поддерживать влажность в активном слое почвы на требуемом уровне, обеспечивающем высокую и устойчивую урожайность при наименьших затратах воды за единицу получаемой продукции. При современных способах и технике полива не представляется возможным поддерживать влажность почвы на одром заданном уровне. Практически её приходится поддерживать в диапазоне двух крайних (нижнем и верхнем) пределов.

Верхним пределом влажности в активном слое для всех культур принята наименьшая влагоёмкость почвы. Более благоприятные условия в почве создаются при НВ не превышающей 70-80 % от общей скважности почвы.

Сложнее установить нижний предел (предполивной) влажности в активном слое почвы. Он зависит от биологических особенностей роста и развития растений, экологических и технико-экономических условий.

При доведении нижней границы влажности почвы до первых признаков завядания нарушается жизнедеятельность растений и резко снижается урожайность с.х. культур независимо от того, в какую фазу роста и развития растение испытывало недостаток почвенной влаги. Рост и развитие культур сильно задерживаются из-за недостатка воды ещё задолго до наступления влажности завядания. Поэтому, поливы нужно начинать при влажности почвы выше влажности завядания.

Запас влаги в почве определяют по формуле:

W=100⋅H⋅r,                                               (1)

где  W- запас влаги в почве, м³/га;

H- глубина активного слоя почвы, м;

α- объёмная масса расчетного слоя, т/м³

r- влажность почвы, % от веса сухой почвы.

Максимальный и минимальный запас влаги в почве определяется по формулам:

Wmax=100⋅H⋅rнв⋅α,                                  (2)

где rнв - влажность почвы при наименьшей влагоёмкости, % от веса сухой почвы.

Wmin=100⋅H⋅rmin⋅α,                              (3)

где rmin - нижний предел влажности почвы, % от веса сухой почвы (для овощных культур rmin = 0.8 rнв, для остальных культур rmin = 0.7 rнв).

Так как определение влажности почвы на начало периода вегетации сопряжено с определенными трудностями, то в учебном пособии принимаем фактический запас влаги в почве  на начало поливного периода, равным максимальному запасу:

Wфак=Wmax

Рассчитываем  запасы влаги в почве для суданской травы:

rmin=0.7⋅29.1=20.37%

Wmax=100⋅0.7⋅1.25⋅29.1=2546.25≈2550м3га

Wmin=100⋅0.7⋅1.25⋅20.37=1782.37≈1800м3га

Wфак=Wmax=2550м3га

Результаты расчета запасов влаги в почве для суданской травы, приведены в таблице № 4.

Таблица 4 – Расчет запаса влаги в почве.

| Культура | Глубина корнеобитаемого слоя, Н, м | Объёмная масса почвы α, т/м³ | Наименьшаявлагоёмкость почвы, % | Запасы влаги в почве, м³/га |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Wmax |  | Wmin |  | Wфак |  |
|  |  |  |  | расч. | окр. | расч. | окр. | расч. | окр. |
| Суданская трава | 0.7 | 1.25 | 29.1 | 2546.25 | 2550 | 1782.375 | 1800 | 2546.25 | 2550 |

1.2.2 Расчёт поливных норм

Поливной нормой называется объём воды в м³, выдаваемый на 1 гектар орошаемой площади за один полив.

Величина поливной нормы зависит от водно-физических свойств почвы и биологических особенностей культуры.

Поливную норму рассчитывают по формуле:

m=100⋅H⋅α⋅rнв−rmin,                        (4)

где       m - поливная норма, м³/га;

H -  глубина активного слоя почвы, м;

α  -  объёмная масса расчётного слоя почвы, т/м;

rнв - влажность почвы при наименьшей влагоёмкости   почвы, % от веса сухой почвы.

rmin - нижний предел влажности почвы,  %  от веса сухой почвы.

Рассчитываем поливную норму для суданской травы.

Поливная норма первого полива.

m1=Wmax−Wфак,

m1=2550−2550=0

Так как принято, что  rфак = rнв.

Поливная норма второго и всех последующих поливов

m2,3,,,=100⋅0,7⋅1,25⋅29,1−20,37=763,8≈750м3га

Поливную норму второго и всех последующих поливов можно рассчитать так же по формуле:

m2,3...=Wmax−Wmin                                                (5)

где    Wmax –  максимальный запас влаги в почве, м3/га;

Wmin –  минимально допустимый запас влаги в почве, м3/га.

m2,3...=2550−1800=750м3га

Результаты расчёта поливных норм вегетационных поливов для суданской травы приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Расчёт  нормы вегетационных поливов, м3га

| Культура | Запас влаги в почве |  |  | Поливные нормы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wmax | Wmin | Wфак | m1 | m2,3 |
| Суданская трава | 2550 | 1800 | 2550 | 0 | 750 |

1.2.3 Расчёт суммарного и подекадного водопотребления            сельскохозяйственных культур

Наиболее распространенным способом определения суммарного водопотребления является метод предложенный А. Н. Костяковым

Е=Кв⋅У                                    (6)

где    Е – суммарное водопотребление, м3/га;

Кв – коэффициент водопотребления, м3/т;

У – планируемая урожайность, т/га.

Тогда суммарное водопотребление суданской травы будет равно:

Е=110⋅30=3300м3га

По методу А. Н. Костякова определяется суммарное водопотребление культуры за  вегетационный период, а для расчёта режима орошения необходимо знать подекадное водопотребление. Для определения подекадного водопотребления принимается, что суммарное водопотребление пропорционально сумме температур за вегетационный период, а декадное водопотребление пропорционально сумме декадных температур. Тогда водопотребление, например, за третью декаду апреля суданской травы, можем определить из пропорции:

Е−tЕ0,3.0,4−t

Или

3300−2996,5X−106,0

X=3300⋅106,02996,5=116,73м3га,

а водопотребление за первую декаду мая определяется из пропорции:

3300−2996,5Х−168,0

Х=3300⋅168,02996,5=185,01м3га

Аналогичным образом определяется водопотребление за каждую декаду периода вегетации. Расчёт сводится в таблицу 6.

Таблица 6 – Расчет подекадного водопотребления суданской травы

| Вегетационный период |  | Осадки, Р, мм | Поступление влаги в почву от осадков |  | Средне декадная температура t¸°C | Сумма температур, Σt¸°C | Водопотребление, E¸ м³/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | декада |  | μР, мм | м³/га |  |  | Расч. | Окр. |
| 4 | 3 | 7.8 | 5,53 | 55,3 | 10,6 | 106 | 116,73 | 116,7 |
| 5 | 1 | 1.3 | 0,91 | 9,1 | 16,8 | 168 | 185,01 | 185,0 |
|  | 2 | 23,5 | 16,45 | 164,5 | 17,2 | 172 | 189,42 | 189,4 |
|  | 3 | 21,9 | 15,33 | 153,3 | 11,7 | 128,7 | 141,73 | 141,7 |
| 6 | 1 | 1,9 | 1,33 | 13,3 | 19,4 | 194 | 216,64 | 213,6 |
|  | 2 | 3,8 | 2,66 | 26,6 | 20,8 | 208 | 229,06 | 229,0 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 21,5 | 215 | 236,77 | 237,0 |
| 7 | 1 | 25,9 | 18,13 | 181,3 | 23,7 | 237 | 261,00 | 261,0 |
|  | 2 | 2,0 | 1,4 | 14 | 26,3 | 263 | 289,63 | 289,6 |
|  | 3 | 0 | 0 | 0 | 26,4 | 294 | 319,81 | 319,8 |
| 8 | 1 | 89 | 62,3 | 62,3 | 23,6 | 236 | 259,90 | 260,0 |
|  | 2 | 0,2 | 0,14 | 1,4 | 23,0 | 230 | 253,2 | 253,2 |
|  | 3 | 0,1 | 0,07 | 0,7 | 22,4 | 246,4 | 271,3 | 271,3 |
| 9 | 1 | 28,1 | 19,67 | 196,7 | 15,4 | 154 | 169,59 | 170,0 |
|  | 2 | 33,8 | 23,66 | 236,6 | 14,8 | 148 | 162,99 | 163,0 |
|  |  |  |  |  |  | ∑t = 2996,5 | ∑E = 3300 | ∑E = 3300 |

Рп=μ⋅Р,Остальные столбцы таблицы 6 заполняются следующим образом: вегетационный период, осадки и среднедекадные температуры переносятся из исходных данных (таблицы 1 и 3). Поступление влаги в почву от осадков рассчитывается по формуле:

(7)

где   Pn – поступление влаги в почву от осадков, мм

Р – величина осадков за декаду, мм

μ – коэффициент, учитывающий использование осадков (μ=0,7, для степной зоны Краснодарского края).

Коэффициент перевода величины используемых осадков из мм в м³/га равен К = 10.

Для определения суммы температур за декаду необходимо среднедекадную температуру умножить на количество суток в декаде.

1.2.4 Определение средних дат вегетационных поливов                            графоаналитическим способом.

Сущность данного графоаналитического способа заключается в том, что аналитический расчёт ведётся в табличной форме (таблица 7), а средние даты поливов определяются с помощью графика (рис.1).

При заполнении таблицы 7, значения подекадного водопотребления и осадков переносятся из таблицы 6. Затем выполняется расчет, сущность которого заключается в следующем.

Основная расчётная формула:

Wест=Wн−E+Рп,                                                (8)

где    Wест – естественный запас влаги в почве на конец декады, м³/га;

Wн –  запас влаги в почве на начало декады, м³/га;

Е –   водопотребление культуры за декаду, м³/га;

Рп – используемые осадки за декаду, м³/га.

Естественный запас влаги в почве на конец декады, рассчитанный по формуле (8), может принять значения относящиеся к трём различным зонам графика баланса влаги в почве (рис.1). И тогда , в зависимости от того какое значение примет Wест, будет приниматься решение о необходимости назначения полива. Возможны три случая:

1.Если

Wест>Wmax,                                                  (9)

тогда

Wф=Wmax,                                                  (10)

то есть необходимости в поливе нет, на поле наблюдается переизбыток влаги, поверхностные воды должны быть отведены за пределы поля. Поэтому фактический запас влаги в почве на конец декады принимается равным максимальному запасу влаги.

2. Если

Wmax≥WЕСТ≥Wmin,                                         (11)

тогда

Wф=Wест,                                                  (12)

то есть в корнеобитаемом слое почвы оптимальное количество влаги для развития сельскохозяйственной культуры, необходимости в поливе нет. Поэтому фактический запас влаги в почве принимается равным естественно сформировавшемуся запасу влаги в почве на конец декады.

3.Если

Wест<Wmin,                                                (13)

тогда

Wф=Wест+m,                                         (14)

где    m – поливная норма, м3/га.

то есть на конец декады в корнеобитаемом слое почвы наблюдается недостаток влаги для нормального развития сельскохозяйственной культуры. Поэтому необходимо провести один или несколько поливов, чтобы довести запасы влаги в почве до оптимального значения.

Пример. Рассчитать баланс влаги в почве при поливе суданской травы (таблица 7).

На начало периода вегетации, третья декада апреля месяца, было принято, что фактический запас влаги в почве равен максимальному.

Wн=Wф=Wmax=2550м3га

Тогда, согласно формуле (8), определяется естественный запас влаги в почве на конец третьей декады.

Wест=2550−116,7+55,3=2488,6м3га

Так как рассчитанный запас влаги в почве удовлетворяет неравенству (11) 2550>2488.6>1800м3га

то, принимается, что фактический запас влаги на конец декады равен естественному т.е.: Wф=Wест=2488,6м3га

Параллельно с расчётом ведётся построение графика баланса влаги в корнеобитаемом слое почвы (рис.1).

Для этого по оси абсцисс располагается вегетационный период культуры, а по оси ординат откладывается запас влаги в почве. На графике так же строятся две прямые, соответствующие максимальному запасу Wmax и минимально - допустимому Wmin запасу влаги в почве.

Построение кривой, отражает динамику баланса влаги в корнеобитаемом слое почвы, выполняется следующим образом.

На начало третьей декады апреля откладывается запас влаги равный Wн = 2550 м3/га, а на конец этой декады рассчитанный Wф = 2488,6 м3/га.

Соединяются две полученные точки прямой. Затем возвращаемся к расчёту в табличной форме (таблица 7).фактический запас влаги на конец третьей декады апреля месяца является начальным для первой декады мая месяца, тогда, согласно формуле (8), естественный запас влаги в почве на конец первой декады мая равен

Wест=2488,6−185,0+9,1=2312,7м3га

Полученный запас влаги удовлетворяет неравенству (11), тогда, фактический запас влаги на конец первой декады мая равен естественному Wф = 2312,7 м3/га и он же является начальным для второй декады мая. Расчёт далее ведётся аналогичным образом.

На графике (рис.1) откладывается на конец первой декады мая и соединяется прямо линией с запасом влаги на начало этой декады.

Рассмотрим, каким образом определяется средняя дата полива. В результате расчёта определён фактический запас влаги на конец второй декады июня месяца. Он же является начальным для третьей декады, тогда естественный запас влаги на конец третьей декады июня равен:

Wест=1896,7−237,0+0=1659,7м3га

Рассчитанный естественный запас влаги в почве удовлетворяет неравенству (13), 1659,7 < 1800 м³/га, т.е. в корнеобитаемом слое почвы наблюдается недостаток влаги для нормального развития культуры. Поэтому необходимо провести полив. Тогда фактический запас влаги в почве на конец рассматриваемой декады будет равен:

Wф=Wест+m   Wф=1659,7+750=2409,7м3га

Для определения средней даты полива на графике (рис.1) откладывают запас влаги на начало 1896.7 м³/га и конец 1659.7 м³/га третьей декады июня, соединяют их прямой, точку пересечения построенной прямой с минимальным запасом влаги Wmin проецируют на ось абсцисс и получают  среднюю дату полива 24.06. Затем, из этой же точки восстанавливают перпендикуляр от Wmin до Wmax, который является графическим изображением проведённого полива. Далее, точку пересечения восстановленного перпендикуляра с Wmax соединяют с фактическим запасом влаги Wф = 2541,2 м3/га наконец  третьей декады июня.

В заключении рассматриваем случай, когда

Wест>Wmax

На начало второй декады сентября запас равен    Wнач = 2541,2 м3/га. Тогда естественный запас влаги на конец этой декады, согласно формуле (8),

Wест=2541,2−163,0+236,6=2614,8м3га      Wест>Wmax   то есть    2614.8>2550м3га

Следовательно, на поле переизбыток влаги, поверхностные воды должны быть отведены за пределы поля и на конец рассматриваемой декады принимаем, что:

Wф=Wmax  то есть

Wф=2550м3га

На графике запасы влаги расположенные выше Wmax изображаются штриховой линией. От точки пересечения штриховой линии до конца второй декады сентября проводится сплошная линия, отображающая баланс влаги в корнеобитаемом слое почвы.

В случае если один полив не может довести запас влаги в почве до нижнего предела допустимой влагоемкости и выше, проводят два полива за одну декаду. Для того чтобы определить даты этих поливов, соответствующая декада, декадное водопотребление и количество используемых осадков за декаду разбивается на две равных доли. Для получившихся пятидневок расчёт проводят как и для полных декад.

Таблица 7- Баланс влаги в почве  и определение средних дат вегетационных поливов суданской травы

| Вегетационный период |  | Начальный запас влаги в почве, Wнач, м3/га | Водопотребление культуры, Е, м3/га | Поступление влаги в почву м3/га за счет |  |  | Естественный запас влаги, Wест, м3/га | Фактический запас влаги, Wф, м3/га | Дата полива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| месяц | декады |  |  | осадков | поливной нормы, m | Всего |  |  |  |
| 4 | 3 | 2550 | 116.7 | 55.3 | - | 55.3 | 2488.6 | 2488.6 | - |
| 5 | 1 | 2488.6 | 185.0 | 9.1 | - | 9.1 | 2312.7 | 2312.7 | - |
|  | 2 | 2312.7 | 189.4 | 164.5 | - | 164.5 | 2287.8 | 2287.8 | - |
|  | 3 | 2287.8 | 141.7 | 153.3 | - | 153.3 | 2299.4 | 2299.4 | - |
| 6 | 1 | 2299.4 | 213.6 | 13.3 | - | 13.3 | 2099.1 | 2099.1 | - |
|  | 2 | 2099.1 | 229.0 | 26.6 | - | 26.6 | 1896.7 | 1896.7 | - |
|  | 3 | 1896.7 | 237.0 | 0 | 750 | 750 | 1659.7 | 2409.7 | 24.06 |
| 7 | 1 | 2409.7 | 261.0 | 181.3 | - | 181.3 | 2330 | 2330 | - |
|  | 2 | 2330 | 289.6 | 14.0 | - | 14.0 | 2054.4 | 2054.4 | - |
|  | 3 | 2054.4 | 319.8 | 0 | 750 | 750 | 1734.6 | 2484.6 | 27.07 |
| 8 | 1 | 2484.6 | 260.0 | 62.3 | - | 62.3 | 2286.9 | 2286.9 | - |
|  | 2 | 2286.9 | 253.2 | 1.4 | - | 1.4 | 2035.1 | 2035.1 | - |
|  | 3 | 2035.1 | 271.3 | 0.7 | 750 | 750.7 | 1764.5 | 2514.5 | 29.08 |
| 9 | 1 | 2514.5 | 170.0 | 196.7 | - | 196.7 | 2541.2 | 2541.2 | - |
|  | 2 | 2541.2 | 163.0 | 236.6 | - | 236.6 | 2614.8 | 2550 | - |
|  |  | ∑ 3300 | ∑ 1115,1 |  |  |  |  |  |  |

| I |  |
| --- | --- |

Рисунок 1. График баланса влаги в почве и определение средних дат вегетационных поливов суданской травы

1.2.5 Расчет оросительной нормы сельскохозяйственных культур

Оросительная норма, или дефицит водопотребления, - это то количество воды, которое нужно подать на 1 га орошаемого поля в течение вегетационного периода, чтобы получить плановую урожайность.

Оросительная норма равна сумме поливных норм. Однако, оросительную норму, как правило, рассчитывают по формуле, которую легко получить из уравнения водного баланса

поля:

M=E−α⋅P+ΔW+Wгр

(16)

где    M – оросительная норма, м3/га;

E – суммарное водопотребление, м3/га;

αP – осадки, используемые растением за вегетационный период, м3/га;

ΔW – количество воды, используемое растением из корнеобитаемого слоя почвы, м3/га;

Wгр – подпитывание корнеобитаемого слоя почвы грунтовыми водами, м3/га.

Используемый запас влаги из почвы ΔW определяют как разность между запасами влаги в начале и в конце вегетации:

ΔW=WН−WК                               (17)

где   Wн – запас влаги в начале периода вегетации, м3/га;

Wк – запас влаги в конце периода вегетации, м3/га.

Подпитывание корнеобитаемого слоя почвы грунтовыми водами для ориентировочных подсчетов можно определить по формуле:

WГР=M1⋅KГР                         (18)

где  M1 – оросительная норма при отсутствии подпитывания м3/га;

Kгр – коэффициент, зависящий от глубины залегания грунтовых вод и механического состава почвы, климатических условий и вида культуры (таблица 9).

Таблица 9 - Значение коэффициента Kгр для зоны недостаточного   увлажнения

| Глубина залегания грунтовых вод, м | Почвы и средняя глубина распространения корневой системы, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | легкие |  | Тяжелые |  |
|  | H<0,6 | H>0,6 | H<0,6 | H>0,6 |
| 1,0 | 0,4 | 0,6 | 0,35 | 0,5 |
| 1,5 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | 0,3 |
| 2,0 | 0,02 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 2,5 | — | 0,05 | 0,02 | 0,1 |
| 3,0 | — | — | — | 0,05 |

Используя данные таблицы 7, рассчитаем оросительную норму для суданской травы по формуле (16). Предварительно определим оросительную норму без подпитывания корнеобитаемого слоя почвы грунтовыми водами:

M1=E−(α⋅P+WН−WК);

M1=3300−(1115,1+2550−2550)=2184,9м3га

Тогда, подпитывание корнеобитаемого слоя грунтовыми водами, согласно формуле (18), равно:

WГР=2184,9⋅0,05=109,24м3га

Значение Kгр определено по таблице 9. Оросительная норма суданской травы равна:

M=3300−1115,1+2550−2550+109,24=2075,66м3га