Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет механизации

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка

Планирование технических обслуживаний и ремонтов тракторов.

Организация нефтехозяйства в подразделении предприятия

Рабочая тетрадь

для практических занятий по дисциплине

С.3.Б.21  «Эксплуатация технических средств АПК»

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства»

Студент__________________________________/_______________/

Преподаватель__________________________/________________/

Краснодар

КубГАУ

2015

Составители: А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас

Планирование технических обслуживаний и ремонтов тракторов. Организация нефтехозяйства в подразделении предприятия: рабочая тетрадь/ сост. А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 18 с.

Рецензент –  профессор кафедры «Тракторы, автомобили и техническая механика», д.т.н., В.Н.Плешаков

Цель издания – оказать помощь преподавателям и студентам в проведении практических занятий по курсу «Эксплуатация технических средств АПК».

Методические указания предназначены для студентов факультета механизации  специальности 190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства»

Рабочая тетрадь рассмотрена и одобрена на заседании кафедры эксплуатации МТП «  12    »  января   2015 г.

Протокол №    5   .

Заведующий кафедрой

профессор                                                          Маслов Г.Г.

Рассмотрено и одобрено методической комиссией факультета механизации,

протокол № 6      от 10 февраля 2015  года

Председатель

методической комиссии                                                                         А.А.Титученко

© А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас,

составление, 2015

© ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный

аграрный университет», 2015

СОДЕРЖАНИЕ

| 1 Планирование технических обслуживаний и ремонтов тракторов | 3 |
| --- | --- |
| 1.1 Задачи планирования | 3 |
| 1.2 Исходные данные для планирования | 4 |
| 1.3 Составление годового плана технических обслуживаний и ремонтов тракторов | 7 |
| 2 Определение состава специализированного звена для проведения технических обслуживаний тракторов |  |
| технических обслуживания тракторов | 8 |
| 2.1 Выбор организационных форм технического обслуживания МТП | 8 |
| 2.2 Расчет затрат труда на техническое обслуживание тракторов | 9 |
| 2.3 Расчет состава специализированного звена для ТО тракторов | 10 |
| 3 Организация нефтехозяйства в подразделении предприятия | 11 |
| 3.1 Выбор схемы организации нефтехозяйства | 11 |
| 3.2 Определение потребности в нефтепродуктах, средствах их хранения и заправки |  |
| и заправки | 12 |

2

1 Планирование технических обслуживаний и ремонтов тракторов

  - Задачи планирования

3

1.2  Исходные данные для планирования ТО и ремонтов тракторов

1          1          1           2           1           1           1           3            1           1             1            2            1            1           1           ТР1

________х________х_________х_________х_________х_________х_________х_________х__________х__________х__________х__________х__________х__________х_________х__________х

125       250      375      500       625       750       875      1000       1125      1250     1375       1500      1625      1750      1875     2000

1          1          1           2           1           1           1           3            1           1             1            2            1            1           1           ТР2

________х________х_________х_________х_________х_________х_________х_________х__________х__________х__________х__________х__________х__________х_________х__________х 4

2125     2250     2375     2500     2625     2750     2875    3000      3125      3250     3375       3500      3625      3750      3875     4000

1          1          1           2           1           1           1           3            1           1             1            2            1            1           1           КР

________х________х_________х_________х_________х_________х_________х_________х__________х__________х__________х__________х__________х__________х_________х__________х

4125     4250    4375     4500     4625     4750     4875   5000       5125      5250     5375       5500      5625      5750      5875     6000

Рисунок 1.1- Шкала для планирования технических обслуживаний и ремонтов тракторов (в моточасах)

Примечание. Над линией указаны виды обслуживаний и ремонтов (1 – ТО-1; 2 – ТО-2; 3 – ТО-3; ТР – текущий ремонт;

КР –   капитальный ремонт), под линией – периодичность в моточасах работы тракторов.

Варианты индивидуальных заданий для планирования технических обслуживаний и ремонтов тракторов

| 5 | № | Марка трактора | Отработано от НЭ каждым трактором , моточасов |  |  | Планируемая среднемесячная загрузка тракторов , моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | 1 | К-744Р | 1025 | 0 | 5400 | 90 | 0 | 140 | 170 | 180 | 125 | 290 | 210 | 310 | 170 | 98 | 0 |
|  | 2 |  |  |  |  | 150 | 75 | 160 | 160 | 150 | 120 | 210 | 230 | 315 | 180 | 124 | 94 |
|  | 3 |  |  |  |  | 0 | 90 | 100 | 150 | 190 | 110 | 255 | 235 | 300 | 160 | 237 | 58 |
|  | 4 |  |  |  |  | 120 | 55 | 110 | 120 | 210 | 100 | 230 | 240 | 310 | 150 | 136 | 89 |
|  | 5 | К-3180 | 2450 | 1100 | 3825 | 0 | 85 | 95 | 140 | 195 | 150 | 310 | 260 | 305 | 210 | 218 | 0 |
|  | 6 |  |  |  |  | 40 | 90 | 120 | 130 | 230 | 140 | 240 | 300 | 295 | 200 | 154 | 0 |
|  | 7 |  |  |  |  | 60 | 0 | 140 | 170 | 205 | 130 | 280 | 210 | 280 | 215 | 117 | 55 |
|  | 8 |  |  |  |  | 110 | 0 | 55 | 130 | 195 | 150 | 320 | 215 | 275 | 275 | 123 | 45 |
|  | 9 | ХТЗ-181 | 5470 | 4380 | 480 | 0 | 0 | 130 | 155 | 200 | 120 | 260 | 275 | 310 | 255 | 97 | 0 |
|  | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 120 | 180 | 165 | 90 | 245 | 245 | 275 | 195 | 89 | 0 |
|  | 11 |  |  |  |  | 0 | 0 | 80 | 135 | 240 | 85 | 315 | 160 | 245 | 180 | 78 | 0 |
|  | 12 |  |  |  |  | 0 | 0 | 75 | 120 | 235 | 90 | 295 | 190 | 235 | 185 | 95 | 0 |
|  | 13 | John Deere 7710 | 2360 | 4840 | 2740 | 45 | 0 | 150 | 115 | 270 | 105 | 240 | 250 | 275 | 190 | 90 | 0 |
|  | 14 |  |  |  |  | 74 | 95 | 140 | 125 | 190 | 130 | 235 | 235 | 300 | 215 | 110 | 60 |
|  | 15 |  |  |  |  | 100 | 70 | 125 | 150 | 260 | 95 | 280 | 195 | 295 | 210 | 89 | 45 |
|  | 16 |  |  |  |  | 90 | 100 | 100 | 210 | 290 | 145 | 190 | 245 | 255 | 220 | 98 | 98 |
|  | 17 | МТЗ-1221 | 150 | 5005 | 2870 | 0 | 0 | 130 | 185 | 120 | 150 | 260 | 280 | 245 | 230 | 111 | 44 |
|  | 18 |  |  |  |  | 60 | 75 | 125 | 230 | 155 | 140 | 245 | 290 | 190 | 210 | 59 | 96 |
|  | 19 |  |  |  |  | 15 | 30 | 95 | 185 | 210 | 120 | 310 | 210 | 195 | 185 | 97 | 48 |
|  | 20 |  |  |  |  | 75 | 60 | 90 | 140 | 230 | 185 | 300 | 195 | 315 | 145 | 112 | 67 |
|  | 21 | МТЗ-920 | 1860 | 4970 | 2970 | 130 | 80 | 100 | 155 | 180 | 190 | 285 | 215 | 325 | 210 | 113 | 115 |
|  | 22 |  |  |  |  | 95 | 95 | 100 | 190 | 195 | 195 | 305 | 185 | 190 | 195 | 110 | 94 |
|  | 23 |  |  |  |  | 70 | 90 | 120 | 100 | 235 | 170 | 290 | 190 | 270 | 175 | 100 | 89 |
|  | 24 |  |  |  |  | 85 | 90 | 85 | 190 | 195 | 165 | 180 | 245 | 285 | 185 | 167 | 70 |
|  | 25 | New Holland T-6000 | 4440 | 800 | 3625 | 20 | 120 | 45 | 165 | 210 | 195 | 220 | 230 | 245 | 180 | 149 | 54 |
|  | 26 |  |  |  |  | 60 | 45 | 95 | 240 | 180 | 95 | 210 | 205 | 280 | 137 | 132 | 76 |
|  | 27 |  |  |  |  | 25 | 60 | 110 | 210 | 155 | 90 | 195 | 190 | 270 | 186 | 99 | 87 |
|  | 28 |  |  |  |  | 70 | 30 | 100 | 180 | 210 | 115 | 240 | 215 | 250 | 171 | 78 | 90 |

Таблица 1.1 - Исходные данные для планирования технических обслуживаний и ремонтов тракторов

| 6 | Марка трактора | Хоз. № | Отработано от НЭ, моточасов | Планируемая загрузка тракторов по месяцам года и нарастающим итогом от начала эксплуатации (НЭ), моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Среднемесячная загрузка одного трактора, моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная загрузка одного трактора, моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Среднемесячная загрузка одного трактора, моточасов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 Составление годового плана технических обслуживаний и ремонтов тракторов

Таблица 1.2 - Годовой план технических обслуживаний и ремонтов тракторов

| 7 | Марка трактора | Хоз. № | Планируемые виды технических обслуживаний и ремонтов тракторов по месяцам года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  | Итого | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | ТО-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТО-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | КР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Определение состава специализированного звена для проведения

технических обслуживаний тракторов

  - Выбор организационных форм технического обслуживания МТП

Трудоемкость технических обслуживаний по маркам тракторов выбираем из таблицы А1 приложения.

8

|  | 2.2 Расчет затрат труда на техническое обслуживания тракторов Таблица 2.1- Затраты труда на техническое обслуживание тракторов, чел.-ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Месяц | Показатель | Тракторы _______ |  |  | Тракторы _______ |  |  | Тракторы _______ |  |  | Затраты труда |  |
|  |  |  | ТО-1 | ТО-2 | СТО | ТО-1 | ТО-2 | СТО | ТО-1 | ТО-2 | СТО | итого | всего* |
|  | Январь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Февраль | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Март | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Апрель | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Май | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Июнь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Июль | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Август | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сентябрь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Октябрь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ноябрь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Декабрь | количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * - с учетом затрат труда на устранение неисправностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Расчет состава специализированного звена технического обслуживания

тракторов

Таблица 2.2 -  Результаты расчетов

| Показатель | М е с я ц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | За год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| НТО, чел.-ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dр, дн. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрi ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| nр.чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выводы.

10

3   Организация нефтехозяйства в подразделении предприятия

3.1 Выбор схемы организации нефтехозяйства

Рисунок 3.1 – Схема организации нефтехозяйства

11

3.2 Определение потребности в нефтепродуктах, средствах их хранения

и заправки

Таблица 3.1- Перевод отработанных моточасов в кг. расходуемого топлива

| Месяц | Показатель | Марка трактора |  |  | Итого расход, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Январь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Февраль | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Март | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Апрель | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Май | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Июнь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Июль | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Август | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Сентябрь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Октябрь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Ноябрь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |
| Декабрь | Отработано м-ч |  |  |  |  |
|  | Расход топлива, кг |  |  |  |  |

Коэффициенты перевода отработанных  моточасов в кг. расходуемого топлива выбираем из таблицы А2 приложения.

12

Таблица 3.2 – Потребность подразделения в дизельном топливе, т

| Вид потреб-ности | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Годовая потреб-ность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3.3 – Потребность подразделения в смазочных материалах и

пусковом бензине, т

| Вид потреб-ности | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Годовая потреб-ность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Моторное масло Gм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансмис-сионноемасло Gт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консистентная смазка Gк |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пусковой бензин Gп.б. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13

| Gп.б., т | Gк, кг | Gтр, т | Gм, т | Gт, т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Месяц |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |

Рисунок 3.1- График потребности в топливе и смазочных материалах

Расчет вместимости резервуарного парка,  выбор средств для хранения

топливо-смазочных материалов и средств заправки

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

14

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

15

ПРИЛОЖЕНИЕ

16

Таблица А1 – Трудоемкость технических обслуживаний тракторов

по видам ТО, чел.-ч

| Марка трактора | Вид ТО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ТО-1 | ТО-2 | СТО |
| К-744Р | 2,8 | 15,5 | 22,0 |
| К-3180 | 2,3 | 8,1 | 6,0 |
| ХТЗ-181 | 3,5 | 18,9 | 16,8 |
| John Deere 7710 | 2,7 | 12,6 | 14,0 |
| МТЗ-1221 | 3,5 | 10,2 | 6,5 |
| МТЗ-920 | 3,2 | 8,3 | 3,5 |
| New Holland T-6000 | 2,9 | 13,4 | 10,2 |

Таблица А2 – Коэффициенты перевода отработанных

моточасов в кг. израсходованного топлива

| Марка трактора | Коэффициент |
| --- | --- |
| К-744Р | 38,3 |
| К-3180 | 20,0 |
| ХТЗ-181 | 29,4 |
| John Deere 7710 | 14,6 |
| МТЗ-1221 | 9,0 |
| МТЗ-920 | 6,64 |
| New Holland T-6000 | 12,3 |

ПРИМЕЧАНИЕ. Представленные в таблицах А1 и А2 данные могут быть использованы только в учебных целях.

17

Карабаницкий Анатолий Петрович,

Юдина Елена Михайловна,

Ринас Николай Анатольевич

Планирование технических обслуживаний и ремонтов тракторов.

Организация нефтехозяйства в подразделении предприятия

Рабочая тетрадь

В авторской редакции

Подписано в печать _________Формат 60х84 1/8 – А4.

Усл.печ.л. – 2,33. Уч.-изд.л. -1,36

Тираж _______. Заказ №________

Типография Кубанского государственного аграрного университета.

350044, г.Краснодар, ул.Калинина, 13