| Варианты районов |  | Варианты режима орошения риса | Сорт риса. Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Краснодар. 2. Славянск-на-Кубани. 3. Темрюк. 4. Крымск. 5. Красноармейский. 6. Калининский. 7. Северский. 8. Абинский. 9. Красногвардейский. |  | У - укороченный без гербицидов. К - комбинированный. ПЗ –постоянне затопление. ПУ – периодическое увлажнение дождеванием. | Р1 - 1. Скороспелый (90-100 сут.). Р2 - 2. Среднеспелый (110-120 сут) . Р3 - 3. средне-позднееспелый (120-125 сут.) |  |  |  |
| Варианты севооборотов |  | Варианты конструкции рисовой системы | Варианты способа полива сопутствующих культур |  |  |  |
| С1 - 6ти-польный - 50% риса. С2 - 7и-поль-ный - 57% риса. С3 - 8и-польный - 50% риса С4 - 4х-польный - 25% риса. С5 – 8и-поьный – 62,5% риса. |  | РК1 – «Кубанская». РК2 – «Универсальная». РК3 – «Универсальная». РК4 – «Краснодарская». РК5 – «Кубанская» с применением дождевания. РК6 – «Краснодарская» с применением дождевания. РК7 - КЧШФ | Д1 - дождевание на системе «Кубанская» (рис.3.6). Д2 – подпочвенный полив на системе «Краснодарская». П - поверхностное, затопление по чекам. К – кротование. |  |  |  |

Основные показатели водно-физических свойств рисовых почв Кубани

| Глубина, см | Удельная масса γ, т/м3 | Объёмная масса α, т/м3 | Общая скважность A=(1−αγ)100, % | Наименьшая влагоёмкость в % от веса сухой почвы, rНВ | Наименьшая влагоёмкость в % от скважности, | Установившаяся водопроницаемость, Kф, м/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| П1 - Рисовая лугово-чернозёмная почва |  |  |  |  |  |  |
| 0-20 | 2,67 | 1,26 | 52,8 | 29,9 | 71,4 | 0,0096 |
| 20-40 | 2,69 | 1,38 | 48,7 | 29,6 | 84,0 |  |
| 40-60 | 2,71 | 1,39 | 48,7 | 28,8 | 82,3 |  |
| 60-80 | 2,72 | 1,40 | 48,5 | 28,7 | 82,9 |  |
| 80-120 | 2,73 | 1,42 | 47,9 | 25,6 | 75,8 |  |
| 120-180 | 2,72 | 1,40 | 48,5 | 25,8 | 74,4 |  |
| П2 - Рисовая луговая почва |  |  |  |  |  |  |
| 0-31 | 2,67 | 1,25 | 53,2 | 32,0 | 71,2 | 0,0072 |
| 31-59 | 2,66 | 1,39 | 47,7 | 27,9 | 81,3 |  |
| 59-75 | 2,66 | 1,45 | 45,5 | 27,3 | 87,0 |  |
| 75-104 | 2,66 | 1,47 | 44,7 | 24,7 | 81,2 |  |
| 104-132 | 2,68 | 1,49 | 44,4 | 26,0 | 87,4 |  |
| 132-175 | 2,73 | 1,51 | 44,7 | 24,0 | 81,2 |  |
| П3 - Рисовая аллювиальная луговая насыщенная почва |  |  |  |  |  |  |
| 0-20 | 2,65 | 1,29 | 51,3 | 32,3 | 81,3 | 0,006 |
| 20-39 | 2,72 | 1,36 | 50,0 | 29,9 | 81,4 |  |
| 39-69 | 2,70 | 1,46 | 45,9 | 27,3 | 86,9 |  |
| 69-110 | 2,73 | 1,54 | 43,6 | 24,9 | 88,1 |  |
| 110-160 | 2,73 | 1,53 | 43,9 | 26,1 | 90,9 |  |
| 160-200 | 2,74 | 1,54 | 43,8 | 25,4 | 89,5 |  |
| П4 - Рисовая аллювиальная лугово-болотная почва |  |  |  |  |  |  |
| 0-20 | 2,73 | 1,41 | 48,4 | 28,1 | 81,8 | 0,02 |
| 20-41 | 2,74 | 1,52 | 44,6 | 25,3 | 86,1 |  |
| 41-60 | 2,74 | 1,58 | 42,3 | 24,0 | 89,8 |  |
| 60-110 | 2,72 | 1,67 | 38,6 | 22,4 | 97,1 |  |
| 110-200 | 2,72 | 1,67 | 38,6 | 22,4 | 97,1 |  |