- МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

- Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

- Кафедра: « Тракторы, автомобили и техническая механика»

- Методические указания

по проведению учебной практики

по дисциплине «Механизация растениеводства»

(Тракторы и автомобили)

- Краснодар 2015 г.

Методические указания по проведению учебной практики  по дисциплине «Механизация растениеводства» (Тракторы и автомобили): Погорелова М.А.- 2-е изд. перераб.- Краснодар: КГАУ, 2015.

Методические указания предназначены для студентов, обучающихся по направлениям подготовки: 35.03.04 «Агрономия» (квалификация (степень) «Академический бакалавр») и 35.03.04 «Агрономия» (квалификация (степень) «Прикладной бакалавр»)

- Рецензент: доцент кафедры ЭМТП Кубанского ГАУ Припоров Е.В.

- СОДЕРЖАНИЕ:

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ                                                       4

- ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ                                                                    4

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ                                         5

- ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ.

Учебная практика по тракторам является важным этапом практической подготовки и углубления теоретических знаний по конструкции тракторов.

Цель практики:

- закрепить теоретические знания по конструкции тракторов;

- вооружить будущих специалистов практическими навыками по управлению тракторами и их техническому обслуживанию.

Задачи практики:

- познакомить студентов с тракторами различных тяговых классов, со спецификой их применения и растениеводстве, овощеводстве, виноградарстве, плодоводстве;

- ознакомить студентов с элементами технического обслуживания агрегатов трактора, подготовки трактора к работе;

- изучить пусковое устройство и порядок пуска тракторного двигателя;

- изучить характерные неисправности агрегатов трактора и способы их устранения;

- получить первичные навыки по вождению трактора;

- изучить правила технической безопасности при работе, техническом обслуживании и ремонте тракторов.

2.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

2.1 Учебная практика проводится по учебному плану факультета в соответствующие сроки.

Перед началом учебной практики декан факультета издаёт соответствующий приказ.

Практика проводится в лабораториях кафедры и в учебном парке КГАУ по настоящим методическим указаниям.

Продолжительности практики 36 часов (6 дней).

По окончанию учебной практики проводится зачёт.

2.2 Учебная практика проводится на рабочих местах, организуемых учебным парком КГАУ и кафедрой тракторов и автомобилей.

Каждое рабочее место организуется в соответствии с настоящими методическими указаниями.

2.3 На каждом рабочем месте студент составляет отчет и защищает его.

Зачет по учебной практике студент получает после защиты всех отчетов по каждому рабочему дню.

2.4 Техника безопасности при проведении учебной практики.

Преподаватель проводит инструктаж студентов по технике безопасности на каждом рабочем месте в соответствии с инструкцией № 372 от 15.09. 2003г.

На каждом рабочем месте присутствует учебный мастер, который осуществляет непосредственное руководство работой студентов.

Перед выполнением заданий по пуску двигателя и вождению трактора, проводится дополнительный инструктаж по технике безопасности.

2.5 Деканат соответствующего факультета представляет приказ на учебную практику.

2.6  Каждый день практики организуются 5 рабочих мест.

2.7  После каждого рабочего дня студенты составляют отчет, отвечая на контрольные вопросы и защищают.

3.ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ.

Первый день практики (рабочее место № 1)

Тема: «Двигатель внутреннего сгорания», «Трансмиссия».

    - Материальное обеспечение рабочего места.

Трактор МТЗ-80, плакаты по механизмам и системам двигателя, кинематическая схема силовой передачи трактора МТЗ-80.

    - Задание.

Студенты по конспектам лекций, плакатам, учебникам изучают конструкцию механизмов и агрегатов соответствующих систем. Знакомятся с проведением операций по техническому обслуживанию механизмов и систем трактора.

    - Контрольные вопросы

- Назначение и тяговые классы тракторов.

- Назовите основные неисправности кривошипно-шатунного механизма, их причины и устранения.

- Расскажите об операциях, выполняемых при техническом обслуживании кривошипно-шатунного механизма.

- Назовите основные элементы технического обслуживания механизма газораспределения.

- Перечислите возможные неисправности механизма газораспределения, объясните их влияние на работу двигателя.

- Перечислите основные неисправности системы смазки двигателя. Объясните их причины и способы их устранения.

- Какие операции выполняются по уходу за системой смазки.

- Какие охлаждающие жидкости применяются в системах охлаждения тракторных двигателей?

- Какие операции по уходу за системой охлаждения двигателя выполняются при периодических технических уходах?

- Какие операции по уходу за системой питания дизельного двигателя выполняются при техническом обслуживании трактора?

- Характерные неисправности муфты сцепления, способы их устранения и техническое обслуживание.

- Схема переключения передач в коробке передач и режимов редуктора.

- Особенности ухода за коробками передач.

- Какой уход проводится за механизмами ведущих мостов.

  - Второй день практики (рабочее место №2)

Тема: «Пусковое устройство и пуск тракторного двигателя».

Материальное обеспечение рабочего места.

Трактор МТЗ-80 с пусковым двигателем, плакаты по пусковым устройствам и магнето.

    - Задание

Студенты по конспектам лекций, учебникам и плакатам изучают устройство и работу стартера, аккумуляторной батареи, магнето, двухтактного пускового двигателя и его редуктора. Изучают предпусковые операции по механизмам и системам двигателя и трактора. Изучают порядок пуска трактора стартером и пусковым двигателем. После сдачи теоретического материала каждый студент проводит практический пуск двигателя.

Контрольные вопросы.

1. Какие устройства применяются на тракторах в качестве источников тока?

2. Объясните устройство и действие аккумуляторной батареи. В чём состоит уход за ней?

3. Объясните устройство и принцип действия магнето.

4. Какие контрольно-измерительные приборы применяются на тракторах?

5. Исправность каких приборов сигнализации необходимо проверять при выезде из гаража?

6. Каково назначения электрического стартера?

7. Рабочий цикл двухтактного пускового двигателя.

8. Устройство и работа муфты сцепления и редуктора пускового двигателя.

9. Изложите порядок пуска двигателя стартером.

10. Изложите порядок пуска двигателя пусковым двигателем.

11. Техника безопасности при пуске тракторного двигателя.

  - Третий день практики (рабочее место №3)

Тема: «Рабочее оборудование трактора (гидравлическая навесная система трактора, вал отбора мощности).

    - Материальное обеспечение рабочего места.

Трактор МТЗ-80, навесное орудие, орудие работающее от ВОМ (вал отбора мощности), плакаты по гидравлической навесной системе и ВОМ.

Задание.

Студенты по конспектам лекций и плакатам изучают работу гидравлической навесной системы трактора при четырех положениях золотника распределителя. Изучают работу ВОМ при различных способах привода (независимый и синхронный). Инструктор производит навеску на трактор орудия и демонстрирует его работу.

Контрольные вопросы.

1. Для работы с какими навесными орудиями и машинами применяются двух- и трехточечный способы навески?

2. Как проводится переналадка с трехточечного на двухточечный  способ навески?

3. Объясните устройство и действие насоса, распределителя и силового цилиндра гидравлической навесной системы.

4. Каково назначение основного и выносных силовых         цилиндров? Сколько их может быть на тракторе?

5. Объясните действие гидросистемы трактора при различных положения золотника распределителя

6. Как классифицируются валы отбора мощности трактора?

7. В чем состоят особенности зависимых, независимых и синхронных валов отбора мощности трактора?

8. Для привода каких сельскохозяйственных машин используются валы отбора мощности с постоянной и синхронной частотами вращения?

  - Четвёртый день практики (рабочее место №4).

Тема: «Механизмы управления колесных и гусеничных тракторов».

Материальное обеспечение рабочего места.

Трактор МТЗ-80, Т-70С. Плакаты по механизмам управления  колесных  и гусеничных тракторов.

Задание

Студенты по конспектам лекций и плакатам изучают работу гидроусилителя рулевого управления трактора Т-70С. На тракторах МТЗ-80 и Т-70С студенты изучают устройство и оборудование кабин (панель управления, рычаги переключения передачи и ходоуменьшителя, рычаги управления гидросистемой, педали управления муфтой сцепления, тормозной системой, подачи топлива».

Контрольные вопросы.

1. Схема движения колесного трактора. Назначение рулевой трапеции.

2. Развал и схождение колес. Регулирование схождения колес трактора МТЗ-80.

3. Назначение и работа гидроусилителя трактора МТЗ-80.

4. Схема движения гусеничной машины.

5. Действие водителя при «плавном» повороте гусеничного трактора.

6.  Действие водителя при «крутом» повороте гусеничного трактора.

3.5 Пятый-шестой дни практики (рабочее место№5).

Тема: «Вождение колесных и гусеничных машин».

Материальное обеспечение.

Тракторы МТЗ-80, Т-70С.

Задание.

Студенты осваивают первичные навыки по вождению колесных и гусеничных машин.

Техника на рабочем месте №5.

1. К этому занятию допускаются студенты, прошедшие медицинское освидетельствование в поликлинике КГАУ.

2. Преподаватель проводит общий инструктаж по ТБ.

Студенты подписываются в журнале учебного парка по ТБ.

- Инструктор проводит инструктаж по ТБ на рабочем месте.

Выполняем упражнения.

1. Студент выполняет все операции ежедневного технического обслуживания трактора.

2. Выполняются упражнения: трогание с места вперёд-назад; движение вперёд-назад (без поворота); движение вперёд-назад по змейке.

3. После выполнения всей программы практики студент получает общий зачет.