Лекция 11.

Комбикорма

Премиксы.

Для балансирования рационов животных в настоящее время используют аминокислоты, витамины, макро- и микроэлементы, пигменты,,ферменты, консерванты, антиоксиданты, эмульгаторы, транквилизаторы, противобактериальные вещества и антигельминтики, кокцидиостатики и многие другие компоненты, которые по отдельности описаны в предыдущих главах настоящей книги.

Такие препараты вводят в корма в виде предварительных смесей, которые получили названия премиксов. Под премиксом, согласно ГОСТа Р-510095-97, понимается однородная смесь измельчённых биологически активных веществ, аминокислот, лечебных и других препаратов с наполнителем, предназначенная для обогащения комбикормов, белково-витаминно-минеральных добавок и кормовых смесей.

Потребность животных в некоторых биологически активных веществах ничтожно мала, поэтому непосредственное смешивание их со всем объёмом корма не гарантирует равномерного распределения, в связи с чем их приходится «разбавлять», для чего и служит наполнитель.

В качестве наполнителя для премиксов, как выяснено во многих исследованиях, используются различные продукты, применяемые в кормлении домашних животных: кукурузная, рисовая, пшеничная, соевая и ячменная мука, пшеничные, рисовые и ячменные отруби, поваренная соль, корма животного и микробиологического происхождения, минералы естественного происхождения (цеолиты, фосфогипс, галиты и др). Применение пищевых продуктов в качестве наполнителя приводит к высокой стоимости готового продукта, поэтому изыскиваются возможности для использования с этой целью других, не пищевых продуктов.

В качестве наполнителя для премиксов возможно использовать верховой сфагновый торф влажностью не более 15%. Запасы его в стране составляют около 8 млрд тонн. Премикс состоит из 96% торфа и 4% комплекса биологически активных веществ. Всё тщательно перемешивается в течении 20 минут. Готовый премикс вводится в комбикорма 1% по массе.

К наполнителю, необходимо предъявлять строгие требования: влажность его не должна превышать 10-15%, рН – 5,5-7,5. Кроме этого, необходимо учитывать и такие свойства наполнителя как гигроскопичность, сыпучесть, слёживаемость, отсутствие пылеобразования, стойкость к амбарным вредителям.

Для устранения распыляемости  рекомендуется вводить в премикс жир животного происхождения в количестве 2-4%. Распыляемость при этом уменьшается в 1,5-3 раза. На это указывает В.Зверев (2001).

Премиксы чаще всего изготовляются в виде порошка, расчитанного на введение в конечную кормовую смесь в количестве 0,1-1,0%.

В нашей стране премиксы готовят из расчета их добавки к основной массе комбикорма в количестве 1%. Причем сначала взвешивают биологически активные вещества, а затем одну десятую часть наполнителя. После этого все компоненты смешивают, измельчают и просеивают, а затем полученную смесь доводят до необходимой массы наполнителем и вновь смешивают при малых оборотах смесителя в течение 15—20 мин. Полученный премикс расфасовывают в мешки. Нужно иметь в виду, что хорошо приготовленные премиксы улучшают показатели продуктивности животных.

По своему назначению все премиксы делятся на профилактические и лечебные. Профилактические премиксы используются для балансирования комбикормов и рационов по недостающим компонентам и предназначаются для повседневного использования, а лечебные — для оказания лечебной помощи группе животных при различных заболеваниях и предназначаются для временного использования или использования для определенной возрастной группы животных. Кроме того, премиксы могут быть комплексными, когда в их состав входят витамины, микроэлементы, аминокислоты, антиоксиданты и другие вещества, и простыми, когда в их состав входят, например, только

| Компоненты | Ед. измерения | Норма ввода биологически-активных веществ в премиксы (на 1 тонну } |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КС-1 | КС-2 |  | КС-3/1 |  |  | КС-3/2 |  | П-51-1 |  |  | П-51-7/1 |  | П-52-1 |  |  | П-53-1 |  |  | П-60-1 |  | П-60-3 |  | П-61-1 |  |  | П-62-1 |  |  |  | П-62-2 |  |  |  | ПКР-1 |  |  |  |  |  | ПКР-2 |  |  |  |  |  |  |
| Витамин А | млн И Е | 2000 | 2000 |  | 2000 |  |  | 1190 |  | 500 |  |  | 300 |  | 300 |  |  | 600 |  |  | 600 |  | 2500 |  | 1000 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| Витамин ДЗ | млн. И.Е. | 200 | 200 |  | 200 |  |  | 120 |  | 50 |  |  | 80 |  | 50 |  |  | 120 |  |  | 100 |  | 250 |  | 200 |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| Витамин Е | г | 1000 | 1000 |  | 2000 |  |  | 640 |  | 500 |  |  |  |  | 300 |  |  | 1000 |  |  | 500 |  | 1500 |  | 200 |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Витамин КЗ | г. | 100 | 100 |  | 200 |  |  | 60 |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин Н | г |  |  |  | 7.5 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин В1 | г | 100 |  |  | 300 |  |  | 60 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин 62 | г. | 500 | 400 |  | 600 |  |  | 240 |  | 200 |  |  | 130 |  | 300 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин 63 | г. | 1200 | 2000 |  | 1600 |  |  | 202 |  | 500 |  |  |  |  | 700 |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин В4 | кг. | 25 | 25 |  | 15 |  |  | 3 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин 65 | г | 2200 | 2200 |  | 3000 |  |  | 600 |  | 1300 |  |  | 700 |  | 1500 |  |  | 1400 |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин 66 | г. | 300 |  |  | 400 |  |  | 90 |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин Вс | г. |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин В12 | г | 2.2 | 2,2 |  | 4 |  |  | 4.4 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  | 2,5 |  |  | 2,5 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витамин С | г. |  | 10000 |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Железо | г. | 4000 | 6000 |  | 8000 |  |  | 509 |  | 2000 |  |  | 1000 |  | 500 |  |  | 6000 |  |  |  |  | 1000 |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |  |  |
| Марганец | г | 4000 | 3000 |  | 4000 |  |  | 1200 |  | 400 |  |  |  |  | 300 |  |  | 2500 |  |  | 1000 |  | 1500 |  | 1000 |  |  | 400 |  |  |  | 400 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| Цинк | г. | 8000 | 7500 |  | 6000 |  |  | 1200 |  | 2000 |  |  | 400 |  | 2200 |  |  | 2500 |  |  | 2000 |  | 3000 |  | 2000 |  |  | 800 |  |  |  | 700 |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| Медь | г. | 800 | 800 |  | 1000 |  |  | 1500 |  | 1000 |  |  | 250 |  | 600 |  |  | 500 |  |  | 500 |  | 600 |  | 500 |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| Иод | г. | 40 | 80 |  | 60 |  |  | 21 |  | 40 |  |  | 60 |  | 40 |  |  | 150 |  |  | 200 |  | 250 |  | 50 |  |  | 150 |  |  |  | 100 |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Кобальт |  | 20 | 50 |  | 30 |  |  | 5 |  | 50 |  |  | 50 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |  | 200 |  | 50 |  |  | 150 |  |  |  | 150 |  |  |  | 250 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| Метионин | г. |  | 50000 |  | 50000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лизин | г. |  |  |  | 52000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Селен | г. | 20 | 20 |  | 20 |  |  | 25 |  | 20 |  |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
| Бацитрацин | г. |  |  |  | 5500 |  |  | 2000 |  | 1500 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сера | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| Магний | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС КС-1, КС-2 предназначен для хряков-производителей, реммолодняка, холостых, супоросных и подсосных свиноматок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС КС-3 предназначен для поросят в возрасте 5-120 дней ПРЕМИКС П-51 предназначен для поросят в возрасте до 4 месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-52-1 предназначен для реммолодняка и свиней группы отко ПРЕМИКС П-53-1 предназначен дпя свиноматок и хряков-производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-60 предназначен для молочных.высокопродуктивных коров и быков производителей в стойловый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-61 предназначен для телят в возрасте 1-6 мес. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-62 предназначен для молодняка КРС в возрасте 6-18 мес и откорма в стойловый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС ПКР-1 предназначен для телят в возрасте 10-75 дней ПРЕМИКС ПКР-2 предназначен для телят в возрасте 76-400 дней... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

витамины или только микроэлементы и т. д. В отечественной практике кормопроизводства используются только комплексные премиксы.

Таблица 1.

| ПРЕМИКС КС-1, КС-2 предназначен для хряков-производителей, реммолодняка, холостых, супоросных и подсосных свиноматок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕМИКС КС-3 предназначен для поросят в возрасте 5-120 дней ПРЕМИКС П-51 предназначен для поросят в возрасте до 4 месяцев. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-52-1 предназначен для реммолодняка и свиней группы откорма ПРЕМИКС П-53-1 предназначен дпя свиноматок и хряков-производителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-60 предназначен для молочных.высокопродуктивных коров и быков производителей в стойловый период. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-61 предназначен для телят в возрасте. | 1-6 мес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС П-62 предназначен для молодняка КРС в возрасте 6-18 мес и откорма в стойловый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕМИКС ПКР-1 предназначен для телят в возрасте 10-75 дней ПРЕМИКС ПКР-2 предназначен для телят в возрасте 76-400 дней... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Утверждено большое количество рецептов премиксов для сельскохозяйственных животных. Кроме профилактических, в нашей стране также выпускаются лечебные и антистрессовые премиксы, рецептура которых периодически утверждается в установленном порядке. Однако лечебные и антистрессовые премиксы чаще готовят непосредственно в хозяйствах по прописям ветеринарной службы, исходя из обстановки в самом хозяйстве (см. антибиотики, сульфаниламиды, нитрофураны и кокцидиостатики). Лечебные премиксы дают возможность ветеринарной службе и персоналу не выполнять лишнюю работу по отлову животных, их фиксации и введению лекарственных препаратов. Все это заменяется подготовкой лечебного комбикорма.

Основой для получения лечебных и антистрессовых премиксов служат профилактические премиксы с набором крайне важных, необходимых для животного компонентов, которые при любых условиях будут оказывать на животных нормализующее влияние. Антистрессовые премиксы—это те же профилактические премиксы, в которых некоторые ингредиенты взяты в больших дозах, а иногда в них введены транквилизаторы.

При разработке рецептуры премиксов и тем более при их производстве выбору наполнителя нужно уделять особое внимание, так как от него будет зависеть и эффективность самого премикса. К наполнителю предъявляются определенные требования: совместимость с микроингредиентами, хорошая сыпучесть, неслеживаемость, небольшой размер частиц, которые не должны образовывать пыли и иметь шероховатую поверхность, а по отношению к микроингредиентам иметь противоположный электрический заряд (в смысле статического электрического заряда) и быть способны удерживать на своей поверхности биологически активные вещества. Наполнитель, как правило, должен быть кормовым средством с удельной массой, примерно равной массе ингредиентов, кроме того, он должен иметь влажность не выше 12%. Наполнитель должен иметь нейтральную реакцию или близкую к ней. И наконец, наполнитель должен хорошо смешиваться с ингредиентами комбикормов и кормовых смесей, при определенных добавках не нарушать соотношения питательных веществ в комбикормах. Удельная масса премикса должна быть близкой к удельной массе кормов, составляющих комбикорм.

Биологически активные вещества, вводимые в премиксы, так же как и наполнитель, должны отвечать определенным требованиям, главными из которых являются устойчивость по отношению к наполнителю и друг к другу, способность обладать химической совместимостью. Не менее важным требованием к таким добавкам является и то, чтобы они имели определенный размер частиц для равномерного распределения по всему комбикорму.

Для получения микродобавок их подвергают измельчению на молотковых, шаровых или других типах мельниц. Однако если с помощью имеющихся мельниц нельзя получить такой гранулометрический состав того или иного препарата, то в таких случаях прибегают к их размолу в присутствии других минеральных веществ, которые не будут оказывать влияния (химического взаимодействия) на основной ингредиент.

Известно, что многие витаминные препараты, заимствованные из медицинской практики и добавляемые к премиксам, из-за большой аэрации кислородом воздуха быстро окисляются и разрушаются. Для стабилизации таких витаминов и других веществ, подвергающихся окислению, в премиксы обычно вводят антиоксиданты (чаще всего сантохин или бутилокситолуол). Пантотенат кальция перед внесением в премиксы стабилизируют хлоридом кальция. Жирорастворимые витамины в настоящее время используются  только в форме защищенных от воздействия воздуха препаратов, то есть в кормовых формах (микрогранулы, микрокапсулы).

Для того чтобы соли микроэлементов не оказывали воздействия на витамины и другие вещества, которые вводят в премиксы, их, как правило, стараются вводить либо в виде окислов, либо в виде карбонатов и гидроокисей.

При производстве премиксов очень важным фактором является процесс смешивания ингредиентов. Если премиксы будут иметь равномерное распределение биологически активных веществ в самом премиксе и действительно будут представлять гомогенную смесь, то такой премикс в дальнейшем без особого труда можно будет распределить по комбикорму. При условии достаточного измельчения наполнителя и входящих в премиксы добавок устойчивая гомогенная смесь образуется только после тщательного 20—25-минутного смешивания. При этом важен не столько тип смесителя, сколько величина частиц наполнителя и микроингредиентов, а также скорость вращения барабана, шнека или ротора. При их слишком быстром вращении частицы микродобавок плохо распределяются по частицам наполнителя, так как начинают действовать центробежные силы, при очень медленном смешивании процесс смешивания протекает слишком долго. Следовательно, к каждому смесителю нужно опытным путем подобрать скорость барабана или шнека с таким расчетом, чтобы получалась гомогенная смесь.

При производстве премиксов с содержанием всех биологически активных веществ вначале смешивают наполнитель с витаминами и аминокислотами, а затем уже вводят в смесь соли микроэлементов.

У нас в стране используют несколько методов приготовления премиксов, которые хорошо описаны в специализированных книгах. При любом методе получения премиксов и БВД в основу их технологических схем положено точное дозирование и тщательное смешивание ингредиентов до получения однородных или гомогенных смесей. Эффективность смешивания оценивают по коэффициенту неоднородности смеси, который определяют по результатам анализов образцов продукта.

При идеальном смешивании коэффициент неоднородности равен нулю, если же коэффициент неоднородности больше 15—20%, то такую смесь надо признавать неудовлетворительной. При хорошем смешивании коэффициент неоднородности обычно бывает равен 5—10%. Для вычисления коэффициента неоднородности необходимо провести определение одного и того же ингредиента не менее чем в 7—10 образцах, полученных из разных мест одного и того же премикса. При этом определяемый элемент по массе внесения должен соответствовать большинству ингредиентов или быть меньше большинства ингредиентов. Метод определения намеченного ингредиента должен быть прост и надежен.

По внешнему виду премиксы представляют собой аморфные порошки, которые по цвету и запаху соответствуют характеру наполнителя и набору биологически активных веществ, без запаха плесени и без привкуса прогорклости. Влажность премиксов при их выпуске не должна быть выше 10%, а размер частиц не должен превышать 1,2 мм. Премиксы должны содержать примесей металломагнитных частиц размером до 2 мм включительно не более 30 мг в 1 кг продукта. Содержание металлических частиц более 2 мм не допускается.

По содержанию биологически активных веществ премиксы должны соответствовать рецептуре, утвержденной соответствующими организациями. При технологическом контроле качество премиксов определяют по цвету, запаху, влажности и двум-трем химическим анализам на соответствие премикса рецептуре, остальные компоненты контролируются один раз в месяц в трех-четырех рецептах. Контроль за дозирующими устройствами осуществляется постоянно, что в конечном итоге и обеспечивает высокую фактическую активность премиксов.

Премиксы расфасовывают по 20—25 кг в четырехслойные бумажные мешки. Перевозят такие премиксы любым видом крытого транспорта с соблюдением санитарных правил, предусмотренных для перевозки пищевых продуктов. Хранят премиксы в заводской упаковке в сухих, чистых и хорошо вентилируемых помещениях на поддонах в штабелях не более 2 м в течение шести месяцев. По истечении этого срока премиксы подвергают проверке на содержание в них компонентов и используют такие премиксы с учетом фактического содержания тех или иных ингредиентов, проводят корректировку дозы внесения их в комбикорма или кормовые смеси.

1.1.Технология производства премиксов

Премиксы, являясь составным и одним их важнейших компонентов белково-витаминно-минеральных добавок, требуют к себе большого внимания. Поэтому мы остановимся на истории их производства в нашей стране и влиянии на продуктивные качества крупного рогатого скота.

Впервые в СССР к выработке обогащённых микродобавками комбикормов приступил Рижский комбикормовый завод в 1957 году по схеме, разработанной ВНИИЗ, а производство премиксов и обогащённых белковых добавок налажено в 1960 году (П.Г.Демидов, 1968; А.И.Девяткин, Е.И.Ткаченко, В.В.Соколов, 1972).

На современных предприятиях по производству премиксов технологическая схема состоит из измельчения наполнителя и микроэлементов, дозирования, смешивания и выбоя готовой продукции (В.Зверев, 2001).

Линия подготовки наполнителя включает в себя контрольное просеивание на сепараторе, затем измельчение на дезинтеграторе или штифтовой дробилке. Для более полного распределения микроингредиентов в наполнителе его измельчают до частиц размером не более 1,25 мм, затем измельчённый наполнитель направляют в закрома, откуда он поступает в многокомпонентные весовые дозаторы. Для избежания расслаиваемости компонентов при хранении рекомендуется вводить в наполнитель до 35% разбавителя в виде известняковой крупки и 2-3% масла.

В линию подготовки микроингредиентов входит измельчение их до частиц размером 50 мкг и дозирования на автоматических многокомпонентных весах со следующей разрешающей способностью: для микроэлементов от 20 до 100 кг, антибиотиков и аминокислот от 2 до 20 кг, для витаминов – до 2 кг. Дозирование микрокомпонентов и наполнителя осуществляется в

автоматическом режиме с помощью компьютерной техники. Во избежания отрицательного влияния микроэлементов на некоторые витамины последние вводятся в премиксы при окончательном смешивании с наполнителем.

Линия смешивания состоит из двух этапов: предварительного смешивания и окончательного. При предварительном микроингредиенты смешиваются с наполнителем в соотношении от 1:6 до 1:20, а окончательное смешивание производится в следующем смесителе, куда поступают остальные компоненты.

Выбой (расфасовка) готовой продукции производится в водонепроницаемые крафт-мешки массой 25-50 кг. Во избежания самосортирования компонентов премикса при транспортировке и хранении при выбое его необходимо уплотнять.

Наряду с порошкообразной формой выпускаются и растворимые в воде премиксы. Наполнителем в них служит сахароза.

Согласно ГОСТу Р-51095-97, по органолептическим и физико-химическим показателям к премиксам предъявляются следующие требования:

-внешний вид, цвет и запах должны соответствовать характеру наполнителя и набору биологически активных веществ, без признаков плесени;

-влажность не более 10-13%;

-степень измельчения: остаток на сите с ячейкой №1,2 по весу не более 5%;

-наличие металломагнитных примесей: до 2 мм включительно, 1 кг премикса не более 30-40 мг;

-наличие металломагнитных частиц с острыми краями размером более 2 мм не допускается;

-гомогенность смеси (проба на присутствие витамина А и марганца)проверяется качественным анализом во всех пробах. Допустимые отклонения содержания марганца от предусмотренного рецептом не должны превышать 10%, витамина А – 15%.

Комбикорма.

Наиболее экономически эффективно использовать концентрированные корма в виде кормовых смесей, приготовленных на собственных миникомбикормовых заводах. Комбикорма готовят по упрощенной схеме и с использованием зерновых компонентов, жмыхов и шротов с добавкой БВД и БМВД и премиксов.

Наиболее экономически эффективно использовать концентрированные корма в виде кормовых смесей, приготовленных на собственных миникомбикормовых заводах. Комбикорма готовят по упрощенной схеме и с использованием зерновых компонентов, жмыхов и шротов с добавкой БВД и БМВД и премиксов.

Анализ рационов молочных коров показал, что дефицит силосных, сенажно-концентратных рационов в крае достигает по переваримому протеину до 15-30%, недостаточно также фосфора, меди, цинка, кобальта, йода.

Для жвачных животных и лошадей комбикорма-концентраты скармливают как дополнительную балансирующую рацион добавку к грубому корму (сено, солома, сенаж, силос и др.). Гранулированный или брикетированный комбикорм используют, как и комбикорма-концентраты, в виде знергопротеиновой и минеральной добавки к основному рациону хозяйства; Например, в летний период при выпасе животных на пастбищах такие комбикорма только дополняют основной рацион. Их обычно скармливают от 25 до 30% по питательности от всего рациона, при этом высокопродуктивным коровам — 15— 20%, а коровам с незначительной продуктивностью — до 35% от питательности рациона.

Особенно эффективны гранулированные и брикетированные комбикорма в пастбищный период. Во всех случаях при скармливании гранулированных или брикетированных комбикормов необходимо обеспечить животным свободный доступ к воде. Дополнительно дробить такие комбикорма перед скармливанием не следует, так как оптимальная величина частиц грубого компонента кормовой смеси — 3—5 см, а критически минимальная величина — 0,65 см. Следует помнить, что кормовая смесь из меньших частиц вызывает у коров снижение жирности молока.

Комбикорма редко упаковывают в мешки, исключение составляют Крайний Север и Центросоюз, для которых комбикорма расфасовывают в джутовые мешки массой по 40—50 кг. Остальные комбикорма транспортируют и хранят бестарным способом, а перевозят— специализированным автотранспортом (кормовозами), что значительно снижает расходы на их доставку. Хранят такие комбикорма в специальных емкостях, именуемых силосами.

В связи с транспортировкой и хранением рассыпные комбикорма могут подвергаться самосортированию, слеживанию и комкованию. В том случае, когда произошло самосортирование, комбикорм подвергают повторному смешиванию. В случае, когда произошло слеживание и комкование, комбикорм прекращает свободно вытекать из силоса. Тогда прибегают к разрыхлению комбикорма, измельчению и быстрому скармливанию. На комбикормовых заводах в подобных случаях применяют аэрацию силосов. Для профилактики слеживания один раз в 5—10 дней силосы с комбикормом подвергают продуванию сжатым воздухом в течение 10—20 с. При продувании силосов нельзя допускать пылеобразования, так как это часто приводит к взрывам.

Пылевой взрыв характерен образованием большого объема газообразных продуктов, перемещающихся со скоростью 300—400 м/с, и развитием давления 5—7 эти. Для взрыва пыли должна быть ее оптимальная концентрация в воздухе и наличие воспламеняющего агента достаточной температуры и мощности. Температура самовоспламенения пыли в воздухе равна -f 300—400°С для осевшей пыли и +700—900°С для аэрозольной. Нижний предел взрываемости пыли комбикормовых заводов находится в пределах 10— 25 г/м3.

Хранят комбикорма не более двух месяцев, нормы естественной убыли при хранении комбикормов до одного месяца определяют из расчета 0,04% и за каждый последующий месяц хранения они увеличиваются на 0,01%.

Анализ рационов молочных коров показал, что дефицит силосных, сенажно-концентратных рационов в крае достигает по переваримому протеину до 15-30%, недостаточно также фосфора, меди, цинка, кобальта, йода. Компенсировать дефицит в рационах можно за счет использования белково-витаминных (БВД) или белково-минерально-витаминных добавок (БМВД).

Примерные  рецепты  комбикормов  с  карбамидным   концентратом для крупного рогатого скота и овец,   %

| Ингредиент |  | Рецепт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | для молочных коров |  |  | для крупного рогатого скота на откорме |  | для овец |  |  |
|  | №1 |  | № 2 | № 1 | № 2 | Взросло-го пого-ловья | молодняка от 4 мес |  |
| Овес Ячмень | 32,0 |  | 10,0 | 40,0 | 32,0 | 15,7 20,0 | 21,7 22,0 |  |
| Пшеница | 10,0 |  | 15,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 28,0 |  |
| Отруби пшеничные | 49,5 |  | 45,0 | 38,5 | 35,0 | 5,0 | 7,0 |  |
| Мука травяная |  |  |  |  |  | 6,0 | 8,0 |  |
| Шрот подсолнечный |  |  | 12,0 |  |  |  |  |  |
| Карбамидный концентрат: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с содержанием мочевины 20% | 5,0 |  | 5,0 | 8,0 | 10,0 |  |  |  |
| с содержанием мочевины 10% |  |  |  |  |  | 20,0 | 10,0 |  |
| Монокальцийфосфат | 1,5 |  | 1,0-1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 1,5 |  |
| Соль поваренная | 1,0 |  | 1,0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |
| Премикс | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 |  |
| В 1 кг содержится: корм, ед., кг | 0,84 |  | 0,93 | 0,88 | 0,94 | 1,0 | 1,01 |  |
| сырого протеина, г | 152 |  | 182 | 163 | 170 | 190 | 170,8 |  |
| кальция, г | 3,0 |  | ,0 | 3,0 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,3 |  |
| фосфора, г | 11,0 |  | 10,0 0,0 | 9,5 | 8,1 | 5,1 | 5,2 |  |

Установлено, что использование БВД и БМВД, балансирующих рационы по дефицитным питательным веществам, способствует повышению молочной продуктивности коров на 7-16% и снижает затраты кормов на 1 кг молока на 6-14%. Однако в связи с резким ухудшением финансового состояния коллективных, фермерских и крестьянских хозяйств приобретение и использование кормовых добавок и премиксов уменьшилось в несколько раз.

Маркировка комбикормов. Все рецепты комбикормов, выпускаемые на специализированных заводах, имеют номера по видам животных. Например, № ПК 5-3 – это означает, что это полнорационный комбикорм для цыплят-бройлеров в возрасте с1до 30 дней, рецепт №3.

Куры

- Куры-несушки

- Цыплята в возрасте от 1 до 30 дней

- Цыплята в возрасте от 31 до 60 дней

- Молодняк кур в возрасте от 61 до 120 дней ,

- Бройлеры (мясные цыплята) в возрасте от 1 до 30 дней

- Бройлеры (мясные цыплята) в возрасте от 31 до 70 дней

- Молодняк кур в возрасте от 121 до 180 дней

Индейки

- Индейки-несушки

- Индюшата в возрасте от 1 до 14 дней

- Индюшата в  возрасте от 15 до 60 дней

- Индюшата в возрасте от 61 до 120 дней

- Индюшата в  возрасте от 121 до 180 дней

Утки

20	    Утки-несушки

- Утята  в возрасте от  1  до 30 дней

- Утята в возрасте от 31 до 60 дней

- Утята на откорме

Гуси

- Гусята в возрасте от 1 до 20 дней

- Гусята в возрасте от 21 до 75 дней

Свиньи

- Поросята-сосуны от 1 до 40 дней

- Поросята-отъемыши

- Ремонтный молодняк в возрасте от 4 до 8 месяцев

- Матки супоросные I периода

- Матки супоросные II периода и подсосные

- Свиньи на мясном откорме

- Свиньи на беконном откорме

- Хряки-производители

Крупный рогатый скот

- Дойные коровы

- Стельные и сухостойные коровы

- Телята в возрасте от 1 до 6 месяцев

- Молодняк в возрасте от 12 до 18 месяцев

- Молодняк в возрасте от 6 до 12  месяцев

- Крупный рогатый скот на откорме

- Быки-производители

Лошади

- Рабочие лошади

- Рысистые и спортивные лошади

Овцы

- Матки суягные и подсосные

- Молодняк овец

- Овцы на откорме

Кролики и нутрии

- Кролики и нутрии взрослые

- Кролики и нутрии   (молодняк)

- Кролики на откорме

Пушные звери

- Пушные звери (серебристо-черная лисица, голубой песец, соболь, норка)

Прудовые и карповые рыбы

110		Для сеголеток, ремонтного молодняка и производителей карпов, выращиваемых в прудах

111	Для товарных двухлеток и трехлеток карпа, выращиваемых в прудах

Продуценты и лабораторные животные

- Лабораторные мыши и крысы  (гранулированный комбикорм)

- Молодняк лабораторных мышей и крыс (гранулированный комбикорм)

- Лабораторные кролики и морские свинки

- Мелкий рогатый скот (продуценты)

- Лошади-продуценты

Для специализированных свинокомплексов готовят комбикорма под литером СК, для КРС – КР и т.д.

Комбикорма-концентраты