Министерство сельского хозяйства РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Факультет механизации

Кафедра эксплуатации машинно-тракторного парка

Расчет  параметров  энергосберегающих

машинно-тракторных  агрегатов.

Расчет  технико-экономических  показателей

работы МТА.

Методические указания

к практическим занятиям

по дисциплине «Эксплуатация технических средств АПК»

для студентов, обучающихся по направлению подготовки

190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства»

Краснодар

КубГАУ

2015

Составители: А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас

Расчет  параметров  энергосберегающих машинно-тракторных  агрегатов.  Расчет  технико-экономических  показателей  работы МТА: метод. указания к практическим занятиям/ сост. А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас. – Краснодар: КубГАУ, 2015. – 50 с.

Рецензент –  доцент кафедры «Тракторы, автомобили и техническая механика», к.т.н.,  А.А.Титученко

Цель предлагаемых методических указаний – оказать помощь преподавателям и студентам в проведении занятий по курсу «Эксплуатация технических средств АПК». Для каждого студента выдается свой вариант исходных данных.

Планом практических занятий по дисциплине в 6 семестре предусмотрено выполнение расчетов по трем темам:

1) расчет состава и скоростного режима работы машинно-тракторного агрегата;

2)   расчет кинематических параметров агрегата и рабочего участка;

3)   расчет технико-экономических показателей работы агрегата.

Методические указания предназначены для студентов (специалитет) направления подготовки 190109.65 «Наземные транспортно-технологические средства»

Рассмотрено и одобрено методической комиссией факультета механизации,

протокол № 6      от 10 февраля 2015  года

Председатель

методической комиссии                                                                         А.А.Титученко

© А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас,

составление, 2015

© ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный

аграрный университет», 2015

С О Д Е Р Ж А Н И Е

с.

1. Расчет состава и скоростного режима работы машинно-тракторного

агрегата                                                                                                                        4

## 2.  Обоснование рационального способа движения агрегата                                  11

## 3.  Расчет технико- экономических показателей работы МТА                               15

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ                                                   18

ПРИЛОЖЕНИЕ. Справочные материалы для выполнения расчетной работы      19

1. Расчет состава и скоростного режима работы машинно-тракторного

агрегата

При создании тяговых машинно-тракторных агрегатов (МТА) необходимо стремиться к тому, чтобы тяговый к.п.д. трактора , используемого  в агрегате, был наиболее близок к максимально возможному (условному)  в заданных условиях работы. То есть:

(1.1)

где  - мощность необходимая для работы агрегата, кВт;

- максимально возможная тяговая мощность трактора в заданных

условиях работы, кВт;

- номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт.

При этом будет достигнута максимальная производительность агрегата при наименьших эксплуатационных затратах [1].

Критерий (1.1) будет выполняться при условии:

(1.2)

где   - коэффициент использования тяговой мощности трактора;

- коэффициент использования тягового усилия;

- оптимальный коэффициент использования тягового усилия

( в расчетах можно применить усредненное значение  = 0,92)

- тяговое сопротивление агрегата, кН;

- номинальное тяговое усилие трактора при рациональной скорости

движения, кН.

Опираясь на критерии (1.1 и 1.2) рассчитывают (моделируют) рациональный состав и скоростной режим работы МТА для выполнения конкретной сельскохозяйственной работы.

1.1 Исходные данные для расчета

Вид сельскохозяйственной работы – задается преподавателем.

Марка трактора - задается преподавателем.

Номинальная эффективная мощность трактора , эксплуатационный вес трактора – таблица П1.

Доля эксплуатационного веса трактора, приходящаяся на движитель  (для гусеничных тракторов и колесных с формулой 4К4 -   , для колесных с формулой 4К2 - ).

Допустимый коэффициент буксования движителей трактора ( для гусеничных тракторов -= 0,05, для колесных с формулой 4К4  - = 0,15, для колесных с формулой 4К2 -= 0,18).

Механический к.п.д. трансмиссии трактора  (для гусеничных тракторов -  , для колесных  - ).

Агрофон – задается преподавателем, ориентируясь на вид сельскохозяйственной работы.

Коэффициент сцепления движителя трактора с почвой , коэффициент сопротивления качению трактора  - таблица П3.

Удельное тяговое сопротивление машины (плуга) км (кпл) – задается преподавателем, ориентируясь на таблицы П4.

Глубина обработки почвы  а – задается преподавателем.

1.2 Методика решения задачи

1.2.1 Построить потенциальную тяговую характеристику трактора в заданных условиях по  данным таблицы П2. Определить скорость движения трактора при которой достигается максимальное тяговое усилие.

1.2.2 Определить интервал агротехнически  допустимых скоростей движения для заданной сельскохозяйственной работы  - (таблица П4).

1.2.3 Определить номинальное тяговое усилие трактора в установленном диапазоне скоростей, пользуясь графиком потенциальной тяговой характеристики.

Если интервал скоростей меньше  (рисунок 1.1), то

(1.3)

Если  находится внутри диапазона  (рисунок 1.2),

то   определяется по формуле 1.4.

(1.4)

Если  меньше   (рисунок 1.3), то  определяется при минимальной скорости , используя формулу 1.5.

,                                      (1.5)

Рисунок 1.1 - Графическое определение   при  ≤

Рисунок 1.2 - Графическое определение   при  <≤

Рисунок 1.3 - Графическое определение   при  <

1.2.4 Определить максимально возможную ширину захвата агрегата

,                                                       (1.6)

Для пахотных агрегатов

,                                                       (1.7)

1.2.5 Выбрать конкретную сельскохозяйственную машину или машины для выполнения заданной работы (таблица П6) по условию

Если выбрано несколько однотипных машин nм , то нужно подобрать сцепку. Для этого определяем необходимый расчетный фронт сцепки

,                                                        (1.8)

Выбранная сцепка должна удовлетворять требованиям

,                                                         (1.9)

где  - фронт выбранной сцепки, м (таблица П9).

1.2.6 Определить тяговое сопротивление агрегата

,                                                  (1.10)

для пахотных агрегатов

,                                                       (1.11)

1.2.7 Определить рациональную скорость движения агрегата

а) если >, (рисунок 1.4), то,

Рисунок 1.4 – Графическое определение  при >

б) если   находится внутри диапазона скоростей   < (рисунок 1.5), то   определится по формуле

(1.12)

где  М=3,6Nен ηм ,       С = Rаг + G(f ±i/100).

При  ≤  (рисунок 1.5) рациональная скорость равна расчетной величине, т.е. = .

Рисунок 1.5 – Графическое определение  при ≤<

При  >   (рисунок 1.6) рациональная скорость ограничивается максимально допустимой скоростью движения агрегата, т.е. =.

Рисунок 1.6 – Графическое определение  при ≤< и >

Если 	>(рисунок 1.7), то  также определяется по формуле (1.12)

Рисунок 1.7 – Графическое определение  при <

Если на тракторе используется ступенчатая коробка перемены передач, то выбирается основная рабочая передача, скорость на которой наиболее близка к рациональной.

1.2.8 Определить тяговый КПД  трактора, коэффициенты использования максимальной тяговой мощности и максимального тягового усилия по формулам

(1.13)

где Nаг – мощность необходимая для работы агрегата, кВт

- максимальная тяговая мощность при оптимальной скорости движения

Vопт, кВт. Определяется по графику тяговой  характеристики

,                                                   (1.14)

1.2.9 Оценить результаты расчетов по критериям (1.1) и (1.2).

## 2.  Обоснование рационального способа движения агрегата

Подготовка рабочего участка к работе агрегатов предусматривает его осмотр с целью устранения или обозначения препятствий, которые могут ухудшить качество выполняемой работы или снизить производительность агрегатов; выбор основного направления и способа движения агрегатов; отбивку поворотных полос; разбивку рабочего участка на загоны; провешивание и при необходимости (при пахоте) выполнение первых проходов на загоне; определение и обозначение мест заправки, замены и разгрузки технологических емкостей агрегатов [3,4].

Выбрать способы и направление движения агрегата.

Способы движения агрегата (не менее двух) необходимо выбрать исходя из особенностей технологического процесса и конструкции машин [2, 3,4]. Если выбранные способы движения агрегата оказались только гоновыми, то желательно, чтобы один из них был бы петлевым, а другой - беспетлевым.

При способах движения "челноком", всвал, вразвал, с чередованием обработки загонов всвал и вразвал, диагонально-челночном и диагонально-перекрестном агрегат совершает петлевые повороты (холостые ходы) на концах гона. При способах движения "перекрытием", двухзагонным, комбинированным, четырехзагонным агрегат совершает беспетлевые холостые ходы.

При использовании гоновых способов направление движения агрегата целесообразно намечать вдоль длинной стороны поля правильной формы (в виде прямоугольника).

Для предотвращения водной эрозии почв направление движения агрегатов при выполнении всех работ - поперек склона (по горизонталям). Направление предпосевной культивации не должно совпадать с направлением вспашки и посева.

Определить длину выезда агрегата e.

Значение длины выезда агрегата e определяется исходя из особенностей технологического процесса и конструкции машин. Для случаев, когда во время разворота агрегата рабочие органы машины не переводятся в транспортное положение, значение длины выезда агрегата равно половине его кинематической длины lк . В остальных случаях длина выезда e равна кинематической длине lк агрегата.

Кинематическая  длина  агрегата  lк  определяется  по  формуле:

ℓк = ℓт + ℓсц + ℓм,                                                       (2.1)

где           ℓк – кинематическая длина агрегата, м;

ℓт, ℓсц, ℓм – кинематическая длина соответственно трактора (таблица П1),

сцепки (таблица П9) и машины (таблица П6).

Определить радиус поворота агрегата R , используя данные таблицы П10.

Определить рабочую ширину захвата агрегата Вр.

Конструктивная ширина захвата B агрегата зачастую не равна действительной рабочей ширине захвата Вр , так как из-за опасения оставить огрехи (необработанные участки поля) смежные проходы агрегат выполняет с перекрытием. Рабочая ширина захвата агрегата определяется по формуле:

Вр= β · В,                                                         (2.2)

где  Вр - рабочая ширина захвата агрегата, м;

β - коэффициент использования конструктивной ширины захвата

(таблица П7),

В – конструктивная ширина захвата агрегата, м.

Значение конструктивной ширины захвата В приведены в таблицах П.6, в зависимости от вида агрегата.

Определить ширину поворотной полосы.

Ширина поворотной полосы должна быть минимально-допустимой и кратной рабочей ширине захвата агрегата. Студенту необходимо выполнить расчет ширины поворотной полосы и поместить этот расчет в настоящий пункт. При круговых способах движения поворотная полоса не выделяется, а потому ее ширина не рассчитывается.

Минимальная ширина Emin поворотной полосы при петлевых поворотах агрегата определится

Emin=3R+e,                                                               (2.3)

а при беспетлевых поворотах

Emin=1,5R+e.                                                              (2.4)

Ширина E поворотной полосы выбирается такой, чтобы ее значение было бы не менее Emin и кратным рабочей ширине захвата того агрегата, который будет осуществлять обработку поворотной полосы. Поэтому полученное значение Emin  необходимо разделить на значение рабочей ширины Bр захвата агрегата, а результат округлить до целого числа в сторону увеличения, то есть получить значение минимального числа проходов nп агрегата, необходимое для обработки поворотной полосы. Тогда

E = nп Bр , 				                      (2.5)

где  E - уточненная ширина поворотной полосы, м;

nn – минимальное число проходов агрегата, необходимое для обработки

поворотной полосы;

Bp – рабочая ширина захвата агрегата, м.

Определить рабочую длину гона Lp.

Рабочая длина гона Lp для гоновых способов движения определится по формуле:

Lp= Lуч – 2E,                                                         (2.6)

где  Lp – рабочая длина гона, м;

Lуч – длина участка, м.

Средняя длина рабочего хода Lp для кругового способа движения

Lp=Lуч/2,                                                               (2.7)

для диагональных способов движения

Lp= ,                                                   (2.8)

где      Суч - ширина участка, м.

Определить ширину загона С (для челночного и диагональных способов движения этот пункт не рассчитывать).

Сначала рассчитывается значение оптимальной ширины загона Сопт по формулам, приведенным в таблице П12.

Действительное (уточненное) значение ширины С загона должно быть не меньше Сопт  и кратно двойной ширине прохода агрегата. Поэтому полученное при расчете значение Сопт необходимо разделить на значение удвоенной ширины захвата 2Bр агрегата, результат округлить до целого числа в сторону увеличения, обозначив его через nкр.. Тогда ширина загона С определится по формуле:

С = nкр 2Bр ,                                                     (2.9)

где    С - уточненная ширина загона, м;

nкр- число двойных проходов агрегата (кругов), необходимое для обра-

ботки загона шириной С.

Определить среднюю длину lx холостого хода, пользуясь формулами, помещенными в таблице П11.

Определить коэффициент рабочих ходов   по формуле:

 = Lр / (Lр + lх),                                                     (2.10)

где     - коэффициент рабочих ходов.

Расчеты по определению кинематической характеристики агрегата и рабочего участка следует свести в таблицу 2.1.

Таблица 2.1 - Кинематические характеристики агрегата и рабочего участка

| Способ движения | lк, м | R, м | e, м | E, м | Lр, м | С, м | lх, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Челночный 2. Перекрытием |  |  |  |  |  |  |  |  |

Выбрать рациональный способ движения агрегата.

По максимальному значению коэффициента φ выбрать рациональный способ движения агрегата.

Определить расстояние между пунктами заправки посевных агрегатов (для агрегатов без технологических емкостей этот пункт не рассчитывается) при рациональном способе движения.

Число рабочих проходов агрегата nрп  от заправки до заправки семенами определится по формуле:

nрп=                                                     (2.11)

где  nрп – число рабочих проходов между заправками сеялок семенами;

v – вместимость семенных ящиков сеялки, м3 (таблица П14);

λ – коэффициент использования технологической емкости, λ = 0,90-0,95;

ρ – плотность семян, кг/м3  (таблица П13);

Н – норма высева, кг/га (задано на основе данных таблицы П13);

b – ширина захвата сеялки, м (таблица П6);

Lp – рабочая длина гона, м (см. таблицу 1.5).

Полученное значение числа проходов nрп округлить до целого числа в сторону уменьшения. Если число проходов получилось четным, то места заправок агрегатов будут расположены на одной поворотной полосе (что более удобно по организационным причинам), а если – нечетное, то на обеих поворотных полосах.

Расстояние между пунктами заправки посевных агрегатов определится по формуле:

lпз = nрп·Вр ,                                                         (2.12)

где     lпз – расстояние между пунктами заправки посевных агрегатов, м;

Вр – рабочая ширина захвата агрегата, м (см. п.1.5.5).

Студенту необходимо привести схему подготовки рабочего участка с указанием его размеров, ширины поворотной полосы, ширины загона, линии первого прохода агрегата, а если необходимо, то и мест заправки или загрузки машин.

## 3.  Расчет технико- экономических показателей работы МТА

Привести схему движения агрегата на загоне, используя справочники [3].

В этом же подразделе необходимо рассчитать технико-экономические показатели работы машинно-тракторного агрегата: производительность агрегата за час W работы и за смену Wсм , расход топлива gга на единицу выполненной агрегатом работы, удельные затраты тепловой энергии затраты рабочего времени Но  на единицу выполненной работы.

Основными технико-экономическими показателями  работы машинно-тракторных агрегатов являются производительность W , расход топлива на единицу выполняемой работы q, удельные затраты тепловой энергии Э и удельные затраты труда  Зт.

Рассчитывают производительность агрегата за 1 час сменного времени

.                                                    (3.1)

где   - рабочая ширина захвата агрегата, м;

- рабочая скорость движения агрегата, км/ч;

- коэффициент использования времени смены.

Рабочую скорость агрегата можно принять равной рациональной, т.е.

(см. раздел 1). Если трактор, работающий в агрегате, имеет ступенчатую коробку передач, то рабочую скорость определяют по потенциальной тяговой характеристике на той передаче, где скорость наиболее близка к .

Коэффициент использования времени смены определяют по формуле

τ =  ,                                                    (3.2)

где    – чистое рабочее время смены, ч;

– время смены, ч  (в расчетах принимают = 7 ч) .

При отсутствии точных сведений о балансе времени смены, можно принять средние значения коэффициента τ из таблицы П8. Тогда из формулы (3.2) имеем

=,

Чистое рабочее время из баланса времени смены определяется:

Тр=Тсм−Тх−Ттех−Тето−Тфиз,

(3.3)

где  Тх– затраты времени на повороты и переезды агрегата, ч;

Ттех–затраты времени на технологическое обслуживание агрегата, ч;

Тето–затраты времени на ежемесячное обслуживание агрегата, ч;

Тфиз–затраты времени на физиологические потребности механизатора, ч;

Затраты времени на техническое и технологическое обслуживание агрегата определяются по формуле:

Ттех+Тето=toTсм,                                              (3.4)

где  to– доля времени остановок агрегатов на техническое и технологическое

обслуживание, приходящееся на 1 час сменного времени.

Для агрегатов с технологической емкостью (сеялки, подкормщики, машины для внесения удобрений и средств защиты растений) можно принять  to=0,25ч; для агрегатов без технологической емкости (плуги, дискаторы, бороны, культиваторы, жатки, косилки, грабли и др.) - to=0,1 ч. Значения to приняты на основании обобщения производственного опыта.

Определим затраты времени на физические потребности механизаторов определяются:

Тфиз=0,05Тсм,                                                 (3.5)

Затраты на повороты и переезды агрегата определяются по формуле:

Тх=Тсм(0,95−τ−to),                                           (3.6)

Сменную производительность агрегата (норму выработки) определяют по формуле

,                                                (3.7)

Расчетный расход топлива на единицу выполняемой работы вычисляют приближенно по формуле

(3.8)

где gга – расход топлива на единицу работы, кг/га;

Gр, Gх, Gо - значения среднего часового расхода топлива, соответственно при рабочем ходе, холостом ходе и во время остановок агрегата с работающим двигателем, кг/ч,

Тр, Тх, То – время рабочих ходов агрегата, время, затраченное на холостое движение, время остановок агрегата с работающим двигателем соответственно, ч.

Часовой расход топлива при рабочем ходе (при номинальной загрузке двигателя трактора) вычисляется по формуле:

Gр=10−3⋅0,9Nенqен,                                             (3.9)

где Neн−номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт;

qeн−удельный расход топлива двигателем трактора, г/кВтч;

Часовой расход топлива при холостом ходе и во время остановок агрегата с работающем двигателем :

Gо=0,12Gp,                                   Gх=0,67Gp,(3.10)

Затраты времени на остановки агрегата с работающем двигателем складываются из суммы затрат времени на технологическое и техническое обслуживание агрегата, а также затрат времени на физиологические потребности механизатора, т.е:

То=Tсм(to+0,05),                                            (3.11)

С учетом вышеизложенного после преобразование формулу (3.8) можно представить в виде

(3.12)

где   - удельный расход топлива двигателем трактора , г/кВт∙ч (таблица П1);

-  номинальная эффективная мощность двигателя трактора, кВт.

Удельные затраты тепловой энергии определяют по формуле

(3.13)

где Э - удельные энергетические затраты, кДж/га;

42,7 – низшая теплотворная способность дизельного топлива, кДж/кг.

Удельные затраты труда определяют по формуле

(3.14)

где     - удельные затраты труда, чел.-ч/га;

– число, соответственно, механизаторов и вспомогательных

рабочих, обслуживающих агрегат.

Результаты расчетов поместить в таблицу 3.1

Таблица 3.1 - Технико-экономические показатели работы агрегата, состоящего из трактора_____,         _______ и сцепки _________

| Показатель | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Производительность агрегата за час сменного времени W, га/ч |  |
| 2. Производительность агрегата за смену Wсм, га/см |  |
| 3. Массовый расход топлива на единицу выполненной агрегатом работы gга , кг/га |  |
| 4. Затраты рабочего времени на единицу выполненной работы Но, чел.-ч/га |  |

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ  ИСТОЧНИКОВ

- Автоматизированная справочная система «Сельхозтехника» [Электронный ресурс] /АГРОБИЗНЕС. КОНСАЛТИНГ. –  Электрон. дан.  info@agrobase.ru. –  Режим доступа: http  //www\\ agrobase.ru, свободный. – Загл. с экрана.

- Зангиев А.А., Скороходов А.Н. Практикум по эксплуатации МТП. –М.: Колос, 2006. -320с,:ил.

- Маслов Г.Г. и др. Операционные технологии возделывания и уборки сельскохозяйственных культур. Учебное пособие. – Краснодар 2011.

- Маслов Г.Г., Припоров Е.В., Палапин А.В. Разработка операционных технологий выполнения сельскохозяйственных механизированных работ– Краснодар: КГАУ, 2011 – по 1 экз.

- Маслов Г.Г. Машинные технологии в полеводстве.– Краснодар: КГАУ, 2007.

- Практикум по эксплуатации машинно-тракторного парка / Г.Г. Маслов, Ю.И. Якимов и др. – Краснодар: КубГАУ, 2010.- С.326.

- Эксплуатационные показатели новых технических средств для растениеводства (рекомендации) /А. Т. Табашников [и др.] – Краснодар: ФГОУ ВПО «Кубанский ГАУ», 2005. – 60с.

П Р И Л О Ж Е Н И Е

Справочные материалы для выполнения расчетной  работы

| Марка (модель) | Модельный ряд | Колесная формула | Эффективная мощность двигателя Nе, кВт | Эксплуатационный вес G, кН | Номинальная частота вращения к/в, мин-1. | Удельный расход топлива, q, г/кВт·ч | Кинематическая длина lт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т я г о в ы й к л а с с 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| New Holland TDK | 80 | гусени-чный | 58,5 | 41,0 | 2500 | 213 | 1,6 |
|  | 100 |  | 69,0 | 49,5 |  | 201 |  |
| Т-70 | С, СМ-4 | то же | 51,5 | 42 | 2100 | 262 | 1,8 |
|  | СМ-В4 |  |  | 39 |  |  |  |
| Т я г о в ы й к л а с с 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЗ | ДТ-75М | то же | 66,2 | 61,1 | 1750 | 238 | 2,3 |
|  | ВТ-100Д |  | 88,0 | 77,0 |  | 234 | 2,4 |
| ХТЗ | Т-150 | то же | 110,4 | 69,8 | 2000 | 240 | 2,6 |
|  | Т-150-05-09 |  | 128,7 | 81,5 | 2100 | 220 |  |
|  | ХТЗ-181(07) |  | 139,7 | 90,5 |  |  | 2,8 |
| Т я г о в ы й к л а с с 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ | 2102 | то же | 156,0 | 108,0 | 2100 | 227 | 3,0 |
| Алтайский трактор | Т-4-01 | то же | 95,7 | 80,8 | 2000* | 224 | 2,4 |
|  | Т-402А(01) |  | 117(110) | 88,3 | 1850* |  |  |
|  | Т404 |  | 110,0 | 109,5 | 2100* | 238 | 3,1 |
|  | Т-501 |  | 147,2 | 114,0 |  | 234 |  |
| Т я г о в ы й к л а с с 5 и в ы ш е |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТ | 200 | то же | 158,0 | 92.0 | 2000 | 210 | 2,9 |
| Challenger | MF-700 | то же | 200 | 117,6 | 2100 | 210* | 3,5 |
|  | MF-800 |  | 260 | >130* |  |  |  |
| John Deere 9020T | 9320Т | то же | 280 | 176,9 |  |  |  |
|  | 9420Т |  | 317 | н/д |  |  |  |
|  | 9520Т |  | 336 | н/д |  |  |  |

Таблица П1 -  Техническая характеристика тракторов

Продолжение таблицы П1

| Марка (модель) | Модельный ряд | Колесная формула | Эффективная мощность двигателя Nе, кВт | Эксплуатационный вес G, кН | Номинальная частота вращения к/в, мин-1. | Удельный расход топлива q, г/кВт∙ч | Кинематическая длина lт, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Т я г о в ы й к л а с с 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| ВТЗ | Т – 25А | 2К4 | 18,4 | 17,8 | 1800 | 247 | 1,0 |
|  | Т-30А-80 | 4К4 | 22,1 | 24,9 | 200 | 245 | 1,8 |
| Т я г о в ы й к л а с с о т 0,9 д о 1,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ-500 | 510 | 2К4 | 42,0 | 34,3 | 1700 | 225 | 1,1 |
|  | 522 | 4К4 | 46,0 | 36,4 | 1800 | 220 | 2,0 |
| ЛТЗ | 60А | 4К4 | 42.3 | 30* | 2000 | 245 | 2,0 |
| Т я г о в ы й к л а с с о т 1,4 д о 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беларус | МТЗ-80 | 2К4 | 60,0 | 38,7 | 2200 | 220 | 1,2 |
|  | 82.1 | 4К4 | 60,0 | 40,0 | 2200 | 220 | 2,0 |
|  | 920 | 2К4 | 62,0 | 41,0 | 1800 | 220 | 1,2 |
|  | 1021 | 4К4 | 77,0 | 51,9 | 2200 | 226 | 2,2 |
| ЛТЗ | 65Б | 4К4 | 65 | 43,8 | 1800 | 230* | 2,3 |
|  | 120Б |  | 91 | 44,3 |  |  |  |
| ЮМЗ | 6АКМ | 4К4 | 47,8 | 38,0 | 1800 | 235 | 2,3 |
|  | 10240 |  | 74,0 | 45,3 |  | 239 |  |
| New Holland | TND-A | 2К4 | 66,0 | 32,5 | 2300 | 220* | 1,4 |
|  | T6000 | 4К4 | 93,0 | 50 | 2200 |  | 2,2 |
| Т я г о в ы й к л а с с о т 2,0 д о 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Беларус | 1221 | 4К4 | 96 | 53 | 2100 | 226 | 2,5 |
|  | 1523 |  | 60,0 | 40,0 | 2200 | 220 | 2,4 |
| ЛТЗ | ЛТЗ-155.4 | 4К4 | 110 | 59,81 | 1850 | 230 | 2,6 |
| John Deere | 620 | 4К4 | 66 | 44 | 2200* | 210* | 2,4 |
| Продолжение таблицы П1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка (модель) | Модельный ряд | Колесная формула | Эффективная мощность двигателя Nе, кВт | Эксплуатационный вес G, кН | Номинальная частота вращения к/в, мин-1. | Удельный расход топлива q, г/кВт∙ч | Кинематическая длина lт, м |
| New Holland | N-7500 | 4К4 | 104 | 63,9 | 2100 | 210* | 2,4 |
| Challenger | WT-500 | 4К4 | 107,5 | 75,0 | 2300 | 220* | 2,8 |
| Agrotrac | 125 | 4К4 | 92,4 | 49,4 | 2350 | 220* | 2,3 |
| Т я г о в ы й к л а с с о т 3,0 д о 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ХТЗ | 150К | 4К4 | 128,8 | 83,5 | 2100 | 234 | 3,1 |
|  | 17021 |  | 132,4 | 87,0 |  | 217 | 3,4 |
| МТЗ | 2022 | 4К4 | 156 | 55 | 2100 | 227 | 3,3 |
| Кировец | К-3140АТМ | 4К4 | 103 | 61 | 2100 | 200 | 2,6 |
| Challenger | MT-600B | 4К4 | 158 | 90,4 | 2200 | 210* | 2,7 |
| New Holland | Т-7030 | 4К4 | 121 | 66 | 2200 | 205 | н/д |
| Т я г о в ы й к л а с с о т 5,0 и в ы ш е |  |  |  |  |  |  |  |
| МТЗ | 2522(Д) | 4К4 | 184 | 108 | 2100 | 240 | 3,1 |
| Кировец | К-701 | 4К4 | 221 | 125 | 2200 | 240* | 3,6 |
|  | К744(Р) |  | 184 | 134 | 1900 | 237 |  |
|  | К-9000 |  | 250 | 140 | 2000 | 213 | 3,8 |
| Claas | Axion 850 | 4К4 | 171 | 120 | 2200* | 230 | 2,9 |
|  | Atles 946 |  | 202 |  |  |  | 2,6 |
|  | Xerion 3800 |  | 253 |  | 2100 |  | 3,5 |
| New Holland | Т-8000 | 4К4 | 182 | 134 | 2200 | 210 | н/д |
|  | Т-9000 |  | 286 | 207 | 2000 |  |  |
| Challenger | MT-900 | 4К4 | 425 | 140 | 2000 | 200* | 4,2 |
| John Deere | 9030 | 4К4 | 390 | 255 | 2100 | 205* | 3,8 |

Таблица П2 –  Параметры потенциальных тяговых характеристик тракторов

Г У С Е Н И Ч Н Ы Е     Т Р А К Т О Р Ы

New Holland 80

Агрофон – стерня колосовых культур ( =5,59км/ч; =5,59км/ч;  =27,06кН;  =33,72кН; =44,06кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,70 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,039 | 0,034 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,021 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,012 | 0,012 |
| ,кВт | 9,37 | 18,73 | 28,10 | 44,06 | 43,95 | 43,43 | 42,81 | 42,11 | 41,36 | 40,59 | 39,78 | 38,96 | 38,13 | 37,28 | 36,43 | 35,57 | 34,70 | 33,83 | 32,95 | 32,07 |
|  | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 33,72 | 31,64 | 26,06 | 22,02 | 18,95 | 16,55 | 14,61 | 13,02 | 11,69 | 10,56 | 9,59 | 8,74 | 8,00 | 7,35 | 6,77 | 6,24 | 5,77 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =4,70км/ч; =4,70км/ч;  =33,72кН;  =33,72кН; =44,06кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,59 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
| ,кВт | 7,52 | 15,03 | 22,55 | 30,07 | 41,99 | 41,69 | 40,89 | 40,01 | 39,07 | 38,08 | 37,07 | 36,04 | 35,00 | 33,94 | 32,86 | 31,78 | 30,70 | 29,61 | 28,51 | 27,41 |
|  | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 27,06 | 25,02 | 21,03 | 18,00 | 15,63 | 13,71 | 12,13 | 10,81 | 9,69 | 8,73 | 7,89 | 7,15 | 6,50 | 5,92 | 5,40 | 4,93 |

Т-70СМ-4

Агрофон – стерня колосовых культур ( =4,04км/ч; =4,04км/ч;  =34,55кН;  =34,55кН; =38,79кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,04 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,040 | 0,034 | 0,029 | 0,025 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,011 | 0,010 |
| ,кВт | 9,60 | 19,19 | 28,79 | 38,79 | 38,33 | 37,70 | 36,98 | 36,21 | 35,40 | 34,57 | 33,72 | 32,85 | 31,98 | 31,09 | 30,20 | 29,31 | 28,41 | 27,50 | 26,60 | 25,69 |
|  | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 34,55 | 27,60 | 22,62 | 19,02 | 16,29 | 14,16 | 12,44 | 11,03 | 9,86 | 8,85 | 7,99 | 7,25 | 6,59 | 6,02 | 5,50 | 5,04 | 4,62 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =5,12км/ч; =5,12км/ч;  =25,73кН;  =25,73кН; =36,59кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,12 |  | 6,00 | 7,00 | 8,00 |  | 9,00 |  | 10,00 | 11,00 |  | 12,00 |  | 13,00 | 14,00 |  | 15,00 |  | 16,00 |  | 17,00 | 18,00 |  | 19,00 |  | 20,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  | 0,043 | 0,037 | 0,032 |  | 0,028 |  | 0,026 | 0,023 |  | 0,021 |  | 0,020 | 0,018 |  | 0,017 |  | 0,016 |  | 0,015 | 0,014 |  | 0,013 |  | 0,013 |  |
| ,кВт | 7,15 | 14,29 | 21,44 | 28,58 | 36,59 |  | 35,89 | 35,00 | 34,04 |  | 33,03 |  | 31,99 | 30,93 |  | 29,85 |  | 28,76 | 27,65 |  | 26,54 |  | 25,42 |  | 24,30 | 23,17 |  | 22,03 |  | 20,90 |  |
|  | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,73 |  | 21,54 | 18,00 | 15,32 |  | 13,21 |  | 11,52 | 10,12 |  | 8,95 |  | 7,96 | 7,11 |  | 6,37 |  | 5,72 |  | 5,15 | 4,63 |  | 4,17 |  | 3,76 |  |
| Продолжение таблицы П2 ВТ-100Д |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Агрофон – стерня колосовых культур ( =3,77км/ч; =3,77км/ч;  =63,33кН;  =63,33кН; =66,28кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,77 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,038 | 0,031 | 0,027 | 0,024 | 0,021 | 0,019 | 0,017 | 0,016 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,011 | 0,010 | 0,010 | 0,009 |
| ,кВт | 17,59 | 35,18 | 66,28 | 66,11 | 65,12 | 63,89 | 62,52 | 61,07 | 59,56 | 58,01 | 56,43 | 54,82 | 53,21 | 51,57 | 49,93 | 48,28 | 46,62 | 44,96 | 43,29 | 41,62 |
|  | 63,33 | 63,33 | 63,33 | 59,50 | 46,89 | 38,33 | 32,15 | 27,48 | 23,82 | 20,88 | 18,47 | 16,45 | 14,73 | 13,26 | 11,98 | 10,86 | 9,87 | 8,99 | 8,20 | 7,49 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =4,77км/ч; =4,77км/ч;  =47,16кН;  =47,16кН; =62,52кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,77 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,048 | 0,040 | 0,034 | 0,030 | 0,027 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 |
| ,кВт | 13,10 | 26,20 | 39,30 | 62,52 | 62,21 | 60,68 | 58,98 | 57,17 | 55,28 | 53,34 | 51,37 | 49,37 | 47,35 | 45,31 | 43,26 | 41,20 | 39,12 | 37,05 | 34,96 | 32,87 |
|  | 47,16 | 47,16 | 47,16 | 47,16 | 44,79 | 36,41 | 30,33 | 25,72 | 22,11 | 19,20 | 16,81 | 14,81 | 13,11 | 11,65 | 10,38 | 9,27 | 8,29 | 7,41 | 6,62 | 5,92 |

ХТЗ-181

Агрофон – стерня колосовых культур ( =5,09км/ч; =5,09км/ч;  =74,44кН;  =74,44кН; =105,23кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,09 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,042 | 0,036 | 0,032 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,021 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,013 |
| ,кВт | 20,68 | 41,35 | 62,03 | 82,71 | 105,23 | 104,32 | 103,04 | 101,58 | 100,00 | 98,34 | 96,61 | 94,83 | 93,02 | 91,17 | 89,31 | 87,43 | 85,53 | 83,62 | 81,70 | 79,77 |
|  | 74,44 | 74,44 | 74,44 | 74,44 | 74,44 | 62,59 | 52,99 | 45,71 | 40,00 | 35,40 | 31,62 | 28,45 | 25,76 | 23,44 | 21,43 | 19,67 | 18,11 | 16,72 | 15,48 | 14,36 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =6,45км/ч; =6,45км/ч;  =55,43кН;  =55,43кН; =99,26кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |  | 6,45 | 7,00 | 8,00 |  | 9,00 |  | 10,00 | 11,00 |  | 12,00 |  | 13,00 | 14,00 |  | 15,00 |  | 16,00 |  | 17,00 | 18,00 |  | 19,00 |  | 20,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 | 0,046 | 0,040 |  | 0,036 |  | 0,032 | 0,029 |  | 0,027 |  | 0,025 | 0,023 |  | 0,021 |  | 0,020 |  | 0,019 | 0,018 |  | 0,017 |  | 0,016 |  |
| ,кВт | 15,40 | 30,80 | 46,19 | 61,59 | 76,99 |  | 99,26 | 98,35 | 96,53 |  | 94,56 |  | 92,48 | 90,32 |  | 88,11 |  | 85,85 | 83,55 |  | 81,22 |  | 78,87 |  | 76,50 | 74,11 |  | 71,71 |  | 69,30 |  |
|  | 55,43 | 55,43 | 55,43 | 55,43 | 55,43 |  | 55,43 | 50,58 | 43,44 |  | 37,82 |  | 33,29 | 29,56 |  | 26,43 |  | 23,77 | 21,48 |  | 19,49 |  | 17,75 |  | 16,20 | 14,82 |  | 13,59 |  | 12,47 |  |
| Продолжение таблицы П2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Т-150-05-09

Агрофон – стерня колосовых культур ( =5,21км/ч; =5,21км/ч;  =67,03кН;  =67,03кН; =96,94кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,21 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,037 | 0,033 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 |
| ,кВт | 18,62 | 37,24 | 55,86 | 74,48 | 96,94 | 96,24 | 95,13 | 93,84 | 92,43 | 90,94 | 89,40 | 87,81 | 86,18 | 84,53 | 82,86 | 81,17 | 79,47 | 77,75 | 76,02 | 74,29 |
|  | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 67,03 | 57,75 | 48,92 | 42,23 | 36,97 | 32,74 | 29,26 | 26,34 | 23,87 | 21,74 | 19,89 | 18,26 | 16,83 | 15,55 | 14,40 | 13,37 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =6,59км/ч; =6,59км/ч;  =49,92кН;  =49,92кН; =91,44кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,59 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,041 | 0,037 | 0,033 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,016 |
| ,кВт | 13,87 | 27,73 | 41,60 | 55,47 | 69,33 | 91,44 | 90,85 | 89,24 | 87,49 | 85,64 | 83,71 | 81,73 | 79,70 | 77,64 | 75,55 | 73,44 | 71,31 | 69,17 | 67,01 | 64,85 |
|  | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 49,92 | 46,72 | 40,16 | 35,00 | 30,83 | 27,40 | 24,52 | 22,07 | 19,96 | 18,13 | 16,52 | 15,10 | 13,83 | 12,70 | 11,67 |

МТЗ-2102

Агрофон – стерня колосовых культур ( =4,76км/ч; =4,76км/ч;  =88,83кН;  =88,83кН; =117,50кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,76 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,048 | 0,040 | 0,034 | 0,030 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,018 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,013 | 0,013 | 0,012 |
| ,кВт | 24,68 | 49,35 | 74,03 | 117,50 | 117,26 | 115,93 | 114,30 | 112,48 | 110,53 | 108,49 | 106,38 | 104,23 | 102,03 | 99,81 | 97,57 | 95,30 | 93,02 | 90,72 | 88,42 | 86,10 |
|  | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 88,83 | 84,42 | 69,56 | 58,78 | 50,62 | 44,21 | 39,06 | 34,82 | 31,27 | 28,26 | 25,67 | 23,42 | 21,44 | 19,70 | 18,14 | 16,75 | 15,50 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =6,03км/ч; =6,03км/ч;  =66,15кН;  =66,15кН; =110,84кВт)

|  | 1,00 |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 |  | 6,03 | 7,00 | 8,00 |  | 9,00 |  | 10,00 | 11,00 |  | 12,00 |  | 13,00 | 14,00 |  | 15,00 |  | 16,00 |  | 17,00 | 18,00 |  | 19,00 |  | 20,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |  | 0,050 | 0,043 | 0,038 |  | 0,034 |  | 0,030 | 0,027 |  | 0,025 |  | 0,023 | 0,022 |  | 0,020 |  | 0,019 |  | 0,018 | 0,017 |  | 0,016 |  | 0,015 |  |
| ,кВт | 18,38 |  | 36,75 | 55,13 | 73,50 | 91,88 |  | 110,84 | 108,87 | 106,60 |  | 104,17 |  | 101,63 | 99,00 |  | 96,31 |  | 93,57 | 90,80 |  | 87,99 |  | 85,16 |  | 82,31 | 79,45 |  | 76,57 |  | 73,67 |  |
|  | 66,15 |  | 66,15 | 66,15 | 66,15 | 66,15 |  | 66,15 | 55,99 | 47,97 |  | 41,67 |  | 36,59 | 32,40 |  | 28,89 |  | 25,91 | 23,35 |  | 21,12 |  | 19,16 |  | 17,43 | 15,89 |  | 14,51 |  | 13,26 |  |
| Продолжение таблицы П2 Challenger MF-700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Агрофон – стерня колосовых культур ( = 5,61км/ч; = 5,61км/ч;  = 96,73кН;  = 96,73кН; = 150,65кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,61 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,040 | 0,035 | 0,031 | 0,028 | 0,025 | 0,023 | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,018 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,014 |
| ,кВт | 26,87 | 53,74 | 80,61 | 107,47 | 150,65 | 150,19 | 148,74 | 147,00 | 145,06 | 142,99 | 140,82 | 138,58 | 136,27 | 133,93 | 131,55 | 129,14 | 126,70 | 124,25 | 121,78 | 119,29 |
|  | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 96,73 | 90,11 | 76,49 | 66,15 | 58,02 | 51,48 | 46,09 | 41,57 | 37,74 | 34,44 | 31,57 | 29,06 | 26,83 | 24,85 | 23,07 | 21,47 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =7,10км/ч; =7,10км/ч;  =72,03кН;  =72,03кН; =142,10кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,10 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,044 | 0,039 | 0,036 | 0,032 | 0,030 | 0,027 | 0,025 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,020 | 0,019 | 0,018 |
| ,кВт | 20,01 | 40,02 | 60,03 | 80,03 | 100,04 | 120,05 | 142,10 | 140,14 | 137,73 | 135,15 | 132,45 | 129,65 | 126,78 | 123,85 | 120,88 | 117,87 | 114,83 | 111,77 | 108,68 | 105,58 |
|  | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 72,03 | 63,06 | 55,09 | 48,66 | 43,35 | 38,90 | 35,11 | 31,85 | 29,01 | 26,52 | 24,32 | 22,35 | 20,59 | 19,00 |

John Deere 9320T

Агрофон – стерня колосовых культур ( =5,22км/ч; =5,22км/ч;  =145,50кН;  =145,50кН; =210,91кВт)

|  | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,22 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,043 | 0,037 | 0,033 | 0,029 | 0,026 | 0,024 | 0,022 | 0,020 | 0,019 | 0,017 | 0,016 | 0,015 | 0,014 | 0,014 | 0,013 |
| ,кВт | 40,42 | 80,83 | 121,25 | 161,67 | 210,91 | 209,42 | 207,00 | 204,21 | 201,16 | 197,93 | 194,58 | 191,13 | 187,61 | 184,02 | 180,40 | 176,73 | 173,03 | 169,31 | 165,56 | 161,80 |
|  | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 145,50 | 125,65 | 106,46 | 91,89 | 80,46 | 71,26 | 63,68 | 57,34 | 51,95 | 47,32 | 43,30 | 39,76 | 36,64 | 33,86 | 31,37 | 29,12 |

Агрофон – культивированное поле, уплотненная пашня ( =6,61км/ч; =6,61км/ч;  =108,4кН;  =108,4кН; =198,94кВт)

|  | 1,00 |  | 2,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,61 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 14,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 18,00 | 19,00 | 20,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ | 0,050 |  | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,050 | 0,047 | 0,041 | 0,037 | 0,033 | 0,030 | 0,028 | 0,025 | 0,024 | 0,022 | 0,021 | 0,019 | 0,018 | 0,017 | 0,017 |
| ,кВт | 30,10 |  | 60,20 | 90,29 | 120,39 | 150,49 | 198,94 | 197,70 | 194,23 | 190,43 | 186,41 | 182,23 | 177,92 | 173,53 | 169,05 | 164,52 | 159,95 | 155,33 | 150,68 | 146,00 | 141,30 |
|  | 108,35 |  | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 108,35 | 101,68 | 87,40 | 76,17 | 67,11 | 59,64 | 53,38 | 48,05 | 43,47 | 39,49 | 35,99 | 32,89 | 30,14 | 27,66 | 25,43 |

Продолжение таблицы П2

К О Л Ё С Н Ы Е     Т Р А К Т О Р Ы

Т-30А-80

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 3,2 |  | 4,5 |  | 0,14 |  | 12,7 | = | 17,3 | = | 15,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| N, кВт | 4,8 | 9,6 | 15,6 | 15,8 | 15,8 | 15,7 | 15,4 | 15,1 | 14,8 | 14,4 | 14,0 | 13,6 | 13,2 | 12,7 | 12,3 | 11,9 | 11,4 | 11,0 | 10,5 | 10,0 |
| Pкр, кН | 17,3 | 17,3 | 17,3 | 14,2 | 11,4 | 9,4 | 7,9 | 6,8 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,1 | 3,6 | 3,3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 4,5 |  | 4,5 |  | 0,15 |  | 9,8 | = | 9,8 | = | 12,2 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| N, кВт | 2,7 | 5,4 | 8,1 | 12,2 | 12,0 | 11,3 | 10,5 | 9,7 | 8,7 | 7,8 | 6,8 | 5,8 | 4,8 | 3,8 | 2,7 | 1,7 | 0,6 | -0,5 | -1,5 | -2,6 |
| Pкр, кН | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 8,6 | 6,8 | 5,4 | 4,3 | 3,5 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | -0,1 | -0,3 | -0,5 |

ЮМЗ- 6АКМ

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 4,6 |  | 6,4 |  | 0,11 |  | 19,3 | = | 26,4 | = | 34,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,6 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 |
| N, кВт | 7,3 | 14,7 | 22,0 | 33,8 | 34,0 | 34,3 | 34,2 | 34,1 | 33,7 | 33,3 | 32,9 | 32,4 | 31,8 | 31,2 | 30,6 | 30,0 | 29,4 | 28,8 | 28,1 | 27,4 |
| Pкр, кН | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 26,4 | 24,5 | 20,6 | 17,6 | 15,3 | 13,5 | 12,0 | 10,8 | 9,7 | 8,8 | 8,0 | 7,4 | 6,8 | 6,2 | 5,8 | 5,3 | 4,9 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,4 |  | 6,4 |  | 0,15 |  | 14,9 |  | 14,9 |  | 26,4 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,4 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 4,1 | 8,3 | 12,4 | 16,6 | 20,7 | 26,4 | 25,9 | 25,0 | 23,9 | 22,7 | 21,4 | 20,0 | 18,6 | 17,1 | 15,6 | 14,1 | 12,6 | 11,0 | 9,4 | 7,9 |
| Pкр, кН | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 14,9 | 13,3 | 11,2 | 9,6 | 8,2 | 7,0 | 6,0 | 5,1 | 4,4 | 3,7 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 1,4 |

Продолжение таблицы П2

МТЗ 82.1

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,5 | = | 7,6 |  | 0,1 |  | 20,3 | = | 27,8 | = | 43,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 7,7 | 15,4 | 23,2 | 30,9 | 42,4 | 42,7 | 43,0 | 43,0 | 42,9 | 42,6 | 42,2 | 41,8 | 41,3 | 40,8 | 40,2 | 39,6 | 39,0 | 38,4 | 37,7 | 37,1 |
| Pкр, кН | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 25,6 | 22,1 | 19,4 | 17,2 | 15,3 | 13,8 | 12,5 | 11,4 | 10,5 | 9,7 | 8,9 | 8,3 | 7,7 | 7,2 | 6,7 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 7,6 | = | 7,6 |  | 0,2 | = | 15,7 | = | 15,7 | = | 33,2 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,6 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| N, кВт | 4,4 | 8,7 | 13,1 | 17,4 | 21,8 | 26,2 | 33,2 | 32,9 | 31,9 | 30,9 | 29,7 | 28,4 | 27,0 | 25,5 | 24,1 | 22,5 | 21,0 | 19,4 | 17,8 | 16,2 |
| Pкр, кН | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 14,8 | 12,8 | 11,1 | 9,7 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 5,8 | 5,1 | 4,4 | 3,9 | 3,4 | 2,9 |

МТЗ- 920

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 8,3 |  | 10,3 |  | 0,14 |  | 14,1 | = | 17,4 | = | 40,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,3 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 |
| N, кВт | 4,8 | 9,7 | 14,5 | 19,3 | 24,2 | 29,0 | 33,8 | 39,9 | 40,2 | 40,3 | 40,3 | 40,1 | 39,9 | 39,5 | 39,1 | 38,7 | 38,2 | 37,7 | 37,1 | 36,6 |
| Pкр, кН | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 16,1 | 14,5 | 13,2 | 12,0 | 11,0 | 10,2 | 9,4 | 8,7 | 8,1 | 7,5 | 7,0 | 6,6 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 11,4 |  | 11,4 |  | 0,18 |  | 8,1 | = | 8,1 | = | 25,7 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,4 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,10 |
| N, кВт | 2,2 | 4,5 | 6,7 | 9,0 | 11,2 | 13,5 | 15,7 | 18,0 | 20,2 | 22,4 | 25,7 | 25,1 | 24,1 | 22,9 | 21,6 | 20,3 | 18,9 | 17,4 | 16,0 | 14,4 |
| Pкр, кН | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 7,5 | 6,7 | 5,9 | 5,2 | 4,6 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,6 |

Продолжение таблицы П2

МТЗ- 1221

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,6 |  | 7,7 |  | 0,13 |  | 30,5 | = | 35,2 | = | 65,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,6 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 9,8 | 19,6 | 29,4 | 39,2 | 49,0 | 64,9 | 65,1 | 65,1 | 64,9 | 64,4 | 63,7 | 62,9 | 62,0 | 61,0 | 59,9 | 58,8 | 57,7 | 56,5 | 55,3 | 54,0 |
| Pкр, кН | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 35,2 | 33,5 | 29,3 | 26,0 | 23,2 | 20,8 | 18,9 | 17,2 | 15,7 | 14,4 | 13,2 | 12,2 | 11,3 | 10,5 | 9,7 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 9,2 |  | 9,2 |  | 0,15 |  | 20,8 | = | 20,8 |  | 53,0 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,2 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,11 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| N, кВт | 5,8 | 11,6 | 17,3 | 23,1 | 28,9 | 34,7 | 40,4 | 46,2 | 53,0 | 52,2 | 50,9 | 49,5 | 47,9 | 46,2 | 44,4 | 42,6 | 40,7 | 38,7 | 36,7 | 34,7 |
| Pкр, кН | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 18,8 | 16,7 | 14,8 | 13,3 | 11,9 | 10,7 | 9,6 | 8,6 | 7,7 | 7,0 | 6,2 |

New Holland N-7500

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,0 |  | 8,3 |  | 0,11 |  | 32,5 | = | 44,4 | = | 74,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 |
| N, кВт | 12,3 | 24,7 | 37,0 | 49,3 | 73,5 | 73,5 | 74,3 | 74,6 | 74,5 | 74,2 | 73,8 | 73,2 | 72,5 | 71,7 | 70,9 | 70,0 | 69,0 | 68,1 | 67,1 | 66,1 |
| Pкр, кН | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,1 | 38,2 | 33,6 | 29,8 | 26,7 | 24,1 | 21,9 | 20,1 | 18,4 | 17,0 | 15,7 | 14,6 | 13,6 | 12,7 | 11,9 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 8,2 |  | 8,2 |  | 0,15 |  | 25,1 | = | 25,1 | = | 57,5 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,2 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| N, кВт | 7,0 | 13,9 | 20,9 | 27,9 | 34,8 | 41,8 | 48,8 | 57,5 | 56,5 | 55,0 | 53,2 | 51,3 | 49,2 | 47,0 | 44,7 | 42,4 | 40,0 | 37,5 | 35,0 | 32,5 |
| Pкр, кН | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 22,6 | 19,8 | 17,4 | 15,4 | 13,6 | 12,1 | 10,7 | 9,5 | 8,5 | 7,5 | 6,6 | 5,8 |

Продолжение таблицы П2

ХТЗ- 150К

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,6 |  | 7,8 |  | 0,11 |  | 42,4 | = | 58,0 | = | 92,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 16,1 | 32,2 | 48,4 | 64,5 | 91,0 | 91,5 | 92,2 | 92,4 | 92,2 | 91,6 | 90,9 | 90,1 | 89,1 | 88,0 | 86,8 | 85,6 | 84,4 | 83,1 | 81,8 | 80,4 |
| Pкр, кН | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 58,0 | 54,9 | 47,4 | 41,6 | 36,9 | 33,0 | 29,8 | 27,0 | 24,7 | 22,6 | 20,8 | 19,3 | 17,9 | 16,6 | 15,5 | 14,5 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 7,8 |  | 7,8 |  | 0,15 |  | 32,8 | = | 32,8 |  | 71,2 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,8 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 |
| N, кВт | 9,1 | 18,2 | 27,3 | 36,4 | 45,5 | 54,6 | 71,2 | 70,9 | 69,1 | 66,9 | 64,5 | 61,8 | 59,0 | 56,0 | 53,0 | 49,8 | 46,6 | 43,4 | 40,1 | 36,7 |
| Pкр, кН | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 31,9 | 27,6 | 24,1 | 21,1 | 18,5 | 16,3 | 14,4 | 12,7 | 11,2 | 9,9 | 8,7 | 7,6 | 6,6 |

ХТЗ- 17021

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,6 |  | 7,7 |  | 0,11 |  | 44,2 | = | 60,5 | = | 95,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,6 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 16,8 | 33,6 | 50,4 | 67,2 | 93,6 | 94,1 | 94,8 | 95,0 | 94,7 | 94,1 | 93,3 | 92,4 | 91,4 | 90,2 | 89,0 | 87,8 | 86,4 | 85,1 | 83,7 | 82,3 |
| Pкр, кН | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 60,5 | 56,5 | 48,8 | 42,7 | 37,9 | 33,9 | 30,5 | 27,7 | 25,3 | 23,2 | 21,4 | 19,7 | 18,3 | 17,0 | 15,9 | 14,8 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 7,7 |  | 7,7 |  | 0,15 |  | 34,1 | = | 34,1 | = | 73,2 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,7 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| N, кВт | 9,5 | 19,0 | 28,5 | 37,9 | 47,4 | 56,9 | 73,2 | 72,7 | 70,8 | 68,5 | 65,9 | 63,1 | 60,1 | 57,0 | 53,8 | 50,5 | 47,2 | 43,8 | 40,3 | 36,8 |
| Pкр, кН | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 34,1 | 32,7 | 28,3 | 24,6 | 21,6 | 18,9 | 16,6 | 14,7 | 12,9 | 11,4 | 10,0 | 8,8 | 7,6 | 6,6 |

Продолжение таблицы П2

Кировец К-3140АТМ

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,2 |  | 8,6 |  | 0,11 |  | 31,0 | = | 42,4 | = | 73,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,2 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 11,8 | 23,6 | 35,3 | 47,1 | 58,9 | 72,8 | 73,5 | 73,8 | 73,9 | 73,6 | 73,3 | 72,7 | 72,1 | 71,4 | 70,6 | 69,8 | 68,9 | 68,0 | 67,1 | 66,2 |
| Pкр, кН | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 42,4 | 37,8 | 33,2 | 29,5 | 26,5 | 24,0 | 21,8 | 20,0 | 18,4 | 17,0 | 15,7 | 14,6 | 13,6 | 12,7 | 11,9 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 8,6 |  | 8,6 |  | 0,15 |  | 23,9 | = | 23,9 | = | 56,9 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,6 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
| N, кВт | 6,7 | 13,3 | 20,0 | 26,6 | 33,3 | 39,9 | 46,6 | 56,9 | 56,4 | 55,0 | 53,4 | 51,6 | 49,7 | 47,6 | 45,5 | 43,3 | 41,0 | 38,7 | 36,4 | 34,0 |
| Pкр, кН | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 23,9 | 22,6 | 19,8 | 17,5 | 15,5 | 13,8 | 12,3 | 10,9 | 9,7 | 8,7 | 7,7 | 6,9 | 6,1 |

Challenger MT-600B

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,4 |  |  | 8,9 |  |  |  | 0,11 |  | 45,9 | = | 62,8 | = | 113,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,4 |  | 7,0 |  | 8,0 |  | 9,0 | 10,0 | 11,0 |  | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,14 |  | 0,12 |  | 0,11 | 0,10 | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,07 |  | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 17,5 |  | 34,9 |  | 52,4 |  | 69,8 |  | 87,3 |  | 111,6 |  | 112,4 |  | 113,2 |  | 113,3 | 113,1 | 112,6 |  | 111,9 |  | 111,0 |  | 110,1 | 109,0 | 107,8 | 106,5 | 105,2 | 103,9 | 102,5 |
| Pкр, кН | 62,8 |  | 62,8 |  | 62,8 |  | 62,8 |  | 62,8 |  | 62,8 |  | 57,8 |  | 50,9 |  | 45,3 | 40,7 | 36,9 |  | 33,6 |  | 30,8 |  | 28,3 | 26,1 | 24,2 | 22,6 | 21,0 | 19,7 | 18,4 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 8,9 |  | 8,9 |  |  |  | 0,15 |  |  | 35,5 | = | 35,5 | = | 87,3 |
| V,км/ч |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,9 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 |  | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 |  | 0,10 |  | 0,09 |  | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
| N, кВт |  | 9,9 |  | 19,7 |  | 29,6 |  | 39,4 |  | 49,3 |  | 59,1 |  | 69,0 |  | 87,3 | 87,1 | 85,2 | 82,9 | 80,4 |  | 77,6 |  | 74,6 |  | 71,5 | 68,3 | 65,0 | 61,6 | 58,1 | 54,6 |
| Pкр, кН |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 |  | 35,5 | 34,8 | 30,7 | 27,1 | 24,1 |  | 21,5 |  | 19,2 |  | 17,2 | 15,4 | 13,8 | 12,3 | 11,0 | 9,8 |

Кировец К-744

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,0 |  | 7,0 |  | 0,11 |  | 68,1 | = | 93,1 | = | 132,0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 25,9 | 51,7 | 77,6 | 103,5 | 130,0 | 131,6 | 132,0 | 131,7 | 130,8 | 129,6 | 128,2 | 126,5 | 124,7 | 122,8 | 120,8 | 118,7 | 116,6 | 114,4 | 112,2 | 109,9 |
| Pкр, кН | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 93,1 | 78,9 | 67,9 | 59,2 | 52,3 | 46,7 | 41,9 | 38,0 | 34,5 | 31,6 | 29,0 | 26,7 | 24,7 | 22,9 | 21,3 | 19,8 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 7,0 |  | 7,0 |  | 0,15 |  | 52,6 | = | 52,6 |  | 101,7 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 14,6 | 29,2 | 43,8 | 58,4 | 73,0 | 101,7 | 101,6 | 98,7 | 95,2 | 91,2 | 86,9 | 82,2 | 77,4 | 72,4 | 67,3 | 62,1 | 56,8 | 51,4 | 46,0 | 40,5 |
| Pкр, кН | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,6 | 52,2 | 44,4 | 38,1 | 32,8 | 28,4 | 24,7 | 21,4 | 18,6 | 16,2 | 14,0 | 12,0 | 10,3 | 8,7 | 7,3 |

Продолжение таблицы П2

Кировец К-9000

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 6,5 |  | 9,1 |  | 0,11 |  | 71,1 | = | 97,3 |  | 179,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 27,0 | 54,1 | 81,1 | 108,1 | 135,1 | 176,6 | 177,7 | 178,9 | 179,3 | 179,1 | 178,4 | 177,4 | 176,1 | 174,6 | 173,0 | 171,2 | 169,3 | 167,3 | 165,2 | 163,1 |
| Pкр, кН | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 97,3 | 91,4 | 80,5 | 71,7 | 64,5 | 58,4 | 53,2 | 48,8 | 44,9 | 41,5 | 38,5 | 35,8 | 33,5 | 31,3 | 29,4 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 9,0 |  | 9,0 |  | 0,15 |  | 55,0 | = | 55,0 |  | 138,1 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 |
| N, кВт | 15,3 | 30,5 | 45,8 | 61,1 | 76,3 | 91,6 | 106,8 | 122,1 | 138,1 | 135,5 | 132,1 | 128,2 | 124,0 | 119,5 | 114,7 | 109,8 | 104,7 | 99,5 | 94,2 | 88,8 |
| Pкр, кН | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 48,8 | 43,2 | 38,5 | 34,3 | 30,7 | 27,5 | 24,7 | 22,2 | 19,9 | 17,8 | 16,0 |

Claas Axion 850

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 5,2 |  |  | 7,2 |  |  | 0,11 |  | 61,0 | = | 83,4 |  | 122,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,2 |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,0 |  |  | 9,0 |  | 10,0 | 11,0 |  | 12,0 |  | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,13 |  | 0,11 |  | 0,10 |  |  | 0,09 |  | 0,08 | 0,07 |  | 0,07 |  | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 23,2 |  | 46,3 |  | 69,5 |  | 92,7 |  | 120,8 |  | 122,1 |  | 122,6 |  | 122,5 |  |  | 121,9 |  | 120,9 | 119,7 |  | 118,3 |  | 116,7 | 115,1 | 113,3 | 111,5 | 109,6 | 107,7 | 105,7 | 103,7 |
| Pкр, кН | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 73,2 |  | 63,1 |  | 55,1 |  |  | 48,7 |  | 43,5 | 39,2 |  | 35,5 |  | 32,3 | 29,6 | 27,2 | 25,1 | 23,2 | 21,5 | 20,0 | 18,7 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 7,2 |  |  | 7,2 |  |  |  | 0,15 |  | 47,1 | = | 47,1 |  | 94,5 |
| V,км/ч |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,2 |  | 8,0 | 9,0 |  | 10,0 |  | 11,0 | 12,0 |  | 13,0 |  | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,14 | 0,12 |  | 0,11 |  | 0,10 | 0,09 |  | 0,08 |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 |
| N, кВт |  | 13,1 |  | 26,2 |  | 39,3 |  | 52,3 |  | 65,4 |  | 78,5 |  | 94,5 |  | 92,6 | 89,6 |  | 86,2 |  | 82,4 | 78,3 |  | 74,1 |  | 69,7 | 65,2 | 60,5 | 55,8 | 51,0 | 46,2 | 41,3 |
| Pкр, кН |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 47,1 |  | 41,7 | 35,9 |  | 31,0 |  | 27,0 | 23,5 |  | 20,5 |  | 17,9 | 15,6 | 13,6 | 11,8 | 10,2 | 8,8 | 7,4 |

Claas Xerion 3800

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 7,7 |  | 10,7 |  | 0,11 |  | 61,0 | = | 83,4 |  | 181,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,7 |  |  | 8,0 |  | 9,0 |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  | 0,14 |  | 0,13 |  | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| N, кВт | 23,2 |  | 46,3 |  | 69,5 |  | 92,7 |  | 115,8 |  | 139,0 |  | 178,8 |  |  | 179,3 |  | 180,7 |  | 181,4 | 181,5 | 181,2 | 180,6 | 179,7 | 178,6 | 177,4 | 176,1 | 174,6 | 173,1 | 171,4 |
| Pкр, кН | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  | 83,4 |  |  | 80,7 |  | 72,3 |  | 65,3 | 59,4 | 54,3 | 50,0 | 46,2 | 42,9 | 39,9 | 37,3 | 34,9 | 32,8 | 30,9 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 10,1 |  |  | 10,1 |  | 0,15 |  | 51,2 | = | 51,2 |  | 143,1 |
| V,км/ч |  | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,0 | 8,0 |  | 9,0 |  | 10,1 |  | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,14 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| N, кВт |  | 14,2 |  | 28,4 |  | 42,7 |  | 56,9 |  | 71,1 |  | 85,3 |  | 99,5 | 113,7 |  | 128,0 |  | 143,1 |  | 141,1 | 138,4 | 135,3 | 131,9 | 128,2 | 124,3 | 120,3 | 116,1 | 111,8 | 107,4 |
| Pкр, кН |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 | 51,2 |  | 51,2 |  | 51,2 |  | 46,2 | 41,5 | 37,5 | 33,9 | 30,8 | 28,0 | 25,5 | 23,2 | 21,2 | 19,3 |

Продолжение таблицы П2

New Holland T-8000

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,0 |  | 6,9 |  | 0,11 |  | 68,1 | = | 93,1 |  | 130,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 |  | 3,0 |  | 5,0 |  | 5,0 |  |  | 6,0 | 7,0 | 8,0 |  | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  |  | 0,12 | 0,11 | 0,09 |  | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 25,9 | 51,7 |  | 77,6 |  | 128,6 |  | 128,7 |  |  | 130,2 | 130,6 | 130,2 |  | 129,3 | 128,1 | 126,6 | 124,9 | 123,1 | 121,2 | 119,2 | 117,1 | 114,9 | 112,7 | 110,5 | 108,2 |
| Pкр, кН | 93,1 | 93,1 |  | 93,1 |  | 93,1 |  | 92,6 |  |  | 78,1 | 67,1 | 58,6 |  | 51,7 | 46,1 | 41,4 | 37,5 | 34,1 | 31,2 | 28,6 | 26,3 | 24,3 | 22,5 | 20,9 | 19,5 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = |  | 6,9 |  | 6,9 |  | 0,15 |  | 52,6 | = | 52,6 |  | 100,6 |
| V,км/ч | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 | 6,9 |  | 7,0 | 8,0 | 9,0 |  | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 | 0,13 | 0,11 |  | 0,10 | 0,09 | 0,09 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
| N, кВт | 14,6 |  | 29,2 |  | 43,8 |  | 58,4 |  | 73,0 | 100,6 |  | 100,3 | 97,4 | 93,8 |  | 89,8 | 85,4 | 80,7 | 75,9 | 70,9 | 65,7 | 60,5 | 55,2 | 49,8 | 44,3 | 38,8 |
| Pкр, кН | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 |  | 52,6 | 52,6 |  | 51,6 | 43,8 | 37,5 |  | 32,3 | 27,9 | 24,2 | 21,0 | 18,2 | 15,8 | 13,6 | 11,7 | 10,0 | 8,4 | 7,0 |

John Deere 9030

| Агрофон – стерня зерновых колосовых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 5,6 |  | 7,8 |  | 0,11 |  | 129,6 | = | 177,2 |  | 279,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V,км/ч | 1,0 |  | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,6 |  | 6,0 |  | 7,0 |  | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,14 |  | 0,12 |  | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |
| N, кВт | 49,2 |  | 98,5 |  | 147,7 |  | 196,9 |  | 275,6 |  | 277,2 |  | 279,3 |  | 279,7 | 278,9 | 277,3 | 275,1 | 272,4 | 269,3 | 266,0 | 262,5 | 258,8 | 254,9 | 251,0 | 246,9 | 242,7 |
| Pкр, кН | 177,2 |  | 177,2 |  | 177,2 |  | 177,2 |  | 177,2 |  | 166,3 |  | 143,7 |  | 125,9 | 111,6 | 99,8 | 90,0 | 81,7 | 74,6 | 68,4 | 63,0 | 58,2 | 54,0 | 50,2 | 46,8 | 43,7 |
| Агрофон культивированное поле |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | = | 7,8 |  | 7,8 |  | 0,15 |  | 100,1 |  | 100,1 |  | 215,5 |
| V,км/ч | 1,0 | 2,0 |  | 3,0 |  | 4,0 |  | 5,0 |  | 6,0 |  | 7,8 |  | 8,0 |  | 9,0 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 |
| δ | 0,15 | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,15 |  | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| N, кВт | 27,8 | 55,6 |  | 83,4 |  | 111,2 |  | 139,0 |  | 166,8 |  | 215,5 |  | 214,3 |  | 208,8 | 202,0 | 194,5 | 186,3 | 177,6 | 168,5 | 159,2 | 149,6 | 139,8 | 129,8 | 119,7 | 109,4 |
| Pкр, кН | 100,1 | 100,1 |  | 100,1 |  | 100,1 |  | 100,1 |  | 100,1 |  | 100,1 |  | 96,4 |  | 83,5 | 72,7 | 63,6 | 55,9 | 49,2 | 43,3 | 38,2 | 33,7 | 29,6 | 26,0 | 22,7 | 19,7 |

Примечание. При расчете параметров потенциальных тяговых характеристик тракторов использовались данные

таблиц П1 и П3, которые могут быть уточнены из более достоверных источников.

Таблица П3 - Обобщенные значения коэффициентов сцепления μ , сопротивления качению тракторов  f  и сельскохозяйственных машин (сцепок)  fм.

| Агрофон | μ |  | f |  | fм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Колесный трактор | Гусеничный трактор | Колесный трактор | Гусеничный трактор |  |
| Залежь, пласт многолетних трав, уплотненная стерня | 0,90 | 1,00 | 0,05 | 0,07 | 0,05 |
| Стерня зерновых колосовых и однолетних трав | 0,85 | 0,95 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Поле после уборки кукурузы и подсолнечника | 0,80 | 0,90 | 0,08 | 0,09 | 0,09 |
| Дискованная (взлущенная) стерня | 0,75 | 0,85 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| Поле, подготовленное под посев | 0,70 | 0,80 | 0,15 | 0,10 | 0,16 |
| Культивированное поле, дискованная пашня | 0,65 | 0,75 | 0,16 | 0,10 | 0,18 |
| Слежавшаяся, уплотненная пашня | 0,60 | 0,70 | 0,18 | 0,11 | 0,20 |
| Свежевспаханное поле | 0,55 | 0,65 | 0,20 | 0,12 | 0,25 |

Таблица П4 - Обобщенные данные по видам сельскохозяйственных работ (удельные тяговые сопротивления машин – kм, средний удельный вес машин – qм, интервал технологически допустимых скоростей движения – Vmin…Vmax).

| Вид сельскохозяйственной работы | Глубина обработки, см | kм, кН/м | qм , кН/м | Vmin…Vmax, км/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лущение стерни дисковыми орудиями типа ЛДГ | 6-8 | 2,0-2,2 | 2,5 | 8-12 |
|  | 8-10 | 2,3-2,4 |  |  |
| Дискование стерни боронами типа БД | 6-8 | 3,0-3,2 | 4,1 | 8-11 |
| Лемешное лущение стерни | 10-12 | 7,5-8,0 | 4,8 | 6-10 |
|  | 12-14 | 10,0-10,2 |  |  |
| Дискование стерни тяжелыми боронами типа БДТ | 6-8 | 4,4-5,1 | 10-12 | 6-12 |
|  | 8-10 | 6,5-6,7 |  |  |
|  | 10-12 | 6,7-6,9 |  |  |
| Дискование зяби боронами типа БД | 8-10 | 3,5-3,8 | 4,8 | 6-10 |
| Дискование зяби тяжелыми боронами типа БДТ | 8-10 | 4,5-4,6 | 10-12 | 6-12 |
| 32 Продолжение таблицы П4 |  |  |  |  |
| Вид сельскохозяйственной работы | Глубина обработки, см | kм, кН/м | qм , кН/м | Vmin…Vmax, км/ч |
| Обработка почвы комбинированными агрегатами типа АКП, АКВ, КМ | 8-10 | 9,0-9,1 | 8-10 | 6-12 |
|  | 10-12 | 9,5-9,7 |  |  |
|  | 12-14 | 10,0-10,5 |  |  |
|  | 16-18 | 11,0-11,3 |  |  |
| Рыхление почвы без оборота пласта агрегатами типа ОПО-4,25 | 6-8 | 3,6-3,7 | 6-7 | 5-10 |
|  | 14-16 | 7,1-7,2 |  |  |
| Выравнивание почвы агрегатами типа ВП | _ | 3,2-3,3 | 2-4 | 5-9 |
| Прикатывание почвы: гладкими катками, кольчато-шпоровыми | - | 0,8-1,2 | 4,0 | 7-12 |
|  | - | 0,6-0,9 | 3,0 | 9-13 |
| Боронование почвы: сетчатыми боронами; зубовыми боронами; ножевыми боронами; пружинными боронами | 3-4 | 0,4-0,6 | 0,2-0,4 | 9-12 |
|  | 3-4 | 0,7-0,9 | 0,4-0,6 | до 12 |
|  | 6-8 | 1,1-1,3 | 0,8 | 9-15 |
|  | 4-6 | 1,2-1,5 | 0,5 | 7-12 |
| Сплошная культивация почвы культиваторами типа КТП, КТС, КПЭ,КШУ | 6-8 | 2,0-2,1 | 3,0-4,0 | 6-12 |
|  | 8-10 | 2,9-3,1 |  |  |
|  | 10-12 | 3,5-3,7 |  |  |
|  | 12-14 | 4,4-4,5 |  |  |
|  | 14-16 | 5,0-5,5 |  |  |
| Обработка почвы плоскорезами типа КПШ | 8-10 | 4,0-5,0 | 2,5-3,0 | 6-10 |
|  | 10-12 | 4,0-5,4 |  |  |
| Обработка почвы плоскорезами типа КПГ, ПГ | 25-27 | 10,0-11,5 | 2,0-3,3 | 6-10 |
|  | 28-30 | 12,4-13,0 |  |  |
|  | 30-35 | 13,0-13,5 |  |  |
|  | 40-43 | 14,0-14,5 |  |  |
| Чизельное рыхление почвы агрегатами типа ПЧНК, ПЧ | 14-16 | 7,8-8,0 | 4,0-4,5 | 5-8 |
|  | 30-35 | 11,0-14,0 |  |  |
|  | 35-40 | 16,0-18,0 |  |  |
| Посев зерновых колосовых сеялками типа СЗ: | 3-4 | 1,7-1,9 | 3,7-5,0 | до 12 |
| без внесения удобрений |  |  |  |  |
| с внесением удобрений | 3-4 | 2,1-2,2 |  |  |
| Посев зерновых колосовых по стерне комбинированными агрегатами типа АУП | 6-8 | 4,8-4,9 | 8,0-9,0 | до 11 |
| Продолжение таблицы П4 |  |  |  |  |
| Вид сельскохозяйственной работы | Глубина обработки, см | kм, кН/м | qм , кН/м | Vmin…Vmax, км/ч |
| Посев зерновых колосовых по стерне комбинированными агрегатами типа АУП | 6-8 | 4,8-4,9 | 8,0-9,0 | до 11 |
| Посев кукурузы и подсолнечника сеялками типа СУПН | 4-6 | 1,2-1,4 | 2,2-2,5 | до 10 |
| Посев сахарной свеклы (сои) сеялками типа ССТ | 4-6 | 1,0-1,2 | 2,0-2,5 | 4-9 |
| Прикатывание посевов | - | 1,2-1,4 | 2,5-3,0 | 9-13 |
| Боронование до и после всходов | - | 0,7-1,0 | 0,4-0,6 | 3-9 |
| Междурядная культивация без внесения удобрений | 4-6 | 1,5-1,8 | 2,7-3,5 | 6-13 |
|  | 6-8 | 1,6-1,9 |  |  |
|  | 8-10 | 2,2-2,3 |  |  |
|  | 10-12 | 2,4-2,5 |  |  |
| Междурядная культивация с внесением удобрений | 4-6 | 1,7-1,9 | 2,7-3,5 | 6-13 |
|  | 6-8 | 1,8-2,0 |  |  |
|  | 8-10 | 2,5-2,6 |  |  |
|  | 10-12 | 2,6-2,9 |  |  |
|  | 12-14 | 2,7-2,9 |  |  |
| Таблица П5 - Обобщенные данные по пахотным агрегатам |  |  |  |  |
| Вид сельскохозяйственной работы | Тип почв | kпл, кН/м2 | qпл , кН/м | Vmin…Vmax , км/ч |
| Вспашка почвы прицепными плугами | легкие | до 35 | 8-9 | 4,5-8,5 |
|  | средние | 35-50 |  |  |
|  | тяжелые | 50-85 |  |  |
|  | весьма тяжелые | свыше 85 |  |  |
| Вспашка почвы навесными и полунавесными плугами | легкие | до 30 | 5-8 | 7,0-12,0 |
|  | средние | 30-42 |  |  |
|  | тяжелые | 42-72 |  |  |
|  | весьма тяжелые | свыше 72 |  |  |

Таблица П6 - Техническая характеристика сельскохозяйственных машин

| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Плуг лемешный отвальный | ПЛН-3-35П | 1,05 | 4,8 | 6 - 9 | 3,8 |
|  | ПЛН-4-35 | 1,40 | 7,4 | 6 - 9 | 3,4 |
|  | ПЛН-5-35 | 1,75 | 9,0 | 6 -12 | 4,3 |
|  | ПЛП-6-35 | 2,1 | 12,3 | 5 -12 | 6,1 |
|  | ПН-8-35У | 2,80 | 21,0 | 7 - 10 | 5,8 |
|  | ПТК-9-35 | 3,15 | 33,85 | 6 - 10 | 10,2 |
|  | ПН-3-40 | 1,2 | 4,8 | 8 - 12 | 2,8 |
|  | ПНА-4-40 | 1,6 | 6,8 | 8 - 12 | 3,7 |
|  | ПКМ-5-40Р | 1,5-2,5 | 18,5 | 7 - 9 | 4,5 |
|  | ПКМ-6-40Р | 1,8-3,0 | 20,5 | 7 - 9 | 5,4 |
|  | ПНУ-8-40 | 3,2 | 23,15 | 6 - 10 | 6,7 |
|  | ПГУ-4-45 | 1,8 | 13,2 | 7 - 10 | 3,9 |
|  | ПГУ-5-45 | 2,25 | 15,9 | 7 - 10 | 4,6 |
|  | ПРК-8-45 | 3,50 | 22,0 | 6 - 10 | 7,5 |
| Плуг скоростной комбиниро- ванный | ПСК-4 | 2,4 | 8,7 | 5 - 10 | 3,2 |
|  | ПСК-5 | 3,0 | 9,8 | 5 - 10 | 3,8 |
|  | ПСК-6 | 3,6 | 13,5 | 5 - 10 | 4,4 |
|  | ПСК-8 | 1,6-3,6 | 17,5 | 4 - 9 | 6,2 |
| Плуг лемешный оборотный | ПОН-3-35П | 1,05 | 8,85 | 5 - 7 | 2,6 |
|  | ПОН-5-40 | 1,75-2,40 | 22,3 | 5 - 9 | 2,3 |
|  | ППО-(4+1)-40К | 1,6-2,4 | 24,8 | 7 - 10 | 2,3 |
|  | PN-100(7+1) | 2,45-3,60 | 36,4 | 4 - 7 | 2,6 |
|  | Евро-Титан 10 8/3+1 | 2,64 -6,5 | 52,8 | 5 - 9 | 3,5 |
|  | Корморан 160 VII | 2,67-3,46 | 32,2 | 4 - 9 | 2,9 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Плуг чизельный | ПЧН-2,3 | 2,3 | 7,7 | до 12 | 2,3 |
|  | ПЧН-3,2 | 3,2 | 15,4 | 7 - 10 | 3,2 |
|  | Артиглио-400 | 3,6 | 28,2 | 4 - 7 | 3,5 |
|  | ПЧН-4,5 | 4,5 | 18,6 | до 12 | 4,5 |
| Глубоко- рыхлитель | КГ-2,5 | 2,25 | 20,5 | 8 - 10 | 2,5 |
|  | ПРБ-3А | 3,0 | 20,2 | 7 - 10 | 2,7 |
|  | ГЩ-4М | 3,9 | 17,5 | 2,5 - 7,0 | 3,5 |
|  | КГН-6 | 4,0 | 25-30 | до 7 | 2,2 |
|  | ПРБ-4А | 4,0 | 20,2 | 7 - 10 | 3,5 |
|  | ГЧН-4,5Б | 4,5 | 22,8 | 5 - 10 | 2,8 |
| Борона дисковая | БД-1,8 | 1,8 | 19,7 | 8 - 12 | 5,3 |
|  | БД-2,8 | 2,8 | 25,0 | 8 - 12 | 3,0 |
|  | БДК-3,0 | 3,0 | 43,0 | 10 - 13 | 6,8 |
|  | БДК-4,0 | 4,0 | 51,0 | 10 - 13 | 6,8 |
|  | БД-4,2 | 4,2 | 41,7 | 8 - 12 | 6,0 |
|  | БДК-5,4 | 5,4 | 71,0 | 10 - 13 | 7,4 |
|  | БД-6,6 | 6,6 | 65,0 | 9 - 12 | 6,7 |
|  | БД-10Б | 10 | 44,5 | до 12 | 7,8 |
| Борона дисковая тяжелая | БДТ-3 | 3,0 | 17,5 | до 12 | 4,5 |
|  | ДАКН-3,3Н | 3,3 | 22,8 | 9-15 | 3,5 |
|  | БДТМ-3,8В | 3,8 | 43,0 | 6-10 | 2,9 |
|  | БДТМ-4х4 | 4,0 | 27,8 | до 12 | 3,5 |
|  | БДТ-6х3 | 5,5 | 60,1 | до 15 | 5,9 |
|  | БДТ-7К | 7,0 | 38,0 | до 12 | 4,4 |
|  | «Рубин Гигант» 800 | 8,0 | 70,2 | 9-12 | 4,3 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Мульчировщик дисковый | ДМ-3,2 | 3,2 | 31,1 | до 15 | 5,1 |
|  | ДМ-4 | 4,0 | 39,5 | до 15 | 6,8 |
|  | ДМ-5х2 | 5,0 | 51,0 | 12 - 20 | 6,3 |
|  | ДМ-5,2 | 5,2 | 51,0 | 10 - 15 | 6,8 |
|  | ДМ-6 | 6,2 | 63,8 | 12 - 15 | 7,4 |
| Агрегат комбинирован- ный дисковый | ДАКН-2,3П | 2,3 | 15,0 | 10 - 15 | 3,4 |
|  | ДАКН-3,3П | 3,3 | 23,0 | 10 - 15 | 4,0 |
|  | ДАКН-4 | 4,0 | 28,0 | 10 - 15 | 5,6 |
|  | ДА-4-2П | 4,0 | 29,0 | 10 - 15 | 2,0 |
|  | ДАКТ-4П | 4,0 | 32,0 | 10 - 15 | 7,0 |
|  | ДА-7,2П | 7,2 | 34,3 | 10 - 15 | 4,3 |
| Агрегат комбинирован-ный | АЧУ-2,8 | 1,6 | 12,0 | до -12 | 3,8 |
|  | АПК-2,5 | 2,5 | 19,8 | 7 - 10 | 3,6 |
|  | АПК-3 | 3,0 | 14,0 | 7 - 10 | 3,7 |
|  | АПУ-3,5 | 3,5 | 16,0 | 7 - 10 | 3,8 |
|  | АПК-4 | 4,0 | 15,0 | 7 - 9 | 3,2 |
|  | УНС-5 | 4,5 | 29,0 | 9 - 12 | 5,7 |
|  | АКП-5 | 5,0 | 14,0 | до-10 | 5,3 |
|  | КПК-5,4 | 5,4 | 17,2 | 7 - 10 | 6,5 |
|  | АКШ-6Г | 6,0 | 35,0 | до-10 | 7,2 |
|  | АПУ-6,5 | 6,5 | 33,0 | 7 - 10 | 7,1 |
|  | АКП-7,4 | 7,4 | 30,0 | 7 - 10 | 7,7 |
|  | ОПО-8,25 | 8,25 | 30,5 | 6 - 9 | 7,8 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Борона зубовая | БЗСС-1 | 1,0 | 0,34 | до-12 | 1,4 |
|  | БЗТС-1 | 1,0 | 0,40 | до-12 | 1,4 |
|  | ЗБП-0,6А | 1,8 | 0,49 | до-7 | 2,0 |
|  | З-ОР-0,7 | 2,2 | 0,36 | до-8 | 1,1 |
|  | БЗШ-21 | 21,0 | 31,5 | до-10 | 7,2 |
| Борона пружинная | БП-8 | 8,4 | 8,5 | 7 - 12 | 2,2 |
|  | БПП-8730 | 12,0 | 15,0 | 10 - 12 | 7,6 |
| Борона ножевая | KUOSA-3,3B | 3,3 | 9,0 | до-12 | 3,2 |
|  | KUOSA-4,4B | 4,4 | 13,6 | до-12 | 3,1 |
| Борона игольчатая | БИГ-3А | 3,0 | 10,1 | до-13 | 3,5 |
| Каток | 3КВГ-1,4 | 4,0 | 8,3 | 7 - 12 | 7,5 |
|  | ККЗ-6 | 6,0 | 24,5 | до-13 | 4,6 |
|  | 3ККШ-6А | 6,1 | 19,4 | 7 - 12 | 4,9 |
|  | ККЗ-10 | 10,0 | 55,0 | до-12 | 5,6 |
| Выравниватель почвы | ГН-4А | 4,3 | 8,8 | до-7 | 3,2 |
|  | ВПН-5,6А | 5,6 | 7,7 | до-8 | 2,8 |
|  | МРН-8,4 | 8,4 | 16,5 | до-12 | 1,8 |
|  | ВП-8А | 9,7 | 13,9 | 6 - 8,5 | 7,0 |
|  | БМШ-15 | 14,8 | 66,7 | 7 - 12 | 8,6 |
| Сцепка | СП-10 | Фронт 10,0 | 11,3 | до-12 | 11,7 |
|  | СП-11 | Фронт 7,2 | 9,1 |  | 8,9 |
|  | СП-16 | Фронт 13,5 | 17,6 |  | 8,4 |
|  | СГ-21 | Фронт 21,0 | 18,0 |  | 8,1 |
| Сцепка пропашная | ТС-М4150 | Фронт 4,2 5,6 | 15,8 22,8 | 8 - 10 | 2,0 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Культиватор паровой | КПС-4 | 4,0 | 7,8 | 10 - 12 | 2,7 |
|  | КСПС-6 | 6,0 | 8,0 | до - 12 | 3,6 |
|  | КПС-8Ш | 8,0 | 18,5 | 8 - 12 | 4,2 |
|  | ШККС-8 | 8,0 | 26,9 | 8 - 12 | 4,3 |
|  | ШККС-10 | 10,0 | 32,1 | 8 - 12 | 4,4 |
|  | ШККС-12 | 12,0 | 32,6 | 8 - 12 | 4,4 |
|  | КШУ-12 | 12,0 | 32,6 | до - 12 | 6,8 |
| Культиватор стерневой тяжелый | КСТ-2,2 | 2,2 | 9,8 | 6 - 10 | 3,5 |
|  | КСТ-3,8 | 3,8 | 18,5 | 6 - 10 | 4,0 |
|  | КСТ-5,5 | 5,5 | 26,0 | 6 - 10 | 4,0 |
| Культиватор стерневой комбинирован-ный | КСКН-3Н | 3,0 | 20,0 | 10 - 12 | 4,0 |
|  | КС-4 | 4,0 | 22,0 | 10 - 12 | 4,3 |
|  | КСКН-4 | 4,0 | 24,5 | 10 - 12 | 4,0 |
|  | КСКН-6 | 6,0 | 46,0 | 10 - 12 | 4,3 |
| Культиватор комбинирован-ный | КНК-4 | 4,0 | 22,2 | до - 12 | 4,0 |
|  | КУК-4 | 4,1 | 9,0 | 8 - 12 | 4,3 |
|  | КНК-6 | 6,0 | 26,5 | до - 12 | 4,8 |
|  | КПН-8 | 8,0 | 22,5 | 6 - 12 | 7,6 |
|  | ККШ-11,3АМ | 11,3 | 41,9 | 7 - 13 | 8,1 |
| Культиватор для глубокой обработки почвы | PEGASUS 3000 | 3,0 | 13,5 | 9 - 12 | 4,0 |
|  | КЕ 403 | 4,0 | 19,0 | 7 - 12 | 4,1 |
|  | ПБО-4,4 | 4,4 | 12,8 | 7 - 12 | 4,2 |
|  | КРГ-6,0 | 6,1 | 56,8 | 7 - 9 | 5,6 |
|  | СМАРАГД 1000 | 10,0 | 69,8 | 6 - 12 | 8,2 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Культиватор плоскорез | КПШ-5 | 4,8 | 9,0 | 6-10 | 1,9 |
|  | КПШ-9 | 9,0 | 18,5 | 6-10 | 2,4 |
|  | КПШ-11 | 9,8 | 25,0 | 6-10 | 3,9 |
| Культиватор пртивоэрозийный | КПЭ-3,8 | 3,9 | 10,2 | до 10 | 3,8 |
| Культиватор для междурядной обработки сахарной свеклы, сои | УСМК-5,4Б | 5,4 | 11,2 | 7-9 | 2,7 |
|  | КГС-4,8А-01 | 5,4 | 26,9 | 5-9 | 2,9 |
|  | КФ-5,4 | 5,4 | 11,0 | до 7,5 | 2,0 |
|  | КРШ-8,1 | 8,1 | 30,7 | 6-8 | 2,0 |
| Прореживатель | УСМП-5,4А | 5,4 | 7,7 | до 8 | 1,4 |
|  | ПСА-5,4-01 | 5,4 | 14,9 | 2-6 | 1,8 |
|  | ПСА-2,7 | 2,7 | 10,0 | 3-6 | 2,1 |
| Культиватор для междурядной обработки овощных культур | КОР-1,8 | 1,8 | 5,0 | 5-7 | 1,5 |
|  | КЧН-2,7 | 2,7 | 9,5 | до 9 | 1,8 |
|  | КУП-2,8 | 2,8 | 9,9 | до 10 | 1,8 |
|  | КОР-4,2 | 4,2 | 10,9 | до 9 | 2,9 |
|  | КОР-5,4 | 5,4 | 25,0 | 6-10 | 2,9 |
| Культиватор фрезерный для междурядной обработки овощных культур | КВС-1,4 | 1,4 | 5,0 | до 9 | 1,7 |
|  | КФО-1,8 | 1,8 | 5,5 | 5-7 | 1,7 |
|  | ФПУ-4,2 | 4,2 | 9,3 | 5-7 | 3,0 |
|  | КФО-4,2 | 4,2 | 13,9 | 5-7 | 1,8 |
| Культиватор для междурядной обработки пропашных культур | КРН-4,2Б | 4,2 | 11,9 | 6-10 | 1,6 |
|  | КРН-5,6Б | 5,6 | 15,2 | 6-10 | 2,1 |
|  | КРН-8,4 | 8,4 | 21,0 | до 9 | 2,1 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Зернотуковая сеялка | СЗНТ-1,8 | 1,8 | 2,5 | до - 10 | 2,4 |
|  | СЗРС-2,1 | 1,9 | 15,0 | 5 - 15 | 2,4 |
|  | СЗ-3,6А | 3,6 | 14,4 | до - 15 | 2,5 |
|  | Rapid RDA400S | 4,0 | 37,0 | до - 12 | 2,5 |
|  | Rapid RDA450S | 4,5 | 40,0 | до - 12 | 2,5 |
|  | СЗ-5,4 | 5,4 | 25,5 | 9 - 12 | 2,9 |
|  | СТВ-100 Аист | 5,4 | 12,2 | 4 - 9 | 2,9 |
|  | «Мультикорн» | 5,6 | 10,3 | до - 10 | 1,8 |
|  | СЗМ-201 | 6,0 | 20,0 | 10 - 12 | 2,8 |
|  | СЗП-8 | 7,8 | 56,6 | до - 12 | 3,0 |
|  | СТВ-110 Аист | 8,4 | 15,2 | 4 - 9 | 2,9 |
|  | СЗПЦ-12 | 12 | 51,6 | 10 - 12 | 9,4 |
| Посевные комплексы | Обь-4 | 4,0 | 21,0 | до - 10 | 4,8 |
|  | Обь-8 | 7,4 | 45,0 | до - 10 | 6,8 |
|  | ППК-8,2 | 8,2 | 150,0 | 8 - 13 | 9,6 |
|  | ППК-12,4 | 12,4 | 184,0 | 8 - 13 | 11,8 |
| Посевные агрегаты | АУП-18 | 4,5 | 31,6 | до - 10 | 6,4 |
|  | «Конкорд-4012/2000» | 12,2 | 115,4 | до - 10 | 9,6 |
| Сеялка для пропашных культур | СУПН-6 | 4,2 | 8,0 | до- 10 | 2,3 |
|  | СУПН-8А | 5,6 | 12,9 | 7 - 9 | 2,0 |
|  | Тс-М8000 | 5,6 | Н.д | 8 - 10 | 2,0 |
|  | СТВ-107 | 5,6 | Н.д | 7 - 9 | 2,2 |
|  | СКПП-12 | 8,4 | 46,0 | до - 12 | 7,6 |
|  | СУПН-12А | 8,4 | 21,6 | 6 - 7 | 2,0 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Свекловичная сеялка | ССТ-12В | 5,4 | 11,9 | до - 7 | 2,1 |
|  | СЛС-5,4 | 5,4 | 25,0 | 5 - 8 | 3,0 |
|  | ССТ-18Б | 8,1 | 20,6 | 4 - 8 | 2,7 |
|  | СПС-24 | 10,8 | 66,2 | до - 10 | 6,3 |
| Сеялка для овощных культур | АГП-2,8 | 2,8 | 6,2 | 2,5-3,5 | 1,4 |
|  | СОЛ-4,2 | 4,2 | 10,0 | до -9 | 1,6 |
|  | СУ-12 Оризон | 5,4 | 10,0 | 3 - 4 | 2,0 |
| Рассадо-посадочная машина | МРП-1,8 | 1,8 | 5,2 | 0,9 | 2,6 |
|  | МРУ-2 | 2,8 | 6,0 | до - 1,8 | 2,4 |
|  | МРГ-6 | 4,2 | 8,0 | до - 5 | 2,8 |
|  | МРП-5,4 | 5,4 | 17,4 | 0,16-1,0 | 3,2 |
| Машина для внесения минеральных удобрений | МВУ-1200 | Зависит от вида удобрений | 3,1 | до- 12 | 6,5 |
|  | Vikon-RS-M |  | 3,2 |  | 5,0 |
|  | ССТ-10 |  | 24,5 |  | 3,5 |
|  | МВУ-5 |  | 21,7 |  | 5,5 |
|  | МВУ-8Б |  | 31,3 |  | 5,0 |
| Машина для внесения жидких удобрений | МЖТ-6 | - | 30,4 | до- 15 | 6,0 |
|  | МЖТ-10 |  | 40,2 | до- 10 | 7,4 |
|  | МЖТ-16 |  | 57,0 | до- 10 | 8,0 |
|  | МЖТ-19 |  | 73,6 | 7 - 12 | 12,0 |
| Машина для внесения твердых органических удобрений | МТТ-4 | 5-8 | 21,2 | до- 10 | 5,8 |
|  | ПРТ-7А | 6-8 | 28,5 | до- 10 | 6,8 |
|  | ПРТ-10 |  | 40,0 | до- 10 | 7,2 |
|  | ПРТ-11 |  | 39,0 | до- 12 | 7,2 |
|  | ПРТ-16М |  | 53,3 | до- 10 | 8,1 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Косилка с сегменто-пальцевым рабочим органом | КТС-1,4 | 1,4 | 1,50 | 6 - 7 | - |
|  | КНТ-1,8 | 1,8 | 1,77 | 6 - 12 | - |
|  | КБН-2,1 | 2,1 | 2,10 | до - 15 | - |
| Косилка с ротационным рабочим органом | КР-1,5 | 1,5 | 2,6 | до - 15 | - |
|  | КРН-2,1 | 2,1 | 5,1 |  | 5,4 |
|  | КДН-210 | 2,1 | 5,3 |  | 5,4 |
| Косилка- плющилка | КПРН-3А | 3,0 | 14,5 | до - 4,5 | 4,8 |
|  | КПП-3,1 | 3,1 | 15,0 | до - 12 | 5,0 |
|  | ПН-530 «Простор» | 3,6 | 21,5 | до - 10 | 6,5 |
|  | КПП-4,2 | 4,2 | 32,2 | до - 7 | 9,1 |
|  | КПН-5 | 4,95 | 18,0 | до - 10 | 2,3 |
| Грабли гидравлические | ГПГ-4,2 | 4,2 | 2,1 | до - 12 | 2,5 |
|  | ГПГ-6 | 6,0 | 3,1 |  | 4,5 |
|  | ГПГ-10 | 10,0 | 7,0 |  | 6,8 |
| Грабли- ворошилки | ГВР-420 | 4,2 | 6,5 | до - 12 | 5,0 |
|  | ПН-600 | 4,9 | 5,0 |  | 3,0 |
|  | ГВД-Н-6,0 | 6,0 | 10,8 |  | 5,3 |
|  | ГВР-630 | 6,3 | 11,0 |  | 4,2 |
| Сеноворошилка | МВС-4,2 | 4,2 | 5,4 | 8 - 11 | 5,0 |
| Машина ботвоуборочная | ОГД-6М | 2,7 | 8,95 | до - 9 | 7,5 |
|  | МБШ-6 |  | Н.д | 5 - 7 | 7,5 |
|  | MRF-6 |  | 12,5 | 7 - 9 | 6,8 |
|  | МБП-6 |  | 35,0 | 6 - 8 | 7,5 |
|  | БМ-6Б |  | 30,5 | 5 - 8 | 7,5 |
| Продолжение таблицы П6 |  |  |  |  |  |
| Наименование машины | Марка | Ширина захвата, м | Вес, кН | Допустимая рабочая скорость, км/ч | Кинема-тическая длина, м |
| Машина корнеуборочная | РКМ-6 | 2,7 | 108,5 | 1,4 - 2,8 | 7,3 |
|  | МКП-6 |  | 50,9 | 4 - 7 | 6,5 |
|  | MRS-6 |  | 12,5 | до - 6 | 2,2 |
|  | КНБ-6 |  | 41,5 | до - 6 | 5,0 |
|  | КБ-6 |  | 115,0 | 2,9 - 3,7 | 6,3 |
| Комбайн кормоуборочный прицепной | КИР-1,5М | 1,5 | 8,5 | до - 6 | 4,5 |
|  | «Енисей ИР-1,5» | 1,5 | 17,0 | до -10 | 4.5 |
|  | «Дон-1,8» | 1,8 | 8,5 | до -8 | 5,4 |
|  | КИР-1,85 | 1,85 | 10,9 | 4,9 – 7,2 | 5,5 |
|  | КП-Ф-2 | 2,0 | 12,5 | до - 8 | 5,3 |
|  | «Енисей-720» | 2,1 | 17,0 | до - 8 | 5,2 |
|  | КПИ-Ф-2,4А | 2,4 | 17,7 | до - 8 | 4,8 |
|  | КИН-2,7 | 2,7 | 15,0 | до - 12 | 2,8 |
|  | КДП-3000 «Полесье» | 3,0 | 31,0 | до -12 | 10,1 |

Примечание: при необходимости уточнения данных по сельскохозяйственной технике следует обратиться по адресу:

info@agrobase.ru.

Таблица П7 – Усредненные значения коэффициентов использования ширины захвата агрегатов

| Назначение агрегата |  |
| --- | --- |
| Вспашка отвальными плугами лемешное лущение стерни | 1,02…1,10 |
| Скашивание кукурузы (подсолнечника) на силос кормоуборочными комбайнами | 1,08…1,16 |
| Посев и посадка с.-х. культур, междурядная обработка пропашных культур | 1,0 |
| Боронование зубовыми боронами, прикатывание | 0,96…0,98 |
| Обработка почвы дисковыми орудиями и чизелями, сплошная культивация, | 0,96 |
| Скашивание растений жатками и косилками | 0,93…0,96 |

Таблица П8 – Усредненные значения коэффициентов использования времени смены  при выполнении сельскохозяйственных работ

| Вид сельскохозяйственной работы |  |
| --- | --- |
| Вспашка отвальными плугами, лемешное лущение стерни, обработка почвы дисковыми орудиями и чизелями, сплошная культивация, прикатывание, скашивание растений жатками и косилками | 0,80 |
| Боронование зубовыми боронами, скашивание кукурузы (подсолнечника) на силос кормоуборочными комбайнами, уборка зерновых культур и сахарной свеклы | 0,75 |
| Посев и посадка с.-х. культур, междурядная обработка пропашных культур с подкормкой, химическая защита растений, внесение удобрений | 0,70 |
| Посадка рассады | 0,65 |

Таблица П9 -  Справочные данные по сцепкам

| Показатель | Марка сцепки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СП-16 | СП-11 | СГ-21 | С-11У |
| Фронт сцепки, м Кинематическая длина, м Тяговое сопротивление, кН: на культивированном поле на свежевспаханном поле | 13,5 6,4 1,9-2,3 3,2-4,4 | 7,2 6,7 1,0-1,2 1,6-2,3 | 21,0 8,0 3,9-4,3 4,5-5,0 | 11,0 6,8 1,5-1,7 1,8-2,0 |

Таблица П10 - Зависимость радиуса поворота R от конструктивной ширины

захвата агрегата В

| Агрегат | Навесной и полунавесной | Прицепной |
| --- | --- | --- |
| Пахотный и лущильный (лемешный) Культиваторный и сеялочный: одно- и двухмашинный трехмашинный и более Бороновальный, лущильный (дисковый) | 3,0В 0,9В 0,8В 1,0В | 4,5В 1,6В 1,3В 1,0В |

Таблица П11  Формулы для расчета средней длины lx холостого хода

(все значения выражены в метрах)

| Способ движения | Средняя длина lx холостого хода |
| --- | --- |
| Всвал, вразвал, комбинированный С чередованием обработки загонов всвал и вразвал Челночный с поворотами: беспетлевыми грушевидными грибовидными Двухзагонный Перекрытием Диагонально-челночный Диагонально-перекрестный Круговой | 0,5C+2,5R+2e 0,5C+3R+2e 1,14R+Bp+2e 6R+2e 3,5R+2e 0,5C+2R+2e 0,5C+1,5R+2e 6R+2e 4R+2e 2R |

Таблица П12  Формулы для расчета оптимальной ширины Сопт загона

(все значения выражены в метрах)

| Способ движения | Оптимальная ширина Сопт загона |
| --- | --- |
| Всвал, вразвал, с чередованием обработки загонов всвал и вразвал Двухзагонный Комбинированный Перекрытием Круговой | 10R Lуч/(5…8) |

Таблица П13 -  Норма высева, урожайность и плотность семян основных

сельскохозяйственных культур

| Культура | Урожайность,т/га | Норма высева, кг/га | Плотность семян, кг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Пшеница озимая Пшеница яровая Ячмень озимый Ячмень яровой | 4,0-6,0 3,0-3,5 4,0-7,0 2,8-3,5 | 240-260 150-180 150-200 140-180 | 780 755 600 630 |
| Сахарная свекла Рис Горох Кукуруза Подсолнечник Соя | 25,0-30,0 5,0-6,0 2,0-4,0 4,0-8,0 2,0-3,0 2,0-3,0 | 10-15 150-220 220-270 20-30 10-15 50-80 | 450 850 830 730 420 600-700 |

Таблица П14 - Вместимость технологических емкостей сеялок

| Наименование машины | Марка машины | Вместимость зернового ящика, банок или бункера, дм3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | для семян | для удобрений |
| Зернотуковая сеялка | СЗНТ-1,8 | 0,180 | 0,080 |
|  | СЗРС-2,1 | 0,480 | 0,200 |
|  | СЗТС-2 | 0,275 | 0,140 |
|  | СЗ-3,6А | 0,453 | 0,212 |
|  | Rapid RDA400S | 1,900 | - |
|  | Rapid RDA450S | 1,900 | - |
|  | «Виктория» | 1,250 | 0,400 |
|  | СЗ-5,4 | 0,680 | 0,318 |
|  | СЗП-8 | 1,482 | 0,819 |
|  | «Казачка» | 2,200 | 0,900 |
| Посевные комплексы | Обь-4 | 1,350 | - |
|  | Обь-8 | 2,700 | - |
|  | ППК-8,2 | 8,200 | 5,250 |
|  | ППК-12,4 | 5,690 | 3,770 |
|  | АУП-18 | 1,218 | - |
| Сеялка для пропашных культур | СУПН-8А | 0,260 | 0,180 |
|  | Тс-М8000 | 0,032 | 0,150 |
|  | Моносем NG | 0,052 | 4 х 0,175 |
|  | СКПП-12 | 0,660 | 1,400 |
| Свекловичная сеялка | ССТ-12В | 0,192 | 0,280 |
|  | ССТ-18Б | 0,288 |  |
| Сеялка для овощных культур | АГП-2,8 | 4 х 0,040 | - |
|  | АТВ-6 | 6 х 0,028 |  |
|  | СУПО-9А-01 | 0,0765 |  |

Расчет  параметров  энергосберегающих

машинно-тракторных  агрегатов.

Расчет  технико-экономических  показателей

работы МТА.

Методические указания

Составители: А.П. Карабаницкий, Е.М. Юдина, Н.А. Ринас

Подписано в печать _________Формат 60х84 1/8 – А4.

Усл.печ.л. – 5,81. Уч.-изд.л. -3,41

Тираж _______. Заказ №________

Типография Кубанского государственного аграрного университета.

350044, г.Краснодар, ул.Калинина, 13