ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №_2_ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И УБОРКИ      сахарной свеклы

Площадь ___________

Урожайность и валовой сбор основной продукции   ______т/га;  _______________ т              побочной продукции    _______ т/га ; ___________

| Шифр работ | Наименование сельскохозяйственных работ | Исходные требования | Объём работы, га (т, ткм, ч) | Срок выполнения работы |  |  | Продолжительность рабочего дня, ч | Количество смен за сутки | Состав агрегата | Количество обслужи ваю-щего персонала, чел. | Норма выработки агрегата за 7-часовую смену, га (т, ткм, ч)/см, | Норма расхода топлива, кг/га (кг/т; кг/ткм; кг/ч) | Требуется для выполнения всего объёма работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по агротребованиям |  | фактический, дней |  |  |  |  |  |  | нормосмен | агрегатов | механизаторов и всп. рабочих | моточасов | топлива, кг | затрат труда, чел.-ч |
|  |  |  |  | дата начала работы | норма-тивный, дней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.1 | Дискование стерни предшественника | 0,005-0,07 м |  | 10 VII | 5 |  |  |  | K-3180+Catros | 1 | 31,5 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Погрузка минеральных удобрений |  |  | 1 VIII | 5 |  |  |  | ПЭ-Ф-1А | 1 | 7 ч | 13,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Транспортировка и внесение удобрений | 0,5т/га |  | 1 VIII | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+БОГБАЛЛЕ | 1 | 80 | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Заделка удобрений и всходов сорняков | 0,08-0,10м |  | 1 VIII | 5 |  |  |  | K-3180+Catros | 1 | 31,5 | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Погрузка органических удобрений |  |  | 3 IX | 20 |  |  |  | ПНД-250 | 1 | 7 ч | 18,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Транспортировка и внесение органических удобрений | До 5км 20т/га |  | 3 IX | 20 |  |  |  | МТЗ-1221+МТТ-Ф-8 | 1 | 365 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Вспашка | 0,30-0,32 м |  | 3 IX | 20 |  |  |  | К-744Р+PN100 (7+1) | 1 | 11,8 | 13,8 |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Весеннее закрытие влаги | О.02-0,03 м |  | 25 III | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+БПШ-24 | 1 | 59 | 0,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Предпосевная обработка почвы | 0,05-0,08м |  | 16 IV | 5 |  |  |  | K-3180+Компактор К-600А | 1 | 30 | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Подвоз семян и удобрений |  |  | 16 IV | 5 |  |  |  | АВТОМОБИЛЬ | 1+1 | 7ч | 7,5 |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | Посев | 10кг/га 0,03-0,04м |  | 16 IV | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+Тс-М8000 | 1+1 | 22,1 | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | Шаровка |  |  | 22 IV | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+Гаспардо НР-12 | 1 | 28 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.13 | Подвоз раствора и заправка опрыскивателя |  |  | 28 IV | 5 |  |  |  | K-3180+РЖТ-8 | 1 | 7ч | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 2.14 | Внесение гербицидов | 100л/га |  | 28 IV | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+Amazonen UG3000 | 1 | 120 | 0,6 |  |  |  |  |  |  |

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА №2 ВОЗДЕЛЫВАНИЯ И уборки     кукурузы на зерно

Площадь ___________

Урожайность и валовой сбор основной продукции   ______т/га;  _______________ т              побочной продукции    _______ т/га ; ___________

| Шифр работ | Наименование сельскохозяйственных работ | Агро- требования | Объём работы ( в га, т или ткм - указать ) | Агротехнический срок |  |  | Продолжительность рабочего дня, ч | Количество смен за сутки | Состав агрегата | Кол-во обслуживающего персонала | Норма выработки агрегата за 7-часовую смену, га, т, ткм. | Норма расхода топлива, кг /га | Требуется для выполнения всего объёма работ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Дата начала работы | Нормативное количество рабочих дней | Требуется фактически рабочих дней |  |  |  |  |  |  | нормосмен | агрегатов | механизаторов и всп. рабочих | моточасов | топлива, кг | затрат труда, чел-ч |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  |
| 2.1 | Дискование стерни в два следа | 0,08 –0,1 м |  | 5.7 | 5 |  |  |  | ХТЗ-17221 БДМ4х4 | 1 | 52 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Погрузка минеральных удобрений | 0,6 т/га |  | 15.9 | 20 |  |  |  | МТЗ-1221+ ПФ-0,8 | 1 | 7 ч | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Транспортировка минеральных удобрений | 0,6 т/га |  | 15.9 | 20 |  |  |  | ГАЗ-САЗ-3502 | 1 | 7 ч | - |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Внесение минеральных удобрений | 0,6 т/га |  | 15.9 | 20 |  |  |  | МТЗ-1221+ МВУ-8 | 1 | 42 | 1,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Чизелевание | 0,3 – 0,4 м |  | 15.9 | 10 |  |  |  | ХТЗ-17221+ ПЧНК-4,1 | 1 | 17,6 | 8,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | Сплошная культивация с заделкой мин. удобрений и выравниванием | 0,08 –0,1 м |  | 24.9 | 10 |  |  |  | ХТЗ-17221+ КПК-8 | 1 | 40 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | Весеннее боронование | 0,03 – 0,04 м |  | 1.4 | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+ СП-16+ 14БЗСС-1 | 1 | 55 | 1,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | Подвоз воды |  |  | 10.4 | 5 |  |  |  | ХТЗ-17221+ РЖТ-8 | 1 | 7 ч | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | Внесение гербицидов | 100 л/га |  | 10.4 | 5 |  |  |  | МТЗ-1221+ Амазоне | 1+1 | 60 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | Предпосевная культивация | 0,06 –0,08 м |  | 16.4 | 5 |  |  |  | ХТЗ-17221+ КПК-8 | 1 | 43 | 2,9 |  |  |  |  |  |  |  |