МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 1 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта производства витаминной травяной муки.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме | - 250 голов |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность кормления животных витаминной травяной мукой | - 270 дней |
| 3.Продолжительность работы сушильного агрегата | - 80 дней |
| 4.Зеленая масса для производства травяной муки | - люцерна W = 75% |
| 5. Норма скармливания, кг/сутки | - 3…5 |

Найти:

1. Производительность пункта.

2. Выбрать сушильный агрегат и дать его характеристику.

Дополнительная информация:

1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. –М.: КолосС, 2007 – 584с.

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 2 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта производства витаминной травяной резки (сечки).

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме | - 450 голов |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность кормления животных витаминной травяной резкой | - 270 дней |
| 3.Продолжительность работы сушильного агрегата | - 100 дней |
| 4.Зеленая масса для производства резки (сечки) | - люцерна W = 80% |
| 5.Норма скармливания, кг/сутки | 5...7 |

Найти:

1.Производительность пункта.

2.Выбрать сушильный агрегат и  дать его характеристику.

Дополнительная информация:

1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. –М.: КолосС, 2007 – 584с.

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 3 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта (цеха) для стрижки овец.

Исходные данные:

| 1.Количество животных, подлежащих стрижке, голов | - 1250 |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность стрижки овец, дней | - 10…15 |
| 3.Настриг шерсти с одной овцы, кг | - 2...5 |

Найти:

1.Мощность стригального пункта.

2.Производительность стригальщика.

3.Объем производства пункта.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 4 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта пастеризации молока.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме, голов | - 400 |
| --- | --- |
| 2.Суточный удой коровы, кг/гол сут | - 12 |
| 3.Температура пастеризации молока, оС | - 85...90 |
| 4.Продолжительность работы пункта, ч | - 10 |

Найти:

1.Расход теплоты на пастеризацию молока.

2.Выбрать марку, тип и определить технологические параметры пастеризатора.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 5 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта охлаждения молока.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме, голов | - 250 |
| --- | --- |
| 2.Суточный удой коровы, кг/гол сут | - 12 |
| 3.Температура охлаждения молока, о С | - 10 |
| 4.Продолжительность работы пункта, ч | - 7 |
| 5.Хладоноситель: вода артезианская с температурой, о С | 2...6 |

Найти:

1.Тепловой поток, отбираемый хладоносителем от молока.

2.Выбрать тип охладителя.

3.Число каналов в пакете охладителя.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 6 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать тип доильной установки для фермы привязного содержания коров и определить ее параметры.

Исходные данные:

| 1.Число дойных коров на ферме, голов | - 600 |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность одной дойки, ч | - 1,5...2,0 |
| 3.Среднее время доения одной коровы, мин | - 6...8 |
| 4.Суточный удой, кг/гол сут | - 10 |

Найти:

1.Тип и марку доильной установки.

2.Пропускную способность доильной установки.

3.Число доильных установок для фермы.

4.Производительность одного оператора машинного доения.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 7 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать тип доильной установки для фермы беспривязного содержания коров и определить ее параметры.

Исходные данные:

| 1.Число дойных коров на ферме, голов | - 300 |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность одной дойки, ч | - 3...5 |
| 3.Среднее время доения одной коровы, мин | - 6...8 |
| 4.Суточный удой, кг/гол сут | - 15 |

Найти:

1.Тип и марку доильной установки.

2.Пропускную способность доильной установки.

3.Число доильных установок для фермы.

4.Производительность одного оператора машинного доения.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 8 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать линию уборки и транспортирования навоза для фермы привязного содержания коров и определить  ее параметры.

Исходные данные:

| 1.Число коров на ферме, голов | - 800 |
| --- | --- |
| 2.Кратность уборки навоза | - 5 |
| 3.Продолжительность одного цикла уборки навоза, мин. | 20...30 |

Найти:

1.Тип и марку средства уборки навоза.

2.Подачу(производительность) технического средства уборки навоза.

3.Число навозоуборочных средств.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 9 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать линию уборки и транспортирования навоза для фермы беспривязного содержания коров и определить  ее параметры.

Исходные данные:

| 1.Число коров на ферме, голов | - 800 |
| --- | --- |
| 2.Кратность уборки навоза | - 6 |

Найти:

1.Тип и марку средства уборки навоза.

2.Подачу(производительность) навозоуборочного средства.

3.Число навозоуборочных средств.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 10 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать тип мобильного кормораздатчика для фермы привязного содержания коров и определить его параметры

Исходные данные:

| 1.Число коров на ферме, голов | - 600 |
| --- | --- |
| 2.Вместимость одного коровника, голов | - 200 |
| 3.Разовая норма выдачи корма на гол, кг | 15...20 |

Найти:

1.Тип и марку кормораздатчика.

2.Число кормораздатчиков.

3.Расход (производительность) кормораздатчика.

4.Параметры кормораздатчика.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 11 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать тип мобильного кормораздатчика для откормочной свинофермы и определить его параметры

Исходные данные:

| 1.Число свиней на откорме, голов | - 4500 |
| --- | --- |
| 2.Вместимость одного свинарника, голов | - 1500 |
| 3.Разовая норма выдачи корма на гол, кг | 1,5...2,0 |

Найти:

1.Тип и марку кормораздатчика.

2.Число кормораздатчиков.

3.Расход (производительность) кормораздатчика.

4.Параметры кормораздатчика.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 12 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать схему водоснабжения молочнотоварной фермы и определить потребный расход воды.

Исходные данные:

| 1.Число коров на ферме, голов | - 800 |
| --- | --- |
| 2.Вместимость одного коровника, голов | - 100...200 |

Найти:

1.Выбрать схему водоснабжения фермы.

2.Определить потребный расход воды.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 13 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Выбрать схему водоснабжения откормочной свинофермы и определить потребный расход воды.

Исходные данные:

| 1.Число свиней на откорме, голов | - 5000 |
| --- | --- |
| 2.Вместимость одного свинарника, голов | - 1500...2000 |

Найти:

1.Выбрать схему водоснабжения фермы.

2.Определить потребный расход воды.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 14 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Обосновать схему кормоцеха для свинооткормочной фермы и определить его параметры.

Исходные данные:

| 1.Число свиней на откорме, голов | - 6000 |
| --- | --- |
| 2.Рацион кормления | - комбикорм |
| 3.Суточная потребность в кормах, кг/гол | - 3,0 |
| 4.Тип кормления | - влажная кормосмесь |
| 5.Средство для доставки корма от кормоцеха к свинарнику | - прицепной кормораздатчик |

Найти:

1.Выбрать и обосновать схему технологического процесса.

2.Подобрать оборудование.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 15 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Обосновать схему кормоцеха для молочнотоварной фермы и определить его параметры.

Исходные данные:

| 1.Число коров на ферме, голов | - 400 |
| --- | --- |
| 2.Рацион кормления | - кормосмесь |
| 3.Суточная потребность в кормах, кг/гол сут | - 30...40 |
| 4.Тип кормления | - влажная кормосмесь |
| 5.Средство для доставки корма от кормоцеха к коровникам | - прицепной мобильный кормораздатчик |

Найти:

1.Выбрать и обосновать схему технологического процесса.

2.Подобрать оборудование.

Дополнительная информация:

1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. –М.: КолосС, 2007 – 584с.

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 16 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта производства витаминной травяной муки.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме | - 400 голов |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность кормления животных витаминной травяной мукой | - 365 дней |
| 3.Продолжительность работы сушильного агрегата | - 100 дней |
| 4.Зеленая масса для производства травяной муки | - люцерна |

Найти:

1.Производительность пункта.

2. Выбрать сушильный агрегат и дать его характеристику.

Дополнительная информация:

1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. –М.: КолосС, 2007 – 584с.

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 17 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта производства витаминной травяной резки (сечки).

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме | - 750 голов |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность кормления животных витаминной травяной резкой | - 270 дней |
| 3.Продолжительность работы сушильного агрегата | - 100 дней |
| 4.Зеленая масса для производства резки (сечки) | - люцерна |
| 5.Норма скармливания, кг/сутки | 5...7 |

Найти:

1.Производительность пункта.

2.Выбрать сушильный агрегат и  дать его характеристику.

Дополнительная информация:

1. Кирсанов В.В. и др. Механизация и технология животноводства. –М.: КолосС, 2007 – 584с.

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 18 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта (цеха) для стрижки овец.

Исходные данные:

| 1.Количество животных, подлежащих стрижке, голов | - 1400 |
| --- | --- |
| 2.Продолжительность стрижки овец, дней | - 8...10 |
| 3.Настриг шерсти с одной овцы, кг | - 3...4 |

Найти:

1.Мощность стригального пункта.

2.Производительность стригальщика.

3.Объем производства пункта.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 19 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта пастеризации молока.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме, голов | - 600 |
| --- | --- |
| 2.Суточный удой коровы, кг/гол сут | - 12 |
| 3.Температура пастеризации молока, оС | - 85...90 |
| 4.Продолжительность работы пункта, ч | - 8 |

Найти:

1.Расход теплоты на пастеризацию молока.

2.Выбрать марку, тип и определить технологические параметры пастеризатора.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

"КУБАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"

Факультет механизации

Квалификационное задание № 20 к государственному экзамену по специальности 110301.65 – механизация сельского хозяйства.

Определить параметры пункта охлаждения молока.

Исходные данные:

| 1.Количество коров на ферме, голов | - 600 |
| --- | --- |
| 2.Суточный удой коровы, кг/гол сут | - 10 |
| 3.Температура охлаждения молока, о С | - 10 |
| 4.Продолжительность работы пункта, ч | - 8 |
| 5.Хладоноситель: вода артезианская с температурой, о С | 4...8 |

Найти:

1.Тепловой поток, отбираемый хладоносителем от молока.

2.Выбрать тип охладителя.

3.Число каналов в пакете охладителя.

Дополнительная информация:

1.В.Г.Коба и др. Механизация и технология производства продукции животноводства. Учебник. М.:Колос, 1999.-528

Декан факультета механизации с.х.                              С.М. Сидоренко

Председатель  ГЭК						Е.И. Трубилин