Задача  № 1

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 1 корпуса редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                            Таблица 1

| № деф. | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 1 | Износ поверхности до диаметра 154,74 мм |
| Наименование детали Корпус редуктора Номер по каталогу 01-1901 Материал: чугун СЧ 15 Твердость: HB 163….229 Масса, кг: 13,0 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  корпуса редуктора .

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 1 корпуса редуктора.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  1 корпуса редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 1 корпуса редуктора по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 1 корпуса редуктора по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 2

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 2 корпуса редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                            Таблица 1

| № деф. | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 2 | Износ поверхности до диаметра 95,14 мм |
| Наименование детали Корпус редуктора Номер по каталогу 01-1901 Материал: чугун СЧ 15 Твердость: HB 163….229 Масса, кг: 13,0 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  корпуса редуктора .

.Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 2 корпуса редуктора.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности 2 корпуса редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 2 корпуса редуктора  по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 2 корпуса редуктора   по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 3

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 1 корпуса реверс-редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                             Таблица 1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 1 | Износ отверстия до диаметра 40,04 мм |
| Наим. детали Корпус реверс-редуктора Номер по каталогу 01.37.104-2 Материал: чугун СЧ 15 Твердость: HB 170….230 Масса, кг: 26,5 |  |

Рисунок 1 -Эскиз  корпуса реверс-редуктора

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 1 корпуса реверс-редуктора .

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности 1 корпуса реверс-редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 1 корпуса реверс-редуктора   по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 1 корпуса реверс-редуктора  по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 4

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 1 оси коленчатой трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:

Рисунок 1 - Эскиз  оси коленчатой

Таблица 1

| № деф. | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 1 | Износ поверхности до диаметра 48,5 мм |
| Наименование детали ось коленчатая Номер по каталогу 75.32.101-16 Материал: сталь 45 Твердость: HRC 42….45 Масса, кг: 28,1 |  |

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 1 оси коленчатой..

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности 1 оси коленчатой по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 1 оси коленчатой по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 1 оси коленчатой  по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 5

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 2 оси коленчатой трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

| Исходные данные: Таблица 1 № деф. | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 2 | Износ поверхности до диаметра 73 мм |
| Наименование детали ось коленчатая Номер по каталогу 75.32.101-16 Материал: сталь 45 Твердость: HRC 42….45 Масса, кг: 28,1 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  оси коленчатой

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 2 оси коленчатой..

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности 2 оси коленчатой по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 2 оси коленчатой по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 2 оси коленчатой  по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 6

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 1 шестерни солнечной трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:

Таблица 1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 1 | Износ отверстия до диаметра 50,07 мм |
| Наименование детали Шестерня солнечная Номер по каталогу 01.19С-22 Материал: сталь 45Х Твердость: HRC 26….32 Масса, кг: 0,67 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  шестерни солнечной

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 1 шестерни солнечной.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  1 шестерни солнечной  по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 1 шестерни солнечной по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 1 шестерни солнечной  по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 7

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 2 шестерни солнечной трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:

Таблица 1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 1 | Износ отверстия до диаметра 50,07 мм |
| Наименование детали Шестерня солнечная Номер по каталогу 01.19С-22 Материал: сталь 45Х Твердость: HRC 26….32 Масса, кг: 0,67 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  шестерни солнечной

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 2 шестерни солнечной.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  2 шестерни солнечной  по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 2 шестерни солнечной по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 2 шестерни солнечной  по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 8

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 4 вала редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                                  Таблица1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 4 | Износ шлицов по толщине 7,62 мм |
| Наим. детали Вал редуктора Номер по каталогу 4Т6-1906 Материал: сталь 18ХГТ Твердость: HRC 45..48 Масса, кг: 2,8 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  вала редуктора

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 4 вала редуктора.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  4 вала редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 4 вала редуктора по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 4 вала редуктора по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 9

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 3 вала редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                                  Таблица1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 3 | Износ поверхности до диаметра 44,9 мм |
| Наим. детали Вал редуктора Номер по каталогу 4Т6-1906 Материал: сталь 18ХГТ Твердость: HRC 45..48 Масса, кг: 2,8 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  вала редуктора

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 3 вала редуктора.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  3 вала редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 3 вала редуктора по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 3 вала редуктора по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 10

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по образовательной программе

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Формулировка задачи. Разработать рациональный способ восстановления поверхности 2 вала редуктора трактора Т-4А, обеспечивающий ее высокую надежность и низкую себестоимость.

Исходные данные:                                                                                  Таблица1

| № дефекта | Наименование дефекта |
| --- | --- |
| 2 | Износ поверхности до диаметра 40,3 мм |
| Наим. детали Вал редуктора Номер по каталогу 4Т6-1906 Материал: сталь 18ХГТ Твердость: HRC 45..48 Масса, кг: 2,8 |  |

Рисунок 1 - Эскиз  вала редуктора

Алгоритм решения задачи:

- Указать основные критерии, по которым в ремонтном производстве выбирают  рациональный способ восстановления детали. Дать им характеристику.

- Обосновать выбор 3-х возможных способов восстановления изношенной поверхности 2 вала редуктора.

- Провести оценку выбранных способов восстановления  поверхности  2 вала редуктора по техническому критерию.

- Рассчитать стоимость восстановления поверхности 2 вала редуктора по выбранным способам.

- Выбрать рациональный способ восстановления поверхности 2 вала редуктора по технико-экономическому критерию.

ЛИТЕРАТУРА

- Технология ремонта машин: учебное пособие / И.Г. Савин, М.И. Чеботарев, Ю.Д. Янчин; под ред. И.Г. Савина. – Краснодар: КубГАУ, 2013. – 499 с.

- Выбор рационального способа восстановления изношенной поверхности детали: учеб. – метод. пособие / М.И. Чеботарев, М.Р. Кадыров, И.Г. Савин. – 2-е изд., исправ. И доп. – Краснодар, КубГАУ, 2015. – 33 с.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 11

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1.Наименование, марка технического средства – тракторы ВТ-100

1.1 Общее списочное количество   -  37,

шт.

в том числе: новых - 11, проходивших КР   - 26

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один трактор  - 2350 мото-ч

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 12

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – тракторы Т-150 К

1.1 Общее списочное количество   -  23,

шт.

в том числе: новых - 7, проходивших КР   - 16

шт.                                                    шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один трактор  - 1450 мото-ч

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 13

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – тракторы К-3000 АТМ

1.1 Общее списочное количество   -  31,

шт.

в том числе: новых - 12, проходивших КР   - 19

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один трактор  - 1750 мото-ч

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 14

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – тракторы «Беларус - 1025»

1.1 Общее списочное количество   -  28,

шт.

в том числе: новых - 13, проходивших КР   - 15

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один трактор - 1495 мото-ч

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 15

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – автомобили ГАЗ- 3309

1.1 Общее списочное количество   -  32,

шт.

в том числе: новых - 11, проходивших КР   - 21

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один автомобиль - 35 тыс.км

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 16

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – автомобили ЗИЛ-4331

1.1 Общее списочное количество   -  29,

шт.

в том числе: новых - 8, проходивших КР   - 21

шт.                                                     шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один автомобиль- 52 тыс.км

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 17

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – автомобили УАЗ -469 «Хантер»

1.1 Общее списочное количество   -  36,

шт.

в том числе: новых - 14, проходивших КР   - 22

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один автомобиль- 63 тыс.км

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 18

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – комбайны «Нива Эффект»

1.1 Общее списочное количество   -  21,

шт.

в том числе: новых - 9, проходивших КР   - 12

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один комбайн - 240 физ.га

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 19

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – комбайны Дон- 680 М

1.1 Общее списочное количество   -  18,

шт.

в том числе: новых - 7, проходивших КР   - 11

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один комбайн- 350 физ.га

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух

Задача  № 20

Ситуационная задача по дисциплинам кафедры ремонта машин и материаловедения, включенным в итоговый комплексный экзамен по специальности

35.03.06 «Агроинженерия»

профиль подготовки «Технические системы в агробизнесе»

Введение в задачу. Для имеющегося в сельхозпредприятии машинно-тракторного парка необходимо определить годовое количество ремонтов и технических обслуживаний машин, рассчитать трудоемкость и явочное количество рабочих для их выполнения.

Формулировка задачи.  Рассчитать номенклатуру (MКР, МТР, МТО, МСТО), годовые объемы ремонтно-обслуживающих работ (РОР) (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР) по машинно-тракторному парку сельхозпредприятия и определить количество ремонтных рабочих (Zяв), необходимых для их выполнения.

Исходные данные:

1. Наименование, марка технического средства – комбайны РКМ- 6

1.1 Общее списочное количество   -  23,

шт.

в том числе: новых - 9, проходивших КР   - 14

шт.                                                      шт.

2. Планируемая средняя годовая наработка на один комбайн- 180 физ.га

3. Номинальный годовой фонд времени одного рабочего 1984 чел. ч.

Алгоритм решения задачи:

1. Определить количество ремонтно-обслуживающих воздействий (MКР, МТР, МТО, МСТО);

2. Определить трудоемкость их выполнения  (VКР, VТР, VТО, VСТО, VХР);

3. Определить явочное количество рабочих (Zяв);

ЛИТЕРАТУРА

1. Чеботарев М.И., Дмитриев С.А. Прогнозирование ресурсного обеспечения технического обслуживания и ремонта машин на предприятиях технического сервиса АПК - Краснодар: КубГАУ, 2015. - 55 с.

2.  Юдин М.И., Кузнецов М.Н., Кузовлев А.Т. и др. Технический сервис машин и основы проектирования предприятий. Учебник для ВУЗов. – Краснодар: Советская Кубань, 2009. – 968 с.: ил.

Председатель ГЭК, профессор                                                                              Е.И.Трубилин

## Проректор по заочному и дополнительному

профессиональному образованию, доцент                                                          А.В. Петух