Специальность – 110301.65 Механизация сельского хозяйства»

Кафедра «Механизация животноводства»

Тесты к ГЭК

V1:{07}

V2:7.1.{Водоснабжение животноводческих ферм и комплексов}

V3.

Задание {{1}} T3 № 7-1 KT = ; MT = ;

I:

S:	Среднесуточный расход воды по ферме, л\сут.

−:Qср.сут=αi=1nqimi

−:Qср.сут=βi=1nqimi

+:Qср.сут=i=1nqimi

−:Qср.сут=i=1mqimi

@

Задание {{2}} T3 №7-1 KT = ; MT = ;

I :

S:	Коэффициент суточной неравномерности (kсут) потребления воды на ферме:

- : 1,1 – 1,2

+ : 1,3 ÷ 1,4

- : 1,45 – 1,55

- : 1,6 – 1,7

@

Задание {{3}} T3 №7-1 KT = ; MT = ;

I :

S:	По секундному расходу (qc, л\ч) воды выбирают:

- : водонапорную башню

- : водяной насос

- : водоподъемник

+ : диаметр трубы

@

Задание {{4}} T3 №7-1 KT = ; MT = ;

I :

S:	Длина водопойного карыта для поения животных на пастбище определяется по формуле:

−:L=β∗n∗l∗τT

+:L=n∗l∗τT

−:L=n∗l∗Tτ

−:L=α∗n∗l∗Tτ

@

Задание {{5}} T3 №7-1 KT = ; MT = ;

I :

S:	При беспривязном содержании коров применяются автопоилки

-: ГАО – 4А

+: АГК – 4А

-: ПБП – 1А

@

Задание {{6}} T3 №7-1 KT = ; MT = ;

I :

S:	Максимальное допустимое давление в в водопроводной сети при эксплуатации автопоилки АГК-4А###, МПа

-: 0,4

+: 0,5

-: 0,6

-: 0,7

@

V1: {07}

V2: 7-2 {Микроклимат  в животноводческих и птицеводческих помещениях}

V3:

Задание {{7}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S: Оптимальная темппература внутри коровника в стойловый период, °С:

-: 6-7

+: 8-10

-: 12-14

-: 13-16

@

Задание {{8}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S:	Минимальная допустимая норма воздухообменя в телятниках, m3ч.

-: 15

-: 18

+: 20

-: 22

@

Задание {{9}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S:	Требуемый воздухообмен в помещении определяют по формуле ??????

−:L=β∗α∗m(α1−α2)

−:L=α∗m(α1−α2)

−:L=(α2−α1)α∗m

+:L=α∗m(α2−α1)

@

Задание {{10}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S:	Общая площадь вытяжных воздуховодных каналов (m2) определяется по формуле:

−:F=β∗Lp3600∗υ

+:F=Lp3600∗υ

−:F=3600∗υLp

−:F=3600∗υβ∗Lp

@

Задание {{11}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S:	Марка калорифера применяемого для воздушного отопления животноводческих помещений

-: В-Ц4 - ТО

+: КВС – П

-: ТГ – 1,0А

-: ТВ – Б

@

Задание {{12}} T3 №7-2 KT = ; MT = ;

I :

S:	Количество теплонагревательных элементов установлено в приточно-вытяжной установке ПВУ – 9

-: 1

-: 2

+: 3

-: 4

@

V1: {08}

V2: 8.3 {Механизайия доения коров и первичный обработки молока}

V3:

Задание {{13}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Доильный аппарат состоит из основных узлов и деталей:

пульсатор

коллектор

соединительных шлангов

молочного ведра с

+: крышкой

@

Задание {{14}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Доильная установка, используемая для доения коров на пастбище

-: АД – 100А

-: АДМ – 8А

+: УДС – 3Б

-: ДАС – 2Б

@

Задание {{15}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Для выравнивания вакуума в системе доильной установки используется:

-: вакуум-регулятор

+: вакуум-баллон

-: вакуумный насос

-: вакуум-трубопровод

@

Задание {{16}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Количество камер в пульсаторе доильного аппарата АДУ-1

-: 2

-: 3

+: 4

-: 5

@

Задание {{17}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Рабочее вакуумметрическое давление в доильном аппарате АДУ-1 двухтактного исполнения ###, кПА

+: 46,0

- 47,0

- 48,0

- 49,0

- 50,0

@

Задание {{18}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Вакуумметрическое давление при работе всех доильных аппаратов а вакуумопроводе доильной установки АД-100А ###, кПА

+: 53,0

- 55,0

- 57,0

- 59,0

Задание {{19}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Вакуумметрическое давление при работе всех доильных аппаратов а вакуумопроводе доильной установкиАДМ-8А ###, кПА

+: 53,0

- 55,0

- 57,0

- 59,0

@

Задание {{20}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

Задание {{21}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Подача вакуумного насоса определяется по формуле:

−:Q=3600∗λ∗k∗l∗n∗(π∗D∗p−S∗z)

+:Q=7200∗λ∗k∗l∗n∗(π∗D∗p−S∗z)

−:Q=7200∗λ∗l∗n∗(π∗D∗p−S∗z)

−:Q=3600∗λ∗k∗l∗(S∗z−π∗D∗p)

@

Задание {{22}} T3 №8-3 KT = ; MT = ;

I :

S:	Производительность поточной линии доения коров и первичной обработки молока определяется по формуле:

−:Wпл=B∗MT(365∗ϕ∗T)

−:Wпл=B∗MT∗kc(365∗T)

−:Wпл=B∗MT∗km(365∗ϕ∗T)

+:Wпл=B∗MT∗km∗kc(365∗ϕ∗T)

@

@

V1: 08

V2: 8.4 {механизация процессов очистки и охлаждения молока}

V3

Задание {{24}} T3 №8-4 KT = ; MT = ;

I :

S:	Танк-охладитель с промежуточным хладоносителем:

-: МКА-2000Л-2А

-: РНО-Ф-1,0

+: ТОМ-2А

Задание {{26}} T3 №8-4 KT = ; MT = ;

I :

S:	Коэффициент кратности расхода воды n при охлаждении молока:

-: 0,5-1,0

-: 1,5-2,0

+: 2,5-3,0

-: 3,5-4,0

@

Задание {{28}} T3 №8-4 KT = ; MT = ;

I :

S:	Площадь односекционного охладителя молока определяется по формуле:

−:F=k∗ΔtcpG∗c∗(tk−tH)

+:F=G∗c∗(tk−tH)k∗Δtcp

−:F=k∗ΔtcpG∗c∗(tH−tk)

@

V1: 08

V2: 8.5 {механизация процесса пастеризации и переработки молока}

V3:

Задание {{29}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Температура стерилизации молока, °С

-: 100

+: 110

-: 120

-: 130

-: 150

@

Задание {{30}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Максимальная температура нагрева молока при длительном режиме пастеризации, °С

-: 43

-: 53

+: 63

-: 73

-: 83

@

Задание {{31}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Максимальная температура нагрева молока при кратковременном режиме пастеризации, °С

-: 42

-: 52

-: 62

+: 72

-: 82

@

Задание {{32}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Время выдержки при длительном режиме пастеризации, мин

-: 20

-: 25

+: 30

-: 35

-: 40

@

Задание {{33}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Время выдержки при кратковременном режиме пастеризации, мин

-: 10-15

+: 20-30

-: 35-40

-: 40-45

@

Задание {{34}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I :

S:	Установка для кратковременной пастеризации молока

-: П-12

-: ОПД-1М

-: ОПД-2М

-: ВДП

+: ОФП-1

@

Задание {{35}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Рабочее давление пара в пастеризационно-охладительной установке ОПФ-1, МПа

-: 0,03

+: 0,04

-: 0,05

-: 0,06

-: 0,07

@

Задание {{36}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Количество секций в пластинчатом аппарате пастеризационно-охладительной установки ОПФ-1

-: 3

-: 4

+: 5

-: 6

-: 7

@

Задание {{37}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Уравнение теплового баланса пастеризатора:

−:G∗c∗(tH−tK)=P∗(λ−i)∗ητ

+:G∗c∗(tK−tH)=P∗(i−λ)∗ητ

−:G∗c∗(tK−tH)=P∗(λ−i)∗ητ

−:G∗ητ∗(tK−tH)=P∗(i−λ)∗c

@

Задание {{38}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Степень обезжиривания молока при сепарировании, %:

-: 95, 98

-: 96, 98

-: 97, 98

-: 98, 98

+: 99, 98

@

Задание {{40}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Жирность сливок в процессе сепарирования регулируется

+: частотой вращения барабана

-: числом тарелок

-: степень затяжки гайки барабана

@

Задание {{41}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Скорость всплытия жировых шариков при отстое молока определяется по формуле:

−:υ=160αd2ρж−ρпμ

−:υ=118αd2ρж−ρпμ

−:υ=114αd2μρп−ρж

+:υ=118αd2ρп−ρжμ

@

Задание {{42}} T3 №8-5 KT = ; MT = ;

I:

S:	Скорость выделения жировых шариков из молока при сепарировании определяется по формуле:

−:υc=116ω2Rρп−ρжμ

−:υc=118ω2dρж−ρпμ

−:υc=116ω2Rd2ρж−ρпμ

+:υc=118ω2Rd2ρп−ρжμ

V1: {09}

V2: 9.6-7 {Механизация стрижки овец. Организация, методы и средства обслуживания оборудования на животноводческих фермах и комплексах}

V3:

Задание {{44}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Ширина захвата стригальной машинки МСУ-200 ###, мм

+: 77

- 87

- 97

- 107

Задание {{46}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Теоретическая скорость перемещения стригальной машинки определяется по формуле:

+:υm=L∗m30

−:υm=30L∗n

−:υm=60L∗n

@

Задание {{47}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Число двойных ходов в минуту ножа стригальной машинки МСУ-200 ###

+: 2300

- 2400

- 2500

@

Задание {{48}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Скорость движения ножа стригальной машинки определяется по формуле:

−:υH=π∗r∗n∗ρ1*cosα(30∗R*sinβ)

−:υH=π∗r∗n∗ρ1*sinα(60∗R*sinβ)

+:υH=π∗r∗n∗ρ1*sinα(30∗R*cosβ)

−:υH=π∗r∗n∗ρ1*cosα(30∗R*cosβ)

@

Задание {{50}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	После заточки ножа стригальной машинки просвет между рабочей поверхностью ножа и лекальной линейкой должен быть не более ###, мм

+: 0,05

- 0,06

- 0,07

- 0,08

- 0,09

Задание {{51}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Необходимое число машинок в стригальном агрегате определяется по формуле:

−:nM=mов(k∗Tсм∗C1∗C2)

+:nM=mов(k∗Tсм∗C1∗C2∗С3)

−:nM=(k∗Tсм∗C1∗C2∗С3)mов

−:nM=(k∗Tсм∗C1∗C2)mов

@

Задание {{52}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

Задание {{53}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Время санитарной обработки овец в купочной установке ###, мин

+: 3,0-4,0

- 4,5- 5,0

- 5,5-6,0

- 6,5-7,0

@

Задание {{54}} T3 №9-6 KT = ; MT = ;

I:

S:	Процесс купания овец осуществляют:

-: до стрижки

-: перед выгоном на пастбище

+: после стрижки

-: на пастбище

@

Задание {{55}} T3 №9-7 KT = ; MT = ;

I:

S:	Вид ремонта для животноводческих машин и оборудования ###

-: ежедневный

+: текущий

@

Задание {{56}} T3 №9-7 KT = ; MT = ;

I:

S:	Общую трудоемкость ежедневного технического обслуживания машин на ферме определяют по формуле:

−:teo=Ni=1mtei∗ni

−:teo=i=1mtei∗c∗ni

−:teo=i=1mc1∗ni∗k

+:teo=i=1mtei∗ni

@

Задание {{57}} T3 №9-7 KT = ; MT = ;

I:

S:	Коэффициент использования рабочего времени смены слесарей при выполнении ЕТО:

-: 0,6

-: 0,7

-: 0,8

+: 0,9

V1: {04}

V2: 4.1. {Современные технологии и средства механизации заготовки кормов}

V3:

Задание {{1}} T3 № 4 – 1 	KT=	; MT=		;

I:

S: Оптимальная влажность провяленных трав для приготовления сенажа находится в пределах

-: 20 - 30

-: 30 - 40

+: 45 - 55

-: 60 - 70

@

Задание {{2}} T3 № 4 – 1 	KT=	; MT=		;

I:

S: Оптимальная влажность закладываемой массы на силос составляет

-: 50  10

-: 60  5

+: 70  5

-: 85  5

@

Задание {{3}} T3 № 4 – 1 	KT=	; MT=		;

I:

S: Оптимальная влажность початков кукурузы при заготовке корнажа составляет

-: 20 - 30%

+: 40 - 45%

-: 45 - 55%

-: 55 - 65%

@

V1: {04}

V2: 4.2. {Теория и расчёт измельчителей стебельных кормов}

V3:

Задание {{8}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Узлами измельчителя – смесителя ИСК - 3 являются рама, привод, корпус, ротор, форсунки, швырялка,   

+: Противорезы

@

Задание {{9}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Материал снимается и выталкивается из несимметричной режущей пары при

-: x=ϕ1+ϕ2

-: x=ϕ1

+: x>ϕ1+ϕ2

-: x<ϕ1+ϕ2

-: x=ϕ2

@

Задание {{10}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Если прямолинейный нож смещён относительно центра вращения, то материал подвергается

-: Рубке

-: Резанию без скольжения

-: Скольжению

+: Резанию со скольжением

@

Задание {{11}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Оптимальный диаметр подпресовывающих вальцев d измельчителей стебельных кормов определяется по формуле

-: d=(B−b)⋅1−tg2ϕ

-: d=B⋅b1+11+tg2ϕ

+: d=B−b1−11+tg2ϕ

-: d=B−b1−1tg2ϕ−1

@

Задание {{12}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Равномерность работы режущего аппарата барабанного типа определяется тождеством

-: 2πRK=btgτ−a

-:2πR⋅K=b⋅tgτ−a

+:2πRK=b⋅tgτ−a

-:2πR⋅K=b⋅tgτ+a

@

Задание {{13}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Месторасположение загрузочной горловины у режущего аппарата барабанного типа

-: Зона первого квадранта

+: Зона второго квадранта

-: Зона третьего квадранта

@

Задание {{14}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Длинна резки стеблей грубого корма у измельчителя ИРТ – Ф – 80 изменяется

-: Частотой вращения ножевого ротора

-: Частотой вращения бункера

+: Сменой решет

-: Изменением зазора между ножами и решетами

@

Задание {{15}} T3 № 4 – 2 	KT=	; MT=		;

I:

S: Тип режущего аппарата измельчителей стебельных кормов с постоянными и одинаковыми по величине углами скольжения  и защемления х

-: Дисковый

+: Барабанный

-: Роторный

-: Штифтовый

@

V1: {04}

V2: 4.3. {Основы теории и расчет моек – корнерезок}

V3:

Задание {{16}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Остаточная загрязненность корнеплодов

-:  0,5 – 1%

+: 2 – 3%

-: 3,5 – 4,5%

-: 10 – 12%

@

Задание {{17}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Тип рабочего органа для мойки корне – клубнеплодов у ИКМ – Ф – 10

-: Центробежный

-: Барабанный

-: Лопастной

+: Винтоструйный

@

Задание {{18}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Время пребывания корнеплодов в моечной ванне, мин

-: 5 - 10

-: 4 - 5

-: 2 – 3

+: 1 – 2

@

Задание {{19}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Расход воды на 1 кг корнеплодов у моек непрерывного действия, л/кг

-: 0,1

-: 0,2

-: 0,3

+: 0,4

@

Задание {{20}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Критическая частота вращения n барабанной корнеклубнемойки определяется по формуле

-: n=30π⋅gr

-: n=30π⋅rg

+: n=30π⋅gr

-: n=π30⋅g⋅r

@

Задание {{21}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Рабочая частота вращения np барабанной корнеклубнемойки определяется выражением

-: np=(0,1−0,2)⋅n

-: np=(0,3−0,4)⋅n

-: np=(0,4−0,45)⋅n

+: np=(0,5−0,7)⋅n

@

Задание {{23}} T3 № 4 – 3 	KT=	; MT=		;

I:

S: Режущий аппарат мойки – корнерезки ИКМ – 5 состоит из узлов: рамы с входным окном и выгрузной горловиной, привода, верхнего диска с рассекателем и горизонтальными ножами, нижнего диска – швырялки с вертикальными ножами и # # #

+: дека

@

V1: {05}

V2: 5.4 {Основы теории и расчёта дробильных машин}

V3:

Задание {{26}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: Измельчители концкормов бывают

-: Лопастные

+: Молотковые

-: Вибрационные

-: Клавишные

@

Задание {{27}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: Принцип саморегулирования процесса дробления зерна в молотковых дробилках аналитически выражается тождеством

-: P  t = m / 

-: P/t = m  

+: P  t = m  

-: P  t =  / m

@

Задание {{29}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: Производительность Q молотковой дробилки зерна определяется по формуле (k – эмпирический коэффициент, зависящий от параметров решет, D – диаметр ротора,  - угловая скорость ротора, L – длина ротора,  - плотность концкормов)

+: Q=600k⋅D2⋅L⋅ω⋅ρ

-: Q=600k⋅D2L⋅ω⋅ρ

-:Q=600k⋅D⋅Lω⋅ρ

-: Q=600k⋅D2ω2⋅ρ

@

Задание {{30}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: Полная мощность привода молотковой дробилки затрачивается на разрушение материала, на холостой ход, на циркуляцию измельчаемого слоя материала и # # #

+: воздуха

@

Задание {{31}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: Высота рифлей h у вальцовых станков определяется по формуле (t – шаг рифлей,  - угол острия рифлей)

-: h = t / 2sin

+: h = 0,5 t sin2

-: h = t sin

-: h = sin2 / 2t

@

Задание {{33}} T3 № 5 – 4 	KT=	; MT=		;

I:

S: производительность зерноплющилок Q определяется по формуле (b1 – зазор между вальцами, Lв – рабочая длинна вальцев,  - окружная скорость вальцев, м – плотность материала, k0 – коэффициент объемного заполнения щели), кг/ч

-: Q=3600⋅b1⋅Lвϑ⋅ρm⋅k0

+:Q=3600⋅b1⋅Lв⋅ϑ⋅ρm⋅k0

-:Q=3600⋅b1⋅Lв⋅ϑρm⋅k0

-: Q=3600⋅b1⋅Lв⋅k0ϑ⋅ρm

@

Задание {{35}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: По видам кормов дозаторы подразделяются: для стебельных, сыпучих, трудносыпучих, влажных, # # #

+: жидких

@
 Задание {{36}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: Относительная погрешность  дозирующих устройств определяется по формуле (S – среднеквадратическая погрешность)

-:ν=±S⋅Q100%

+:ν=±SQ⋅100%

-:ν=±QS⋅100%

-:ν=±QS⋅100%

@
 Задание {{37}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: Производительность порционного дозатора Q определяется по формуле (Vп - объём рабочей полости дозатора,  - плотность дозируемого корма, Тп - время на отмеривание одной порции), кг/ч

-:Q=3600Vnρ⋅Tn

-:Q=3600ρ⋅TnVn

+:Q=3600Vn⋅ρTn

-:Q=3600⋅Vn⋅ρ⋅Tn

@
 Задание {{38}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: Пропускную способность вибродозатора Qв определяют по формуле (Fл – площадь поперечного сечения лотка, ср – средняя скорость движения материала по лотку,  - плотность материала, k' – коэффициент заполнения поперечного сечения) кг/ч

+: Qв=3600⋅Fл⋅ϑср⋅ρ⋅k'

-:Qв=3600⋅Fл⋅ϑсрρ⋅k'

-:Qв=3600⋅Fл⋅ρϑср⋅k'

-:Qв=3600⋅Fл⋅ϑср⋅ρk'

@
 Задание {{39}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: При оценке качества кормосмеси её условно считают # # #

+: Двухкомпонентной

@
 Задание {{40}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: Неоднородность смеси  определяют по формуле (S – эмпирическое среднеквадратичное отклонение контрольного компонента, x - среднеарифметическое значение контрольного компонента)

-:  = S  x  100%

-:ν=xS⋅100%

+: ν=Sx⋅100%

-:  = S  x / 100%

@
 Задание {{42}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S:Показатель кинематического режима смесителей k определяется по формуле ( - угловая скорость, R – радиус вращающегося рабочего органа смесителя, g – ускорение свободного падения)

-: k=ω2R⋅g

-: k=ω⋅gR

-: k=R⋅ω2⋅g

+: k=ω2⋅gR

@
 Задание {{43}} T3 № 5 – 5	KT=	; MT=		;

I:

S: Если показатель кинематического режима смесителя k < 30, то смеситель считается # # #

+: Тихоходным

@

V1:{05}

V2: 5.6. {Влаготепловая и химическая обработка кормов}

V3:
 Задание {{45}} T3 № 5 – 6	KT=	; MT=		;

I:

S: По принципу действия кормозапарники бывают непрерывные и # # #

+: Периодические

@
 Задание {{47}} T3 № 5 – 6	KT=	; MT=		;

I:

S: Количество теплоты Q для распаривания продукта определяется формулой (G – количество продукта, c – теплоемкость продукта, tк,tн - соответственно конечная и начальная температура нагреваемого продукта)

-: Q=G⋅c(tк−tн)

+: Q=G⋅c⋅(tк−tн)

-: Q=c⋅(tк−tн)G

-: Q=G⋅(tк−tн)c

@
 Задание {{46}} T3 № 5 – 6	KT=	; MT=		;

I:

S: Потребное количество пара P на запаривание продукта определяется по формуле (Q – количество тепла на запаривание продукта, hn - теплосодержание пара, hк - теплосодержание конденсата)

-: P=Q⋅(hn−hк)

-: P=hn−hкQ

+: P=Qhn−hК

-:P=Qhn+hК

@
V1: {06}

V2: 6.7.{Механизация раздачи кормов и удаление навоза}

V3:
 Задание {{50}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: По роду использования кормораздатчики бывают стационарные, позиционные и # # #

+: Мобильные

@
 Задание {{52}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Количество корма G в бункере мобильного кормораздатчика определяется формулой (qн - норма выдачи корма на одну голову, m – количество животных в одном ряду животноводческого помещения, n – число рядов животных, kз - коэффициент запаса корма)

+: G=qн⋅m⋅n⋅kз

-: G=qн⋅mn⋅kз

-: G=qнm⋅n⋅kз

-: G=qн⋅kзm⋅n

@
 Задание {{53}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S:Выдача нормы корма на единицу длины кормушки у КТУ – 10А осуществляется

-: Изменением вращения битеров

-: Изменением скорости ленточных транспортеров

+: Изменением скорости подающего конвейера

-: ВОМ трактора

@
 Задание {{54}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Производительность Qм мобильного кормораздатчика определяется формулой (q – количество корма на погонный метр кормушки, ϑа - скорость агрегата, kб- коэффициент снижения скорости агрегата от пробуксовки колес)

-:  Qм=q⋅ϑаkб

-: Qм=qϑа⋅kб

-: Qм=ϑа⋅kбq

+: Qм=q⋅ϑа⋅kб

@
 Задание {{55}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Кормонесущим рабочим органом стационарного кормораздатчика РВК – Ф – 74 является # # #

+: лента

@
 Задание {{56}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Основными навозонесущими рабочими органами у транспортера ТСН – 160А являются # # #

+: Скребки

@
 Задание {{57}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Годовой выход навоза Qг находится по выражению (qэ, qм – соответственно суточный выход экскрементов и мочи от одного животного, qв, qп – суточный расход воды и подстилки на одно животное, D - число дней накопления навоза, m – число животных)

-: Qг=(qэ+qм+qв+qп)D⋅m

+: Qг=(qэ+qм+qв+qп)⋅D⋅m

-: Qг=qэ⋅qм⋅qв⋅qп⋅D⋅m

-: Qг=D⋅m(qэ+qм+qв+qп)

@
 Задание {{59}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Навозоуборочное средство кругового действия

-: УС – 15

-: ТС – 1

+: ТСН – 160

-: БСН – 1,5

@
 Задание {{60}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Подачу цепочно – скребкового навозоуборочного транспортера QТ определяют по формуле (h – высота перемещаемой призмы навоза, b – ширина навозной канавки,  - плотность навоза,  - скорость движения транспортера, k – коэффициент подачи)

-: QT=h⋅bρ⋅ϑ⋅k

-:QT=h⋅b⋅ρϑ⋅k

-:QT=h⋅b⋅ρ⋅ϑk

+:QT=h⋅b⋅ρ⋅ϑ⋅k

@
 Задание {{61}} T3 № 6 – 7	KT=	; MT=		;

I:

S: Скреперная установка УС – 15 включает в себя привод, поворотные устройства, цепь, скребки, # # #

+: Ползун

@

V1: {06}

V2: 6.8. {Проектирование и расчет кормоцеха}

V3:

@
 Задание {{62}} T3 № 6 – 8	KT=	; MT=		;

I:

S: Техническая схема обработки корнеклубнеплодов в кормоцехе без запаривания включает в себя, кроме измельчения, дозирования, смешивания с другими компонентами, # # #

+: Мойку

@
 Задание {{63}} T3 № 6 – 8	KT=	; MT=		;

I:

S: Технологическая линия сдабривания стебельных кормов концкормами в кормоцехе включает в себя дробление, дозирование, # # #

+: Смешивание

@
 Задание {{64}} T3 № 6 – 8	KT=	; MT=		;

I:

S: Соответствие между технологическими операциями в кормоцехе КОРК –15 и машинами

L1: Дозирование стебельных кормов

R1: ПЗМ 1,5

L2: Дозирование мелассы

R2: ОМК

L3: Мойка и измельчение корнеплодов

R3: ИКМ - 5

L4: Дозирование концкормов

R4: ДК - 10

L5: Измельчение и смешивание всех компонентов

R5: ИСК – 3

@
 Задание {{65}} T3 № 6 – 8	KT=	; MT=		;

I:

S: Соответствие между технологическими операциями в кормоцехе КС 100/1000 и машинами.

L1: Дозирование сенной муки

R1: ПСМ - 10

L2: Запаривание концкормов

R1: С - 12

L3: Мойка и резка корнеплодов

R3: ИКМ - 5

L4: Подача корнеплодов в мойку

R4: ТК – 5Б

@
 Задание {{67}} T3 № 6 – 8	KT=	; MT=		;

I:

S: Производительность QT технологических линий в кормоцехе расчитывают по формуле (qраз - разовое количество корма, подлежащее обработке, Tв - выбранное количество часов работы кормоцеха)

+: QT = qраз/Tв

-: QT = qразTв

-: QT = Tв/qраз

-: QT = 1 / qразTв

V1: {06}

V2: 6.9. {Проектирование и расчет кормоцеха}

V3:
 Задание {{68}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: Машина, имеющая в кормоцехе наибольшую трудоемкость считается # # #

+: Основной

@
 Задание {{69}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: Количество машин n в технологических линиях кормоцеха подсчитывают по формуле (QT - производительность технологической линии, Qв - производительность выбранной машины по каталогу)

-: n = QT Qв

+: n = QT/ Qв

-: n =Qв/QT

-: n = 1 / QT Qв

@
 Задание {{71}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: Площадь кормоцеха F можно подсчитать по формуле (i=1nFi - суммарная площадь под выбранные машины)

-: F= 1/i=1nFi

-: F=(0,5 … 1,5) i=1nFi

+: F= (2,5 … 3,3) i=1nFi

-: F = (5 … 10) i=1nFi

@
 Задание {{73}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: Важнейший принцип расстановки машин в кормоцехе является соблюдение технологической # # #

+: Последовательности

@
 Задание {{74}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: При построении графика загрузки машин в кормоцехе расчитывается их рабочее # # #

+: Время

@
 Задание {{75}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: При построении суточного графика потребления электроэнергии машин в кормоцехе подсчитывается их суммарная # # #

+: Мощность

@
 Задание {{70}} T3 № 6 – 9	KT=	; MT=		;

I:

S: Объем бункеров Vб для измельченных концкормов в кормоцехе подсчитывается по формуле (qсут - суточная потребность в концкормах,  - плотность концкорма,  - коэффициент заполнения)

-: Vб= 5qсут/  

+: Vб= 2qсут/  

-: Vб=qсут  

-: Vб=qсут/  